EFI-NOR-006-2026 – Kunstgress – Slettebakken

Prosjektbeskrivelse kunstgress

Orientering om leveransen, jfr. Vedlegg 002 Mengdebeskrivelse post 70.20

1.1	Beskrivelsen gjelder kunstgresset, og tilhørende elementer.

a)	Levering og montering av ny prefabrikkert pad.

b)	Levering og montering av nytt kunstgress iht. Nordic Standard

Gjennomføring av prosjektet

2.1 Milepæler for kunstgressarbeidet

Byggherren skal innkalles til befaring ved følgende milepæler:

•	Ferdiglagt pad.

•	Ferdig lagt gress, før linjering

•	Ferdig lagt gress

Garanti

Hovedentreprenøren forplikter seg til å gi minimum 5 års 100 % garanti for kunstgressbanen.

I denne perioden skal fiberen beholde form og profil, og ikke løsne fra backing, samt tilfredsstille funksjonskravene i Nordic Standard. Skjøter skal ikke løsne og kunstgressbanen skal tåle vinterdrift. Gressmatten skal opprettholde en tuft withdrawal force på minimum 40 newton iht. FIFA TEST METHOD 2024-25/ISO 4919 gjennom hele garantitiden.

Beskrivelse av leveranse og arbeid

3.1.   Sertifisering kunstgress

Komplett ferdig utført kunstgressdekke, som system, skal tilfredsstille definerte funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og av Norges Fotballforbund (NFF), samt FIFA. Dokumentasjon skjer ved en standard felttest tidligst 3 måneder etter legging. etter at kunstgresset er ferdig lagt. Testen skal foretas av et FIFA akkreditert testlaboratorium. Banen skal sertifiseres Nordic Standard. Testresultatene føres inn i Norsk Test Sertifikat og sendes Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund og byggherre.

Mengde: Rund sum

3.2	Kunstgressystemet

3.2.1	Banedekke

Gjelder levering, utlegging, montering og merking av nytt kunstgressdekke på 11`er bane.

Kunstgressystemet skal være et system som er laget for å brukes uten innfyll, men mindre mengder sand i bunnen av gresset kan aksepteres i sikkerhetssonen. Systemet skal ikke ha sand i spilleflaten. Systemet skal ha en hovedvekt av teksturerte gressfibre, med minst to ulike varianter av teksturerte strå. Systemet kan, men må ikke, inneholde rette gressfibre i tillegg til de minimum to teksturerte.

Dersom tilbudt system krever innfestning langs kantene skal dette inkludert i prisen for kunstgresset. Det samme gjelder sand i sikkerhetssonene.

Oppmerking av banene skal være inkludert i prisen.

Banen skal merkes for 11’er fotball, 100mm hvit heltrukken linje.

Banen har en spilleflate på 64x102 meter.

Limte skjøter skal benyttes. Oppmerking skal følge Norges Fotballforbunds spesifikasjoner. Straffemerket skal ikke markeres.

Kvalitetskrav kunstgress:

- Minimum total fiberhøyde: 26 mm

- Systemet skal inneholde minimum to forskjellige teksturerte fibertyper

- Fibertykkelse teksturerte strå: minimum 120μm

- Fibervekt teksturerte strå (Dtex/gram per 10 000): Minimum 6000

- Minimum fibermengde per m2 (overflategress/main pile + bunnsonegress/Thatch pile): Ca. 700 000.

- Turf withdrawal force: >40Nm

Felttest kan tidligst utføres etter 3 måneder. Ved utførelse av felttest skal alle krav til systemet som er stilt i konkurransen dokumenteres godkjent.

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.

Mengde:7344 m2

3.2.2	Pad

Gjelder innkjøp, levering og utlegging av pad.

Støtdempende sjikt/pad skal være i henhold til alle krav som fremgår av FIFAs kvalitetsprogram, October 2015 Edition, V 3.1.

Pad skal tilfredsstille følgende krav i henhold til Kunstgressboka utgitt av Kulturdepartementet:

- Overflatejevnhet: maksimum 10mm. avvik på 3 m.

Paden skal være prefabrikkert, men sammenføyd til en permanent hel konstruksjon.

Paden skal overholde følgende krav for toksikologiske tester i henhold til ESTO Performance Guide for Shockpads, second edition, 2017 (Se tabell under)

| Komponent | Testmetode | Krav |
| --- | --- | --- |
| Bly (Pb) | EN ISO 11885 | ≤ 0,025mg/l |
| Kadmium (Cd) | EN ISO 11885 | ≤ 0,005mg/l |
| Krom (Cr) | EN ISO 11885 | ≤ 0,050mg/l |
| Kvikksølv (Hg) | EN 13506 | ≤ 0,001mg/l |
| Sink (Zn) | EN ISO 11885 | ≤ 0,500mg/l |
| Tinn (Sn) | EN ISO 11885 | ≤ 0,040mg/l |
| Oppløst organisk karbon | EN 1484 | ≤ 50mg/l |
| EOX | DIN 38414-17 | ≤ 100mg/l |

Dokumentasjon: Det skal leveres dokumentasjon som verifiserer at støtdempende sjikt/pad oppfyller kravene. Dokumentasjonen skal leveres som en del av tilbudet.

Mengde: 7344 m2

3.2.3    Hjørneflagg

Gjelder levering og montering av hjørneflagg inkludert fundamenter.

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.

Mengde: 4 stk