Bilag 1_2_3

Fangstmonitorering Gunnerus

ANSK-XXX-XX

Informasjon til leverandørene

Kravene i kravtabellen danner grunnlaget for Leverandørens beskrivelse i sitt løsningsforslag, jf. bilag 1_2. Leverandør må gi en utfyllende beskrivelse på alle krav slik at man har en felles forståelse av hva som leveres.

De ulike kravene har ulik prioritet.

Krav A = 	Absolutte krav som må tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle absolutte krav vil bli avvist.

Krav B = 	Viktige krav som bør tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil ha stor betydning for evaluering av tilbudet.

Ved utfylling av tabellen skal Leverandøren sette kryss (X) i kolonne for ja, delvis eller nei under ”Leverandørens oppfyllelse”. Henvisning til relevant dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen” Kommentar”. Det vises til at Leverandøren plikter å dokumentere at han oppfyller de krav som er satt. Evt. manglende dokumentasjon vil medføre at kravet anses som ikke oppfylt.

Bilag 1_2. Oppdragsgivers kravspesifikasjon – Leverandørens løsningsbeskrivelse

| Krav nr. | Pri | Beskrivelse | Leverandørens oppfyllelse |  |  | Kommentar/Besvarelse Henvisning til relevant dokumentasjon og eventuelle tilleggskommentarer skal gis i denne kolonnen. Vær oppmerksom på at det er leverandørens plikt å dokumentere at han oppfyller kravene. Hvis dokumentasjonen mangler, vil vi vurdere kravet som «ikke oppfylt» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Delvis | Nei |  |
| 1 |  | Generelle krav |  |  |  |  |
| 1.1 | B | Garanti: Tilbudt utstyr bør være tilbudt med 24 måneder garanti. Leverandøren bes oppgi garantiperiode. |  |  |  |  |
| 1.2 | A | Hva omfattes av leveransen: Tilbudet skal inneholde alle elementer som tilbudt for at instrumentet skal kunne fungere som tiltenkt. |  |  |  |  |
| 1.3 | A | Opplæring: Opplæring for bruk og grunnleggende vedlikehold av tilbudt utstyr skal være inkludert. |  |  |  |  |
| 1.4 | A | Support: E-post og telefonsupport skal være inkludert i tilbudet. |  |  |  |  |
| 1.5 | B | Service: Tilbyder bør tilby serviceavtaler på tilbudte instrument. Vennligst spesifiser hva som er inkludert i serviceavtalen i besvarelse/kommentar kolonnen, og oppgi pris i bilag 3. |  |  |  |  |
| 1.6 | B | Responstid på henvendelser: Normal responstid bør være senest 2-3 timer etter innmeldt sak. Leverandøren bes beskrive responstid |  |  |  |  |
| 1.7 | A | Reklamasjoner i garantiperioden: Dersom det oppstår problemer i garantitiden, skal leverandøren arbeide kontinuerlig for å løse disse problemene. Leverandøren bes beskrive hvordan han jobber for å finne en god løsning ved slike henvendelser. |  |  |  |  |
| 1.8 | A | Alle kostnader i forbindelse med tilbudet, som installasjon, reisekostnader osv. skal være inkludert i tilbudet. |  |  |  |  |
| 1.9 | B | Systemet bør leveres uten løpende abonnementskostnader. |  |  |  |  |
| 1.10 | B | Systemet bør kunne leveres uten at fartøyet må dokkes inn under installasjon. |  |  |  |  |
| 1.11 | B | Levering: Systemet bør kunne leveres og installeres innen utgangen av 2026 |  |  |  |  |
| 1.12 | A | Levering: Leverandør må kunne gjennomføre leveransen i Trondheim. Leverandør må også tilby operatør-kurs i bruk av systemet i Norge og må levere tilstrekkelig dokumentasjon til at Oppdragsgiver trygt kan operere og vedlikeholde systemet. |  |  |  |  |
| 1.13 | B | Leveringstid: Angi forventet leveringstid på tilbudt utstyr. |  |  |  |  |
| 2 |  | Tekniske krav |  |  |  |  |
| 2.1 | A | Operasjonelle krav: Systemet må være brukervennlig og kunne betjenes av én operatør. Systemet må kunne håndtere både bunntrål og pelagisk trål, med forskjellige tråldører. Systemet skal ha ladere til trålsensorene. |  |  |  |  |
| 2.2 | B | Operasjonelle krav: Systemet bør ha intern testmulighet som oppdager feil og behov for service. |  |  |  |  |
| 2.3 | B | Systemet bør gi operatør mulighet til å sette grenseverdier på målinger fra sensorene og varsles når disse overskrides. |  |  |  |  |
| 2.4 | A | Geometri: Systemet må vise: - avstand mellom tråldørene, - tråldørenes stilling, - trålens geometri, og - trålens horisontale og vertikale stabilitet. |  |  |  |  |
| 2.5 | B | Geometri: Systemet bør kunne vise / gi informasjon om trålens horisontale posisjon relativt til fartøyets kurslinje |  |  |  |  |
| 2.6 | B | Geometri: Systemet bør kunne vise / gi informasjon om vannets hastighet gjennom trålåpningen. |  |  |  |  |
| 2.7 | B | Geometri: Systemet bør kunne vise / gi informasjon om trålens bunnkontakt. |  |  |  |  |
| 2.8 | A | ICES-relaterte krav: Systemet må kunne vise trålens posisjon i vannmassene i tråd med ICES-standarder, og kunne dokumentere trålens geometri og stabilitet i henhold til ICES-krav. |  |  |  |  |
| 2.9 | A | Integrasjon: Det skal være mulig å eksportere trålingsdata fra sensorene, og å skifte ut eller legge til nye sensorer i systemet og konfigurere disse om bord. |  |  |  |  |
| 2.10 | B | Integrasjon: Systemet bør kunne synkronisere alle data mot fartøyets tidsreferanse, og bør kunne integreres mot PI54 hydrofonene på Gunnerus. |  |  |  |  |
| 2.11 | A | Data: Systemet må ha temperaturdata i trålens posisjon, på tråldør eller hovedlina. Minimum en av sensorene på trålen må kunne gi kontinuerlig høyde over bunn. Minimum en av sensorene på trålen må gi informasjon om trålens dybde under overflaten. Systemet må kunne logge alle trålingsparametre kontinuerlig. Systemet må støtte eksport av data i standardiserte formater. |  |  |  |  |
| 2.12 | B | Data: Trålsensor plassert i senter på hovedlinja bør presentere ekkogram av dybde og fiskeinngang i trålen. |  |  |  |  |
| 2.13 | B | Systemet bør ha funksjon for automatisk kvalitetskontroll av data. |  |  |  |  |
| 2.14 | A | Presentasjon: Systemet må kunne presentere: - trålens geometri, - ekkodata fra trålsensor sentrert på hovedlina, - tråldørenes situasjon fortløpende, - historiske trålingsdata, på skjerm om bord. Via samme skjerm skal bruker ha mulighet til å gjøre målinger av geometrien på trålåpningen. |  |  |  |  |
| 2.15 | B | Presentasjon: Systemet bør gi sanntidsvarsler ved avvik i trålgeometri |  |  |  |  |
| 2.16 | B | Presentasjon: Systemet bør gi anbefalinger for optimalisering av trålgeometri |  |  |  |  |
| 2.17 | B | Presentasjon: Systemet bør støtte opplæringsmodus |  |  |  |  |
| 2.18 | B | Presentasjon: Systemet bør ha en tilbakespillings-mulighet (replay) av historiske data. |  |  |  |  |
| 2.19 | A | Batterilevetid på sensorer: Batterier på sensorer skal minimum ha 6 timers levetid mellom lading (gjerne lenger), evt. Skal det leveres med ekstra batterier for hurtig bytte på dekk. Leverandør bes oppgi forventet tid mellom hver lading på hver av sensorene de tilbyr. |  |  |  |  |
| 3 |  | Programvare |  |  |  |  |
| 3.1 | A | Oppdateringer: Alle tilgjengelig oppdateringer relatert til sikkerhet og feilretting skal leveres omkostningsfritt i 5 år etter godkjent leveranse. |  |  |  |  |
| 3.2 | A | ### Lisenser: ### All programvare som tilbys i tilbudet på system/utstyr, skal være inkludert og spesifisert. Oppdragsgiver skal ha rett til å utføre installasjoner/endringer dersom nødvendig i tilbudte utstyr/system. Alle påkrevde lisenser skal være inkludert i tilbudet. Oppdragsgiver skal ha rett til å låne ut maskinvare inklusive programvare til en tredjepart. Dersom det er særskilte vilkår til det ovennevnte, skal tilbyderen spesifisere dette. |  |  |  |  |
| 3.3 | A | Immatrielle rettigheter: # Dersom leverandøren som det er kjøpt bruksrettigheter av, besitter den intellektuelle eiendomsretten til alle leverte produkter, både maskinvare og programvare, skal begrensinger til Oppdragsgivers rett til bruk beskrives. |  |  |  |  |
| 4 |  | Miljø |  |  |  |  |
| 4.1 | B | Utstyret bør ha lang levetid. Leverandøren bes oppgi forventet levetid på utstyret og slitedeler. |  |  |  |  |
| 4.2 | B | Leverandøren bes redegjøre for behov for reparasjon, oppgradering og reservedeler til utstyr som tilbys basert på leveranser av tilsvarende utstyr siste 10 år. |  |  |  |  |
| 4.3 | B | Leverandøren bes redegjøre for å dokumentere om og hvilke miljømerker og/eller miljøstandarder utstyret oppfyller. |  |  |  |  |

Alle B kriterier vil bli vektet likt i evalueringen Kvalitet.

## Bilag 3: Total pris og administrative betingelser

Pris

Alle priser skal oppgis i NOK i dette bilaget.

Alle priser skal oppgis eks mva. Toll og andre skatter/avgifter skal være inkludert dersom ikke dette spesifikt er angitt i tilbudet.

Fakturering

Leverandøren kan fakturere oppdragsgiver etter komplett leveranse og signert godkjenningsprotokoll.

NTNU benytter elektronisk fakturering. Vi ber derfor om at våre leverandører sender elektroniske fakturaer for å sikre en effektiv fakturabehandlingsprosess og unngå forsinkelser.

Nærmere om krav til elektronisk faktura og krav til faktura:

https://www.ntnu.no/kontakt/faktura

Tabell 1: Priser

Alle oppgitte priser for tilbudte produkt må inkludere all hardware og software, installasjon, forsikring, pakking, kostnader til transport og forsendelse, eksklusive MVA. Priser skal oppgis i NOK (Norske kroner).

| Gjenstand | Spesifisert informasjon om gjenstand | Pris | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| Komponenter | Hver systemkomponent på egen linje |  |  |
| Lisenser | Egen linje pr lisens |  |  |
| Support | Pris og varighet, responstid |  |  |
| *Montering, SAT etc |  |  |  |
|  | Pris for pakking, transport, iht. Incoterms 2020 DDP, levert på NTNUs adresser i Norge. |  |  |
|  | Total pris eks MVA |  |  |
|  | Valuta | NOK |  |

Dersom tilbudet ikke leveres i valuta NOK (Norske kroner), presiserer Oppdragsgiver at vi vil konvertere tilbudte valuta i henhold til kurs raten på dato for tilbudsfristen. Oppdragsgiver vil benytte Norske bank sine valutakurser (http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/) på dato for tilbudsfristen.

*For utenlandske leverandører må montering etc og evt. service/vedlikehold på stedet spesifiseres i egen prislinje. Alt arbeid utført i Norge av utenlandske arbeidstakere skal registreres i oppdrags- og arbeidsregisteret (OAR)via Altinn når dette overstiger NOK 20.000, -

Betalingsbetingelser

Netto per 30 dager etter leveranse og signert godkjenningsprotokoll

Tabell 2: Leveringstid og leveringsadresse:

| Leveringstid: |  |
| --- | --- |
| Leveringsadresse: | Pir II, Kai 6 – Forskningsskipet Gunnerus 7010 Trondheim |