Vedlegg 1B Kravspesifikasjon - røyrarbeid

Behovet

Bakgrunn

Sogndal kommune skal pusse opp Granliavegen 40-50 ettersom at bygget sårt treng vedlikehald og oppgraderingar.

Status og målsetting

Prosjektet omfattar oppussing og energioppgradering av kommunale bustadar. Tiltak skal prosjekterast og utførast som forenkla utførelsesentreprise i henhold til NS 8406. Det vil verte inngått separate avtalar om tømrararbeid og elektroarbeid.

Entreprenørens ansvar og leveranse

Tilbyder skal prise og levere ein komplett løysning basert på vedlagte teikningar, skildringar, funksjonskrav og synfaring.

Tilbyder skal ha sikring som er nødvendig for å utføre arbeidet på sikker og forsvarleg måte, og i hen hold til gjeldene lovar og regelverk.

Tilbyder skal gjere eigne kontrollmålingar og nødvendige registreringar før bestilling av varer. Synlege og påreknelege forhold skal inngå i tilbodet.

Elles gjeld krav og standardar som er beskrive i NS8406.

Byggherrens ytelser

- Fjerning av lausøyre

Prosjektomfang

- Riving av eksisterande vvs installasjonar

- Nytt røyr i røyr system

- Nye avløpsrøyr i vegg

- Levering og montering av ny komplett vvs installasjon på bad og kjøkken i totalt 6 leilegheiter, men skal kunne fritt skalerast frå 1-6 leilegheiter

- Nytt golvståande toalett

- Nytt servantskap med blandebatteri og oppbevaring under servant

- Ny spegel

- Dusjhjørne med foldevegger ca 80/90 cm, komplett med dusjgarnityr

- Opplegg for vaskemaskin

- Levering og montering av nytt blandebatteri på kjøkken

- Montering og kobling av avløp på kjøkken

- Levering av nødvendig avløp og vatn til oppvaskmaskin på kjøkken, samt koble denne.

- Ny VVB 120/200 l

- Ny sluk på bad, inkl røyr og delar til dette

Framdrift og kapasitet til utførande

Ettersom at bebuarar mellombels må flyttast ut av leilegheitene under byggearbeida ynskjer oppdragsgjevar at det føregår kontinuerleg arbeid på byggeplass for å sikre effektiv framdrift og tilbakeflytting av bebuarar. Unødvendige opphald i arbeida skal ikkje førekome. Dersom framdrifta ikkje er i samsvar med framdriftsplan utan gyldig grunn, kan oppdragsgjevar krevje tiltak for innhenting av framdrift i samsvar med NS 8406.

Krav til utføring, leveranse og dokumentasjon

Generelle krav til utføring

Tenesta skal utførast på ein profesjonell måte og halde høg kvalitet. Arbeid skal utførast slik at sluttproduktet er myndigheitsgodkjent og elles i samsvar med normer og standardar innan dei respektive fagfelta for arbeidet. Dette gjeld òg for varer levert til oppdraget. Leverandør pliktar å kjenne arbeidsgjevar sine gjeldande standardar.

Alt arbeid skal utførast av fagleg kompetent personell. Leverandør skal syte for å bemanne oppdrag med dei ressursane som er naudsynte for å utføre arbeidet til avtalt tid, kvalitet og kostnad.

HMS skal vera sentralt i alt ein føretek seg.

FDV

Sluttdokumentasjon ved prosjektet skal leverast komplett i elektronisk format. Oppsettet skal innehalde all eigenprodusert dokumentasjon og dokumentasjon frå underentreprenørar, og skal ha ein felles gjennomført struktur. Det vil bli avsett eit område på kommunens Sharepoint som entreprenør med underleverandørar vil få tilgang til der dei kan laste opp FDV-dokumentasjon.

Sluttdokumentasjonen skal inkludere godkjente resultat frå alle testar utført for å sikre at sluttproduktet tilfredsstiller relevante krav i lov og forskrifter.

Miljø

Leverandør skal sortere og handsame alt avfall i prosjektet i samsvar med Avfallsforskrifta.

Det skal sørgjast for at avfall blir brakt til lovleg avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opp høyrer å være avfall eller på anna måte kjem til nytte ved å erstatte materiale som elles ville blitt brukt.

Det er krav om 90 % sortering av avfall, også riveavfall, i vektprosent.

Oppdragsgjevar kan når som helst be om kvittering på levert avfall til godkjent mottak.

Krav til byggjeplass

Reinhald

Støvande arbeid må avskjermast. Leverandøren pliktar å halde arbeidsplassen ryddig undervegs og ved kvart avslutta arbeidsmoment. Før overlevering pliktar leverandør å gjennomføre fullstendig opprydding og reingjering. Ved fråvik har oppdragsgjevar rett til å hyre inn annan leverandør for opprydding, på leverandør sin kostnad.

Krav til sikkerheit

Alt materiell skal lagrast og handterast på ein slik måte at det ikkje aukar risiko for skade på personar, bygg eller miljø. Brannfarleg materiale som lagrast utandørs, skal plasserast minimum 8m frå bygning.

Leverandør skal syte for naudsynte tillatingar medan arbeidet pågår, og syte for naudsynt sikring av arbeidsplassen. Dette inkluderer stillas, lift og stigar med meir, som skal nyttast i samsvar med retningslinjer frå Arbeidstilsynet og anna relevant regelverk.

Administrative rutinar

Fakturering

30 dagar betalingsfrist.

På faktura skal det komme tydeleg fram kva del av arbeidet faktura gjeld.

Sluttfaktura skal liggje føre maksimum 1 månad etter overtaking.

Indeksregulering

Kontraktssummen skal ikkje indeksregulerast

Rapportering

Godkjent sluttdokumentasjon skal liggje føre før overtakingsforretning vert utført og før sluttoppgjer vert utbetalt.

Entreprenør si sikkerheitsstillelse

Jamfør NS 8406 punkt 8. Entreprenør skal stille sikkerheit. Skal føreligge ved avtaleinngåing. Oppdragsgjevar stiller ikkje sikkerheit.

Evalueringskriterium

Sjå Konkurransereglar punkt 4.