Vegårshei kommune

Traktor

Bilag 1 Oppdragsgivers krav og funksjonsbeskrivelse

Innhold

I.	Innledning	3

II.	Forklaring til kravtabell	4

1	Generelle krav til traktoren	5

2	Responstid service og reparasjon	8

3	Miljø	9

4	Motor	9

5	Transmisjon	9

6	Hydraulikk	9

7	Løftekapasitet	10

8	Førerhytte	10

9	Teknologi	11

10	PTO	11

11	Tilbehør belysning solskjerming etc.	12

12	Opsjon	13

Innledning

Anskaffelsens formål er å anskaffe en traktor til kommunal drift, inkludert vintervedlikehold (brøyting/strøing), transport og generelle vedlikeholdsoppgaver. Maskinen skal være egnet for helårsbruk og høy belastning.

Anskaffelsen er en engangsanskaffelse, med medfølgende service- og vedlikeholdsavtale. Det skal blant annet dokumenteres serviceorganisasjon med tilgjengelige teknikere i regionen.

Anskaffelsen omfatter og en opsjon på innbytte av dagens traktor se nederst i kravspesifikasjonen.

Traktoren skal leveres hos oppdragsgiver på avtalt adresse i kommunen. Dette avtales ved kontraktinngåelse.

Forklaring til kravtabell

| Beskrivelse | Forklaring |  |
| --- | --- | --- |
| # | Kravpunkets unike løpenummer. |  |
| Beskrivelse | Tekst som beskriver kravet. |  |
| Type Krav | Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. Dersom Leverandør ikke oppfyller absolutte krav, eller tar vesentlige forbehold til absolutte krav, kan dette medføre avvisning av tilbudet. |
|  | Absolutte krav (A)* | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, der «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. |
|  | Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. |
| Dokumentasjonskrav | Oppdragsgivers krav til dokumentasjon av kravet. Der hvor det kreves bekreftelse er det tilstrekkelig at det blir krysset av i kolonnen «Krav oppfylt». |  |
| Krav oppfylt | Leverandør krysser av hvorvidt kraver er oppfylt eller ikke. |  |
| Kommentar | Leverandørs kommentar og løsningsbeskrivelse til kravet. Der leverandør ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. Kommentarkolonnen skal i så fall inneholde referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i komme klart frem i løsningsbeskrivelsen hvilket krav som utdypes. |  |

| # | Krav | Type krav | Dokumentasjons-krav | Krav oppfylt |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nei |  |
|  | Generelle krav til traktoren |  |  |  |  |  |
|  | Motor og funksjon |  |  |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres ferdig registrert på norske skilter. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Motor skal ha effekt minimum 145 hk nominell. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Motor skal ha boost effekt min 190hk. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Totalvekt skal være ca. 12-13 tonn. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Traktor skal ha firehjulstrekk. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Min 5 års garanti på traktoren. | A | Bekreft. |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres komplett med sommer og vinterdekk på felg. Sommerdekkene skal være Nokian TRI 2. Og Vinterdekk Hakkapelita Seipet med pigg. Eller tilsvarende dekk. Ønskelige dimensjoner: - Sommer 650/65-38 Bak og 540/65-28 Foran - Vinter 540/80-38 Bak og 440/80-28 Foran (må være tilpasset traktoren) | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal ha trekk-krok med utskyt så den er godt synlig fra førersete. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Tilhengerbrems på traktoren skal være hydraulisk. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med frontlaster med demper og 3 og 4 funksjon, mulighet for å “skru på” 3 funksjon så en slipper og holde den inne ved f.eks. bruk av strøapparat i laster. Hydraulisk kopling av arbeidsredskap og el. Joystick. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med et kamera på frontlaster, et for redskapslift og et for palegaffelbruk, samt et oversiktskamera bak på hyttetaket. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med originalt hydraulisk toppstag med feste i originalt oppheng | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med skjermer tilpasset dekkdimensjon. Viktig at ikke bakskjermene skygger unødig for utsikten. Skjermer også over fram hjul | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med 360 graders, god led arbeidsbelysning. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med led varselblink i taksiden. 2 på hvert hjørne, god 360 grader dekning. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren bør leveres med hel ramme for god stabilitet | B | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal ha et helintegrert betjeningssystem hvor fører kan styre transmisjon, hydraulikk og redskap fra ett samlet grensesnitt uten behov for separate kontrollpaneler. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Terminal skal styre alle maskinens hovedfunksjoner og støtte samtidig visning av maskindata, hydraulikk og redskapsinformasjon. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med mulighet for utvidelse med ekstra skjerm i førerhytte. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal ha dokumentert stabil og komfortabel kjøreegenskap ved transport i hastigheter opp mot 50 km/t. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal ha automatisk samspill mellom motor og transmisjon for optimalt effektuttak og drivstofføkonomi. | A* | Bekreft og beskriv |  |  |  |
|  | - Traktor skal ha dokumentert god å manøvrere og ha kompakt størrelse. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Det skal opplyses om fargevalg for traktoren. | A | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | - Det skal oppgis leveringstid for traktoren. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Responstid service og reparasjon |  |  |  |  |  |
|  | Serviceavtalen som leveres skal være gjeldende for 5 år. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Leverandøren skal ha responstid på 12 timer ved kritiske feil, og oppstart reparasjon innen 24 timer. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Øvrige feil: responstid maks 24 timer | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Leverandør skal kunne tilby midlertidig løsning innen 48 timer. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Leverandør skal dokumentere serviceapparat, beredskap og delelogistikk i Norge. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Leverandør skal dokumentere egen serviceorganisasjon med tilgjengelige teknikere i regionen. | A | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Leverandører skal levere utkast til avtale om lånetraktor som benyttes i kontraktsperioden ved behov. | A | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Forslag til serviceavtale skal utarbeides og leveres med tilbudet. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Miljø |  |  |  |  |  |
|  | Traktoren skal oppfylle «Stage V»-kravene og kan enkelt tilpasses biodrivstoff. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Motor |  |  |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med 6-sylindret dieselmotor. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Motoren skal ha Slagvolum ca. 6,5–7,0 liter. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Transmisjon. |
|  | - Traktoren skal ha Trinnløs CVT. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal ha Automatisk optimalisering av turtall og hastighet. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal ha Pedal- og joystickstyring. Traktoren skal ha kjørespak. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal oppnå hastighet på 50 km/t. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Hydraulikk |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulikk på minimum 150 liter per min. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Traktoren skal ha lukket lastfølende system. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Traktoren skal ha minst 4 elektroniske ventiler, samlet og sentralt plassert, helst på venstre side. Enkel betjening og trykkavlastning. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Traktoren skal være programmerbar via terminal. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Løftekapasitet |  |  |  |  |  |
|  | - Kapasitet på bakløft på traktor skal oppgis. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Førerhytte |  |  |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres med fjæret aksel og hytte. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres med integrert armlene. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres med 12” berøringsskjerm | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres med automatisk klima anlegg med godt varmeapparat også med varme til gulv. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Høyre dør på traktoren må leveres med helt glass. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Det skal leveres beskrivelse for hvordan venstre dør fungerer. Gi en kort beskrivelse av funksjonen, eventuelt om det kan leveres flere løsninger. Formålet med beskrivelsen er å redegjøre for smidig inn og utstigning. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres med DAB/Apple/Android play eller tilsvarende. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres med «Evolution» sete med varme og ventilasjon, må kunne svinge begge veier. Min 30 grader til Høyre. Ryggstøtten skal flytte på seg når man snur på overkroppen. | A* | Bekreft og beskriv. |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med kjøleboks i førerhytte. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med original gulvmatte. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Prøvekjøring - Leverandøren må kunne tilby prøvekjøring av den tilbudte traktoren dersom det blir ønskelig i evalueringen. Prøvekjøringen må kunne gjennomføres hos oppdragsgiver, eller nærmere enn 3 timer kjøring unna oppdragsgivers lokasjon. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Teknologi |  |  |  |  |  |
|  | Traktoren skal leveres med speil, elektrisk justerbare med elektrisk teleskop og varme. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med telematikk og fjernsupport | A | Bekreft |  |  |  |
|  | PTO |  |  |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med Power Take-Off (kraftuttak) på 540 / 540E / 1000. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Tilbehør belysning solskjerming etc. |  |  |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med LED lys. Traktoren skal leveres med 360 graders dekning, tilstrekkelig etter lover og regler. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres tilpasset vinterdrift, og tilstrekkelig for vinterarbeid. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med frontlaster. Denne skal ha «hydro Quick» ett greps kobling. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med solskjerming. | B | Bekreft og beskriv |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med vindusvisker og vinduspyler foran og viskere som tar helt ned på sidene | B | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med vindusvisker og vinduspyler bak | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med dieseltank minimum 270 liter. | B | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med foldbart passasjersete og god plass i førerhytte. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med hydraulisk avretting av trekkstenger. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | - Traktoren skal leveres med betjening på bakskjermene av hydraulisk toppstag, trekkstenger og kraftuttak. | A | Bekreft |  |  |  |
|  | Opsjon |  |  |  |  |  |
|  | Innbytte Kommunen ønsker pris på å bytte inn en eldre traktor. Innbyttepris på traktor skal oppgis i prisskjema. - Kommunens traktor har gått omkring 6450 timer. - Følgende traktor vurderes byttet inn: - NEW HOLLAND T6.160 AC - Skiltnummer: PK6491 | A | Bekreftes, og tilbudt pris oppgis i prisskjemaet – bilag 4a. |  |  |  |