D2-P4- Vinterplan

Driftskontrakt veg – 3409 Valdres 2027-2033

Planer

Dato: 02.09.2026

Innhold

P4-1-Referanser	3

P4-2-Rodekart	4

P4-3-Rodeoppsett	5

Rode 1	Bagn – Reinli – Liagrenda	5

Rode 2	Begnadalen	9

Rode 3	Hedalen	13

Rode 4	Fagernes - Steinsetbygda	16

Rode 5	GS-veger Fagernes og Leira	20

Rode 6	Golsfjellet	24

Rode 7	Aurdal – Ulnes	27

Rode 8	Ulnes - Slidre	31

Rode 9	Røn - Lomen	35

Rode 10	Lomen - Øye	38

Rode 11	Eggeåsen – Beitostølen	42

Rode 12	Valdresflye	46

Rode 13	Fagernes - Skammestein	50

Rode 14	GS-veger Rogne - Heggenes	54

Rode 15	Magistadåsen - Volbu	58

Rode 16	Skrautvål – Moane	62

Rode 17 	Leirskogen	66

Rode 18	Tonsåsen	70

Rode 19	Etnedalen	74

Rode 20	Byfuglibygda og Fjellsbygda	78

Rode 99	Lenningen - Oppsjøen	82

Rode 100 -	Eidsbugardsvegen	84

P4-4-Strømiddellager	85

P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr	86

P4-6-Vinterberedskap	86

P4-7-Brøytestikk	86

P4-8-Styring av vinterdriften	87

P4-9-Veghøvler	87

P4-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.54 Vinterplan og kompetanse

Kontraktens kap. D1, prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1, prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard Innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar

Alle planer for roder skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planen, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

P4-2-Rodekart

Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgås og om nødvendig revideres.

Rodekart for kontraktsområde finnes her:

Vegkart

Hvis link som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på www.vegkart.no , velg objekt brøyterode, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraktsnummer 3409, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.

P4-3-Rodeoppsett

Rode 1	Bagn – Reinli – Liagrenda

| Antall km | - Totalt 41 km, fordelt på: - Fv 2446 15,7km - Fv 2448 6,5 km - Fv 2450 5,6 km - Fv 2462 7,4 km - Fv 2444 5 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | - DkD på følgende veger: - Fv 2446 - Fv 2462 - Fv 2444 - DkE på følgende veger: - Fv 2450 - Fv 2448 |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Brøytetraktor er tiltenkt brøyting på fv 2446 Reinlivegen – Liagrendvegen og fv 2448 Stavadalen. Reinlivegen prioriteres først. Brøytetraktor skal også bistå med kryssrydding og siktsonerydding i Bagn sentrum, og ellers fresebehov på roden. Brøytebil er tiltenkt brøyting på fv 2444, fv 2462 og fv 2450. Fv 2444 prioriteres først. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Busslommer: Inkludert Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarsfordeling i vegkryss. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Bagn sentrum - Vegbredde: 4,5 – 7,5 meter. - ÅDT og rushtid: 30-1450. - Geometri: En del høydeforskjeller og variabel geometri på roden. - Øvrige faktorer på roden: Fv 2450 Bagnskleiva er omkjøringsveg for E16. |
| Utstyr tilknyttet roden | Enheten skal ha utstyr iht. prosess 18.76310 Vinterberedskap, Lastebil med vinterutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende 18.7722 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende.- |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - fv 2448 S1D1 ca. m4800 – 5700 Stavadalen. - fv 2446 S1D1 ca. m6700 – 7000. - Vinterstengte veger: Nei. - Snøskredfare: Fv 2450 Bagnskleiva. Fare for mindre snøras fra skjæringer ved mildværsperioder. - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas. - Øvrige forhold: Nei. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Bagn sentrum, Reinli barnehage fv 2448 S1D1 m150-250. |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Underliggende skjær på lastebil skal benyttes på roden. |

Rode 2	Begnadalen

| Antall km | Totalt 34,9 km, fordelt på: - Fv 2458 23,3 km - Fv 2458 GS-veg 2,2 km - Fv 2460 9,4 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2458 kryss E16 – Begna bruk. DkE på følgende veger: - Resten av fv 2458 - Fv 2460 GsB på følgende veger: - Fv 2458 GS-veg mellom Sørumsvegen – Begna bruk. |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Enhet 1: Fv 2458 kryss E16 – Begna bruk med tilhørende gangveg prioriteres først. Deretter resten av fv 2458. Denne enheten skal ha vikeplog for også å brøyte gangveg. Enhet 2: fv 2460. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga. brøyting. - Tettbebygd: Nei. - Vegbredde: 3,6 – 8 meter. 8 meter på fv 2460 fra kryss E16 – Gladhaug bru, 350m. - ÅDT og rushtid: 200-700. - Geometri: Fv 2460 er bratt, smal og svingete grusveg. Fv 2458 er flat med varierende vegbredde. - Øvrige faktorer på roden: Sagbruk på Begna bruk i enden av fv 2458, mye tømmertransport dit. |
| Utstyr tilknyttet roden | Enhet 1: 17.7712 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr. Svingbar plog type vikeplog Enhet 2: 17.7713 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Fv 2458 S1D1 m0-430 og S1D10 m0-250, Kryss E16 – Brubakken. - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Fv 2460 S1D1 m4200 – 5800, Åsemyra. - Vinterstengte veger: Nei. - Snøskredfare: Nei. - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas. - Øvrige forhold: Det må påregnes å bistå rode 3 med snøfresing og snørydding ved behov. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt. |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 3	Hedalen

| Antall km | Totalt 33,5 km, fordelt på: - Fv 2456 6,3 km - Fv 243 20,8 km - Fv 2454 6,3 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2456 - Fv 243 grense Buskerud – Hedalen stavkirke DkE på følgende veger: - Fv 243 vest for Hedalen stavkirke - Fv 2454 |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Fv 2456 og fv 243 prioriteres først på roden, deretter fv 2454. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Nei. - Vegbredde: 5 – 6,5m - ÅDT og rushtid: 180 - 600 - Geometri: Roden har stor høydeforskjell fra Begnadalen og over til Hedalen. Ellers varierende geometri. - Øvrige faktorer på roden: Det må påregnes bistand fra rode 2 til snøfresing og snørydding med brøytetraktor. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76311 Vinterberedskap, lastebil med vinterdriftutstyr. Svingbar plog type høyutkast type GMI HDA- 280 eller tilsvarende |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: - Fv 2456 Hedalslinna S1D1 m0 – 4000 og 4800 – 6200m. - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Nei |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 4	Fagernes - Steinsetbygda

| Antall km | 33,4km, fordelt på følgende veger: - Fv 2442 26,1 km - Fv 2482 6,4 km - Fv 2480 0,9 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2442 - Fv 2482 DkE på følgende veger: - Fv 2480 |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden starter på Fagernes eller Leira. Fv 2482 prioriteres først, deretter videre på fv 2442 Raneisvegen og Steinsetbygdvegen. Fv 2480 brøytes på retur. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Garlivegen i Fagernes og Leira. - Vegbredde: 5,5 – 7m - ÅDT og rushtid: 260 - 850 - Geometri: Varierende geometri, noe stigning på roden. - Øvrige faktorer på roden: Fortau langs fv 2482 Garlivegen, brøytetiltak må koordineres med rode 5. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76313, Vinterberedskap, Lastebil med vinterdriftsutstyr. Svingbar type plog D70 eller tilsvarende |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: - Fv 2482 S1D10 m200 - 1200 - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - Fv 2442 S2D1 m4800 – 5900 - Fv 2442 S2D1 m7900 – S3D1 m250 - Fv 2442 S3D1 m6400 – 6900 - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Fv 2482 Garlivegen i Fagernes og Leira |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Høvling prioriteres i fv 2482 Garlivegen. |

Rode 5	GS-veger Fagernes og Leira

NB: Fortau vises ikke i kartutsnitt.

| Antall km | 4,94 km gangveg og fortau, fordelt på: - Fv 2476 Ulnes 0,47 km - Fv 51 Bygdinvegen 1,28 km - Fv 2442 Skrautvålsvegen 1,08 km - Fv 2482 Garlivegen 1,54 km - Fv 51 Golsvegen 0,2 km - Fv 2446 Vestringslinna 0,37 km Transport mellom gang- og sykkelveger på roden er ikke medregnet i rodelengde. |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | GsB |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden starter med gangveger og fortau i Fagernes sentrum langs fv 51, fv 2442 og fv 2482, videre fortau og gangveg på Leira langs fv 2482 og fv 51. Gangveger langs fv 2446 i Aurdal og fv 2476 i Ulnes utføres til slutt. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Rydding ved busslommer etter avtale med tilliggende brøyteroder. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Fagernes og Leira. - Vegbredde: 1 – 2,5 meter. 1 meter fortausbredde på det smaleste punktet langs fv 2442 Skrautvålsvegen. 2 meter bredde på fortau langs fv 51 Skarpsno – Valdres Auto. Ellers 2 - 2,5m bredde i snitt på gangveger og fortau på roden. - ÅDT og rushtid: 750 – 5000 på kjøreveger tilgrensende roden. - Geometri: Noe stigning på roden. Varierende utforming av fortau og gangveger. Noen trange punkter som krever særlig oppmerksomhet. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7751 Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med vinterdriftsutstyr |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det finnes smale og utsatte punkter på roden med hindringer langs gangveger og fortau som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Brøyting av fortau må koordineres med tilliggende brøyteroder 4, 6, 8, 13 og 16. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Fagernes sentrum og Leira sentrum. |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Det tilstrebes at brøyting av gangveger og fortau unngås mellom kl 07 – 09 og kl 13 – 15 på hverdager dersom mulig, særlig i nærheten av skoler og barnehager. - Rodehaver melder fra til grunnbemanning ved behov for fresing med opplasting langs fortau på fv 2482 Garlivegen for å frigjøre snølager. |

Rode 6	Golsfjellet

| Antall km | 22,5 km, fordelt på følgende veger: - Fv 51, 22,5 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | DkD med begrenset bruk av salt iht. Operativ standard for Innlandet (OSI). Behov avklares byggherre. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden starter på Leira og følger fv 51 Golsvegen til snuplass på S3D1 m1630 vest for Sanderstølen. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Leira. - Vegbredde: 5,7 – 8 meter. Smalest ved Faslefoss bru. - ÅDT og rushtid: 1100 - 5000 - Geometri: Stor høydeforskjell og flere skarpe svinger på roden, særlig på strekningen Leira – Åbjør. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7611 Vinterberedskap, lastebil med vinterdriftutstyr. Svingbar plog type høyutkast type GMI HDA- 280 eller tilsvarende |
| Stasjoneringssted | Under beredskapsperioden skal lastebilen være stasjonert på riggplass i oppvarmet garasje. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: - fv 51 S4D1 m6600 – S5D1 m8300. - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - S3D1 m1600 – 6500. Gjelder punktvis på denne strekningen. - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Fortau langs fv 51 Golsvegen, brøytetiltak må koordineres med rode 5. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Rundkjøring på Leira. |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen. |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Underliggende skjær på brøytebil skal benyttes på roden. - Etter avtale med byggherre vil enheten bli benyttes til å legge fastsand på andre roder også når forholdene tilser dette. |

Rode 7	Aurdal – Ulnes

| Antall km | 32,2 km, fordelt på: - Fv 2446 10,66 km - Fv 2476 13,23 km - Fv 2478 5 km - Fv 2494 3,35 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Fv 2446 og fv 2478 prioriteres først, deretter fv 2494 og fv 2476 på retur. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Aurdal - Vegbredde: 5 – 7,5 meter - ÅDT og rushtid: 400 – 1440 - Geometri: Varierende geometri på roden, noe stigning. - Øvrige faktorer på roden: Gjennomgangstrafikk bruker aksen E16 Aurdal – fv 51 Golsvegen via fv 2446 og fv 2478 Vestringsbygde. Det er en del hyttetrafikk på fv 2494 Danebuvegen. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76314 Vinterberedskap, lastebil med vinterdriftutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: - Fv 2446 S2D10 m 0 – 2700 - Fv 2478 S1D1 m4000 – 5000 - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 8	Ulnes - Slidre

| Antall km | 25,7 km, fordelt på: - Fv 2476 1,46 km - Fv 2484 19,65 km - Fv 2486 4,59 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2476 - Fv 2484 DkE på følgende veger: - Fv 2486 |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Brøyteroden starter på fv 2476 og fv 2486 i Ulnes, og deretter videre på fv 2484 til Slidre med avstikker til Røn. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Røn og Slidre sentrum. - Vegbredde: 4 – 7 meter - ÅDT og rushtid: 180 - 1000 - Geometri: En del høydeforskjeller på roden. Fv 2484 Flatåkervegen – Rønsvegen har flere smale partier. - Øvrige faktorer på roden: Hyttetrafikk på fv 2476 og fv 2486 mellom Ulnes og Vaset. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7714 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende. |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: - Fv 2486 S1D1 m 0 – 4600. - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Koordinere brøyting av vegbane mot brøyting av fortau i rode 5 på fv 2476 Ulnes bru. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Slidre sentrum |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 9	Røn - Lomen

| Antall km | 32,7 km, fordelt på: - Fv 2476 25,16 km - Fv 2512 3,73 km - Fv 2514 3,8 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2476 DkE på følgende veger: - Fv 2512 - Fv 2514 |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden starter i Røn, og følger fv 2476 nordover, inkludert avstikker til Einangssundet, og ender med fv 2514. Fv 2512 utføres på retur og roden avsluttes med fv 2476 Graneisleie. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Røn sentrum - Vegbredde: 4 – 6,5 m - ÅDT og rushtid: 100 - 500 - Geometri: Noen høydeforskjeller på roden. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76315 Vinterberedskap, lastebil med vinterdriftutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende. |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Strøsandlager på Lomen industriområde i Ryfoss. Øvrige strømiddellager ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 10	Lomen - Øye

| Antall km | 50 km, fordelt på: - Fv 2510 40,95 km - Fv 2511 1,3 km - Fv 2513 3,55 km - Fv 2516 4,14 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2510 Lome – Dals bru - Fv 2510 Hensåsvegen - Fv 2510 Riddarvegen - Fv 2511 Hensåsvegen DkE på følgende veger: - Fv 2510 Dals bru – Eidsbru - Fv 2513 Øyevegen - Fv 2516 Tørpegardsvegen |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Enhet 1: Starter fra Ryfoss. Rydder bussholdeplass i Ryfoss, brøyter videre fv 2510 Ryfoss – Lomen, deretter fv 2510 Liagardsvegen og Hensåsvegen til Neset, og fv 2511 til kryss E16. Enhet 2: Starter fra Øye. Brøyter fv 2513 Øyevegen, fv 2510 Eidsbru – Dals bru og fv 2516 Tørpegardsvegen. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Ryfoss. - Vegbredde: 3,5 – 6,5 meter - ÅDT og rushtid: 240 - 600 - Geometri: En del stigning på roden. Variabel vegbredde og kurvatur. - Øvrige faktorer på roden: Grusveg på strekningen fv 2510 Sandvike – Øye. Enhetene må påregne å bistå hverandre i brøyting og fresing når det er fokksnøproblematikk på fv 2510 Hensåsen og Vennis. |
| Utstyr tilknyttet roden | Enhet 1: 17.7715 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende. Enhet 2: 17.7716 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende. |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Strøsandlager på Lomen industriområde i Ryfoss. Øvrige strømiddellager ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - Fv 2510 S3D1 m0 – S3D1 6300, gjelder partier på strekningen. - Fv 2510 S3D1 m8100 – 8700. - Fv 2510 S2D20 m 0 – 1500 og 3700 – 3900, gjelder partier på strekningen. - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. Fare for steinsprang på strekningen fv 2510 Vennisvegen ved Sandvike og Kviture. - Øvrige forhold: Værskille på fv 2510 Vennisvegen langs Vangsmjøse, ofte mindre snømengder enn i Øye og Hensåsen. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ryfoss |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 11	Eggeåsen – Beitostølen

| Antall km | Totalt 44,2 km, fordelt på: - Fv 51 10,77 km - Fv 2508 15,1 km - Fv 2506 12,6 km - Fv 51 GS-veg 5,71 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 51 - Fv 2508 DkE på følgende veger: - Fv 2506 GsB på følgende veger: - Fv 51 GS-veg Beitostølen helsesportsenter - Garli |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Brøytebil starter på Beitostølen og prioriterer fv 51 og fv 2508 tur – retur først. Fv 2506 brøytes til slutt. Traktor utfører vinterdrift på GS-veger og brøyting av bussterminal Beitostølen. Hjullaster utfører snørydding, opplasting og rensk i Beitostølen sentrum og ellers på roden ved behov, etter avtale med byggherre. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Bussterminal i Beitostølen sentrum er inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Beitostølen - Vegbredde: 4,5 – 7,5 meter på kjøreveg. 2,5 – 3 meter på gangveg. - ÅDT og rushtid: 220 - 2500 - Geometri: Fv 51 har jevnt over god bredde og geometri. Fv 2508 og fv 2506 har varierende geometri og bredde. - Øvrige faktorer på roden: GS-veg går gjennom kulvert ved Fv 51 G S9D340 m100 under fv 51. Takhøyde 3,5 meter. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76316 Vinterberedskap, Lastebil med vinterutstyr. Svingbar plog type høyutkast type GMI HDA- 280 eller tilsvarende. 18.7752Vinterberedskap, Traktor min 120 Hk med vinterutstyr. 18.7341 Hjullastere 16-18 tonn. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Stasjoneringssted |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - Fv 2508 S3D1 m0 – 300 og - Fv 2508 S4D1 m2700 – 3600 - Fv 2506 S1D1 m8400 – 9600 - Fv 2506 S1D1 12300 – 12600 - Fv 51 S10D1 m2300 – 3300 - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Beitostølen sentrum |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Brøytebil 4x4 med underliggende skjær på rode 16 skal bistå med skraping av vegbane i Beitostølen sentrum ved behov, som supplement til veghøvel. - Høvling prioriteres på fv 51. |

Rode 12	Valdresflye

| Antall km | 28,77km fordelt på: - Fv 51, 28,77 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden omfatter vinterdrift av Fv 51 Valdresflye på strekningen Garli – Maurvangen med utgangspunkt fra Beitostølen. Hjullaster med fres stasjoneres på Beitostølen. Etter åpning av delstrekning Bygdin – Maurvangen på våren stasjoneres hjullaster på Bygdin så lenge været tillater det. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Nei - Vegbredde: 6 – 8 meter. - ÅDT og rushtid: 1180 - Geometri: Det er noe stigning på roden. Varierende geometri. - Øvrige faktorer på roden: Roden går over en svært værutsatt fjellovergang. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76317 Vinterberedskap, Lastebil med vinterutstyr. Svingbar plog type høyutkast type GMI HDA- 280 eller tilsvarende. 18.7641 Vinterberedskap, Lastebil 4 x 4 med vinterdriftsutstyr. 18.7919 Vinterberedskap, Hjullaster 18-22 tonn med minimum 400 Hk fres. |
| Stasjoneringssted | Utstyret som er tilknyttet roden skal stå i nærheten av Beitostølen, maks avstand til rode er 15 min i transporttid. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Oppgraving av grøfter for å hindre flom i vegbane, iht. innmålte grøfter i NVDB. Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Hele roden er utsatt for fokksnø. Det må påregnes å frese utstikk i brøytekant for snølager, etter avtale med byggherre. - Vinterstengte veger: Fv 51 Valdresflye. Viser til D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger. - Snøskredfare: - Fv 51 S10D1 m4900 – 5700 Heklefjellet - Fv 51 S11 D1 m1500-2000 Lykkjenuten - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Underliggende skjær på Brøytebil 4x4 skal brukes. Det må også påregnes å bistå rode 11 med skraping av vegbane gjennom Beitostølen sentrum ved behov, som supplement til veghøvel. - Hjullaster med fres skal også utføre oppfresing av rode 100, fv 252 Eidsbugardsvegen i mai/juni, for åpning til andre helga i juni. Utførelse avtales med byggherre. |

Rode 13	Fagernes - Skammestein

| Antall km | 30,6 km, fordelt på: - fv 51, 30,6 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Normalt ikke aktuelt å salte, kan være aktuelt med begrenset bruk av salt iht. Operativ standard for Innlandet (OSI). Behov avklares med byggherre. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden starter fra Fagernes, og utfører vinterdrift av fv 51 mellom Fagernes – Skammestein. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Fortau i busslommer ryddes av rode 14. Busslomme i kryss fv 51 x fv 2490 Velta ryddes av rode 14. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Fagernes og Heggenes. - Vegbredde: 6,5 – 8 meter - ÅDT og rushtid: 2600 - 3490 - Geometri: Noe stigning på roden. Generelt jevn geometri. - Øvrige faktorer på roden: Mye helgetrafikk til Beitostølen. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7612 Vinterberedskap, Lastebil med vinterutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende |
| Stasjoneringssted | Under beredskapsperioden skal lastebilen være stasjonert på riggplass i oppvarmet garasje. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Brøyting må koordineres med tilliggende fortau på gangvegroder, rode 5 og 14. Fortau i busslommer på roden ryddes av rode 14. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Heggenes |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Denne roden skal prioriteres for høvling. - Etter avtale med byggherre vil enheten bli benyttes til å legge fastsand på andre roder også når forholdene tilser dette. |

Rode 14	GS-veger Rogne - Heggenes

| Antall km | 7,6km gangveg, fordelt på: - Fv 51 G, 7,6 km Transport mellom gang- og sykkelveger på roden er ikke medregnet i rodelengde. |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | GsB |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden omfatter vinterdrift av gang- og sykkelveger langs fv 51 mellom Rogne og Heggenes, med adkomster til busslommer. Inkluderer også busslomme ved fv 51 x fv 2490 Velta. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Vinterdrift av fortau i busslommer tilliggende rode 17. Vinterdrift av busslomme i kryss fv 51 x fv 2490 Velta, Fv 51 S7D1 m2100. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Rogne og Heggenes - Vegbredde: 2,5 – 3 meter bredde på gangveger og fortau. Enkelte punkter kan være smalere. - ÅDT og rushtid: 2900 – 3320 på tilgrensende vegnett. - Geometri: Stort sett langsgående gangveger og fortau med god geometri. Adkomster til busslommer og gangveg med noe mer krevende kurvatur. - Øvrige faktorer på roden: Fv 51 G S7D420 m 6 – 20 går gjennom kulvert under fv 51. Må ryddes inntil fra begge sider. Brøyting av fortau må koordineres med tilliggende rode 13. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7753 Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med vinterdriftutstyr. |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Kan være behov for snørydding i Heggenes sentrum for snøopplag. |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Det tilstrebes at brøyting av gangveger og fortau unngås mellom kl 07 – 09 og kl 13 – 15 på hverdager dersom mulig, særlig i nærheten av skoler og barnehager. |

Rode 15	Magistadåsen - Volbu

| Antall km | 30,46 km, fordelt på: - Fv 2488, 5,05 km - Fv 2490, 17,76 km - Fv 2504, 7,65 km Transport mellom veger på roden er ikke medregnet i rodelengde. |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden starter med fv 2490 Rogndokkvegen ned til kryss fv 51, videre nordover på fv 2488 Magistadåsen, fv 2490 til kryss fv 51 Velta, og videre nordover fv 2490 til Tingvang. Deretter fv 2504 og retur på fv 2490. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Busslomme i kryss fv 51 x fv 2490 Velta ryddes av rode 18. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Heggenes - Vegbredde: 4,5 – 7 meter - ÅDT og rushtid: 160 - 500 - Geometri: Noe stigning på roden, varierende geometri. - Øvrige faktorer på roden: En del trafikk til Heggebø barnehage langs fv 2504. Utfordringer med framkommelighet for buss opp fra fv 51 Hegge på fv 2504. Tungtransport fra fv 51 Holdalsfoss til Rebneskogen langs fv 2490 Rogndokkvegen. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76318 Vinterberedskap, Lastebil med vinterutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende. |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Fv 2504 S1D1 m6800 – 7630. Fv 2490 S1D1 m0 – S2D1 m600. Fv 2488 S1D1 m0 – 5000 Fv 2490 S3D10 m0 – 2200 - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - Fv 2504 S1D1 m 6300 – 7000 - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 16	Skrautvål – Moane

| Antall km | 26,2 km, fordelt på: - Fv 2442, 3,18 km - Fv 2492, 7,8 km - Fv 2498, 5,4 km - Fv 2500, 4,4 km - Fv 2502, 5,4 km - Fv 2492 fortau Skrautvål skule, 0,1 km Transport mellom veger på roden er ikke medregnet i rodelengde. |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2442 - Fv 2492 DkE på følgende veger: - Fv 2498 - Fv 2500 - Fv 2502 GsB på følgende veger: - Fv 2492 fortau Skrautvål skule |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Fv 2442 og fv 2492 Fagernes – Skrautvål prioriteres først. Deretter øvrige veger på roden. Fortau ved Skrautvål skule utføres undervegs i syklusen. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Inkluderer også busslomme ved fv 2492 Skrautvål skule. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Fagernes - Vegbredde: 4 – 6,5 meter - ÅDT og rushtid: 100 - 2270 - Geometri: En del stigning og krappe svinger på roden. Varierende geometri. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7711 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende. I Tillegg skal enheten ha frontmontert fres for opplasting av snø, enheten må ha opplaster tut. |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Fv 2500 S1D1 m0 – 400 og m3900 – 4380. Fv 2502 S1D1 m0 – 4500. - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - Fv 2502 S1D1 m2132 – S1D10 m500. - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Brøyting av fv 2442 Skrautvålsvegen må koordineres med gangvegrode i rode 5. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Fagernes, Østenvigkrysset |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Opplasting av snølager i Fagernes sentrum er i hovedsak tiltenkt utført med hjullaster og hjulgraver. - Det må påregnes fresing med opplasting av snø i Fagernes sentrum. - Det må påregnes oppfresing av rode 99, Fv 2442 Lenningen – Oppsjøen i mai. Viser til D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger. |

Rode 17 	Leirskogen

| Antall km | Totalt 23,9 km, fordelt på: - Fv 2444 Bruflat - Breidablikk 8,5 km - Fv 2464 15,4 km - Holdeplasser og kjettingplass langs fv 33 Onsrud. - Holdeplasser langs fv 251 Nermoen. Transport på fv 33 og fv 251 ikke medregnet i rodelengde. |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 2444 DkE på følgende veger: - Fv 2464 |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Fv 2444 prioriteres først, deretter fv 2464 og busslommer og kjettinglomme. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Omfatter også vinterdrift av følgende busslommer med fortau: - Fv 33 S13D1 m1500 og m1560. - Fv 251 S1D1 m2600 og m2650. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Nei - Vegbredde: 4 – 6,5 - ÅDT og rushtid: 300 - 650 - Geometri: Roden har en del høydeforskjeller. Varierende geometri, særlig på fv 2464. - Øvrige faktorer på roden: Omfatter også vinterdrift av kjettingplass på fv 33 S13 D1 m1000. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7717 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing ihht OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 18	Tonsåsen

| Antall km | 23,8 km fordelt på følgende veger: - Fv 33 23,7km - Fv 33 GS-veg Bjørgo 0,1 km - Fv 33 Bussterminal Bjørgo |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 33 GsB på følgende veger: - Fv 33 GS-veg Bjørgo |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht. Operativ standard for Innlandet (OSI) |
| Syklustid strøing | Iht. Operativ standard for Innlandet (OSI) |
| Saltstrategi | DkD med begrenset bruk av salt iht. Operativ standard for Innlandet (OSI). Behov avklares med byggherre. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Brøytebil er hovedenhet for vinterdrift av fv 33. Brøytetraktor bistår med brøyting ved behov, rydding av bussterminal, holdeplasser og vinterdrift av gangveg. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Busslommer med fortau. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Nei - Vegbredde: 7 – 8 meter - ÅDT og rushtid: 1970 - 2280 - Geometri: En del høydeforskjell på roden, ellers god geometri. - Øvrige faktorer på roden: Varierende værforhold på roden. Det er høyt hastighetsnivå på fv 33. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7613 Vinterberedskap, Lastebil med vinterutstyr. Svingbar plog type høyutkast type GMI HDA- 280 eller tilsvarende. 18.7718 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterutstyr. Svingbar plog type vikeplog tilsvarende. |
| Stasjoneringssted | Under beredskapsperioden skal lastebilen være stasjonert i oppvarmet garasje i umiddelbar nærhet av roden. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager |  |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: Nei - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei. - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer punkter på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Behov for fresing langs støyskjermer for snøopplag på fv 33 S14 D1 m10400 – 11300 må påregnes. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Etter avtale med byggherre vil enheten bli benyttes til å legge fastsand på andre roder også når forholdene tilser dette. |

Rode 19	Etnedalen

| Antall km | 64,6 km, fordelt på: - Fv 251 29,7 km - Fv 2474 7,5 km - Fv 2442 18,7 km - Fv 2472 8,7 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD på følgende veger: - Fv 251 Høljerast – Flatøygard - Fv 2474 DkE på følgende veger: - Fv 251 Flatøygard – Smiugard - Fv 2442 Lundmo – Lenningen - Fv 2472 |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI) |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI) |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Brøytebil er tiltenkt vinterdrift på fv 251 Høljerast – Flatøygard, fv 2474 og fv 2442 Lundmo – Smiugardskrysset. Fv 251 og fv 2474 prioriteres først. Brøytetraktor er tiltenkt vinterdrift på fv 251 Flatøygard – Smiugardskrysset, fv 2472 og fv 2442 Smiugardskrysset - Lenningen. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Busslommer med fortau og 30m GS-veg på fv 251 S1D1 m6850. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Bruflat sentrum. - Vegbredde: 5 – 6,5 meter - ÅDT og rushtid: 260 - 700 - Geometri: Noen høydeforskjeller på roden. - Øvrige faktorer på roden: Brøytebil må påregne å bistå med brøyting av nordre del av roden når det er utfordringer med fokksnø på fv 2442 og fv 2472 som reduserer kapasitet til brøytetraktor. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.76312 Vinterberedskap, Lastebil med vinterutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende. 18.7719 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterutstyr. Svingbar plog type D70 eller tilsvarende.- |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager |  |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - fv 2442 S5D1 m2800 – S7D1 m800, gjelder flere partier på denne strekningen. - fv 2472 S1D1 m 2200 – 8700, gjelder flere partier på denne strekningen. - Vinterstengte veger: Fv 2442 på strekningen Lenningen – Oppsjøen. Behov for brøyting i oktober før vinterstenging avtales med byggherre. Viser til D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger. - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. - Underliggende skjær på brøytebil skal brukes. |

Rode 20	Byfuglibygda og Fjellsbygda

| Antall km | 12,5km veg, fordelt på følgende veger: - Fv 2466 7,2 km - Fv 2468 5,3 km - Parkeringsplass med gangveg ved fv 33 Sanatoriesvingen Transport mellom veger på roden er ikke medregnet i rodelengde. |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Syklustid strøing | Iht Operativ standard for Innlandet (OSI). |
| Saltstrategi | Ikke aktuelt |
| Vurderingsfaktorer syklustid | - Kjøremønster: Roden omfatter vinterdrift av fv 2466 og fv 2468. I tillegg vinterdrift av parkeringsplass ved fv 33 Sanatoriesvingen med 50 meter GS-veg opp til busslomme på fv 33. Brøyting av parkeringsplass og GS-veg er prioritet på roden. - Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss: Roden inkluderer rydding av kryss ihht OSI, Vedlegg 1. Ansvarsfordeling i vegkryss. Busslommer: Inkludert. Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Ansvarlig for roden har selv ansvar for å sette opp brøytestikk som er blitt borte pga brøyting. - Tettbebygd: Bruflat sentrum. - Vegbredde: 4 – 5 meter. 7 meter på 500m lang strekning øverst på fv 2466. - ÅDT og rushtid: 100 - 350 - Geometri: Roden har store høydeforskjeller og smale veger med skarpe svinger. |
| Utstyr tilknyttet roden | 18.7721 Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr. Svingbar plog type vikeplog. |
| Stasjoneringssted |  |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Ikke bestemt. Maks avstand fra rode bestemmes av syklustid strøing iht. OSI. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Forsterket krav til friksjon: Nei - Stikkrenner med behov for tining: Varsle grunnbemanning ved observasjon av kjøving som har behov for tiltak. - Spesielle tiltak før vårløsning: Nødvendige tiltak avtales med byggherre. - Fokksnø: - Fv 2466 S1D1 m 4300 – 5300. Gjelder punkter på denne strekningen. - Vinterstengte veger: Nei - Snøskredfare: Nei - Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Det forekommer strekninger på roden med manglende rekkverk og hindringer innenfor vegens sikkerhetssone som må hensyntas ved utførelse. - Øvrige forhold: Nei |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ikke aktuelt. |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | - Tilstrebe «punktstrøing» (Svinger bakker ol). - Høvling etter behov, behov meldes til grunnbemanning. |

Rode 99	Lenningen - Oppsjøen

| Antall km | 10,7 km, fordelt på: - Fv 2442, 10,7 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | Vegen er vinterstengt. |
| Utstyr tilknyttet roden | Det er ikke utstyr tilknyttet roden. Roden er tiltenkt oppfrest med traktor med frontmontert fres i rode 16. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Samme kjøretøy-ID som rode 16. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Tining av stikkrenner på strekningen må påregnes i forbindelse med åpning. - Tettbebygd: Nei - Vegbredde: 4 – 6 meter - ÅDT og rushtid: 300 - Geometri: Lite stigning, varierende kruvatur. |
| Spesielle/andre forhold | - Viser til D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger. - Svake vegkanter i vårløsning. |

Rode 100 -	Eidsbugardsvegen

| Antall km | 19,3 km, fordelt på: - Fv 252, 19,3 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | Vegen er vinterstengt. |
| Utstyr tilknyttet roden | Det er ikke utstyr tilknyttet roden. Roden er tiltenkt åpnet med hjullaster med fres, se rode 12. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Samme kjøretøy-ID som hjullaster med fres i rode 12. |
| Prioriterte vegstrekninger | - Vegobjekter: Håndteres i hovedsak av grunnbemanning. Tining av stikkrenner på strekningen må påregnes i forbindelse med åpning. - Tettbebygd: Nei - Vegbredde: 4 – 6 meter - ÅDT og rushtid: 160 - Geometri: Lite stigning, varierende kurvatur. - Øvrige faktorer på roden: |
| Spesielle/andre forhold | - Viser til D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger. - Svake vegkanter i vårløsning. |

P4-4-Strømiddellager

Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen

| Stedsangivelse og type lager |  |
| --- | --- |
| Volum sand/salt før vintersesongen |  |
| - Opplasting (maskin, annet) |  |
| Rutiner for frostsikring av salt-/sandutstyr (evt. varmgarasje) |  |
| Behov for finkornet befuktet salt (slurry) eller saltløsning |  |

P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr

Henvisning til entreprenørens rutiner/prosedyrer for drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr:

Fylles ut av entreprenør

P4-6-Vinterberedskap

| Kontraktsområde | Vinterberedskap | Redusert vinterberedskap |
| --- | --- | --- |
| 3409 Valdres | 1. oktober – 1. mai | 15. september – 1. oktober 1. mai – 15. mai |
| 3409 Valdres Rode 12 - Valdresflye | 1. oktober – 15. mai | 15. september – 1. oktober 15. mai – 1. juni |

Oversikt over utstyr som skal være tilgjengelig i perioder med redusert vinterberedskap fremkommer av D2-P2 Ressursplan.

P4-7-Brøytestikk

For valg av brøytestikk gjelder følgende:

- På veger med funksjonsklasse B og C skal det benyttes brøytestikk i plast med diameter 25 mm

- På alle øvrige veger skal det benyttes brøytestikk i bambus med rotmål minimum 16 mm. Ved høyde på brøytestikk over 1,8 meter skal rotmålet være minst 20 mm.

| Kontraktsområde | Funksjonsklasse |
| --- | --- |
| 3409 Valdres | Vegkart |

Plan for utsetting/inntaking av brøytestikk skal utarbeides i samråd med byggherren.

Planen skal bl.a. beskrive og presentere

- Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utførelse

- Omfang og mengde som skal utføres

- Ressurser, mannskap, maskiner og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

P4-8-Styring av vinterdriften

Grunnbemanningen har ansvaret for:

- Overvåkning av tilstand og tilstandsutvikling på veg

- Måling av friksjon for vurdering av nødvendige tiltak

- Utkalling og oppfølging av mannskap og utstyr ved:

  - snøfall eller varsel om snøfall

  - behov for strøing med sand/fastsand og salt

  - fare for farlige/uventede standardsprang

  - skred og skredfare

  - sesongens første snøfall eller snøfall etter lengre barvegsperioder

  - behov for reserver pga tekniske problemer

P4-9-Veghøvler

innlandetfylke.no

Fv 51 og fv 33 prioriteres først ved behov for ishøvling. Utover dette utføres høvling på øvrig vegnett etter registrerte behov iht kravene i operativ standard Innlandet (OSI), der veger med større trafikkmengde prioriteres først.