D2-P5 - Plan for håndtering av skred og flom

Driftskontrakt veg – 3409 Valdres 2027-2033

Planer

Dato: 02.09.2026

Innhold

P5-1-Referanser	2

P5-2-Oversikt over steder/strekninger med skredfare	2

P5-3-Steder/strekninger med flomfare	2

P5-4-Overvåke flom- og skredfare	3

P5-5-Håndtering av uforutsette skred- og flomsituasjoner	3

P5-6-Rapportering av skred	3

P5-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.55, D2-I3, D2-I5, Naturfareplan for kontraktsområde

Alle planer skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planen, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

P5-2-Oversikt over steder/strekninger med skredfare

innlandetfylke.no

| Kontrakt | Referanse skredfare i Vegkart |
| --- | --- |
| 3409 Valdres | Vegkart |

P5-3-Steder/strekninger med flomfare

Som et ledd i kontrakten skal entreprenøren overvåke flomfare.

Linken under viser kartlagte flomfarer for hele Innlandet.

https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/om-kart-og-kartlegging-av-naturfare/om-kartlegging-av-flaumfare/aktsomhetskart-for-flom/

Lokal flomfare – punkter hvor det erfaringsvis må utføres forebyggende tiltak ved varsel om fare for skred og flom. Dette inkluderer spesiell oppfølging, inspeksjon og rensk av utsatte objekter som for eksempel grøfter, rister, stikkrenner og vannløp for bekker og elver.

Oversikten er ikke uttømmende.

FYLLES UT I SAMHANDLING

| Vegnr. | Vegreferanse | Objekt |
| --- | --- | --- |

P5-4-Overvåke flom- og skredfare

Fare for skred eller flom overvåkes av grunnbemanningen/beredskapsvakt og nødvendige tiltak iverksettes.

Følgende nettsteder er aktuelle:

https://nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/flom-og-skredfare-i-din-kommune/

https://www.varsom.no/

https://www.yr.no/

www.værio.no

P5-5-Håndtering av uforutsette skred- og flomsituasjoner

En henvisning til, eller beskrivelse av, entreprenørens rutine for håndtering av uforutsette skred- og flomsituasjoner. Beskrivelsen skal inkludere rutine for utarbeidelse av risikovurderinger før, under og etter hendelser, organisering ved slike hendelser, samt mannskap og maskinføreres erfaring, kompetanse og sikkerhetsopplæring i forhold til slikt arbeid.

P5-6-Rapportering av skred

Skred skal rapporteres på eget skjema, jf. Kap. C2-17.62.