D2-P1- Plan for gjennomføring av tilsyn og inspeksjoner

Driftskontrakt veg – 3406 Solør 2027-2033

Planer

Dato: 02.09.2026

Innhold

P2-1-Referanser	2

P2-2 Tilsyn	2

P2-3-Enkel inspeksjon	4

P2-4-Hovedinspeksjon	4

P2-5-Spesialinspeksjon	4

P2-6-Vedlegg	5

P1-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.51 og D1 prosess 18.81

Operativ standard Innlandet - OSI

Alle planer skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planen, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

P1-2 Tilsyn

Hensikt:

- Sikre funksjon for vegnett og objekter, og fastlegge avvik

- Oppdage akutte skader og skadeutvikling

- Gi innspill til planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak

- Sørge for registrering av generell tilstand på vegnett og objekter, samt forhold som kan påvirke trafikksikkerhet og framkommelighet

- Initiere preventive tiltak for å begrense skadeomfang og

- konsekvenser, samt å sikre funksjon ved varslede værhendelser

Tilsyn skal i hovedsak utføres som visuell kontroll fra bil som kjøres i

sakte fart på vegen, men med stopp for tilsyn til fots av enkelte

objekter/strekninger som ikke kan besiktiges fra bilen.

Hovedfokusområder

| Sesong | Hovedfokusområder |
| --- | --- |
| Høst | - Vannhåndtering – fritt vannløp - Vegdekker – slaghull, grusdekker - Skilt – synlighet og skader - Utsetting av brøytestikk og kantstolper - Behov for ryddig av vegens frie rom - x |
| Vinter | - Friksjon - Snørydding og sikt - Behov for bortkjøring av snø - Behov for rømming av snøkanter - Synlighet på skilt - Behov for tining - Kjøving - Snøsåle/spor - Telehiv - Supplering av brøytestikk - x |
| Vår | - Vannhåndtering – fritt vannløp - Skader etter vinteren - Fjerning av brøytestikk og supplering av kantstolper - Renhold – strøgrus, søppel, generell vårrengjøring - Grusveger - Vegdekker – hull, sprekker, deformasjoner - Teleløsning - Oppretting av skilt - x |
| Sommer | - Kantslått - Oppfølging av fremmede arter og artsrike arter - Grøntanlegg - Sikt - Rasteplasser - x |

Vegnettet i kontraktsområde deles inn i tilsynsroder som skal være gjennomkjørt med intervall beskrevet i OSI prosess 18.81.

SETT INN BILDE AV TILSYNSRODENE

| Tilsynsrode | Ansvarlig |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

P1-3-Enkel inspeksjon

Hensikt:

- Sikre funksjon for vegnett og objekter, og fastlegge avvik

- Oppdage akutte skader og skadeutvikling

- Gi innspill til planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak

- Sørge for registrering av generell tilstand på vegnett og objekter, samt forhold som kan påvirke trafikksikkerhet og framkommelighet

- Initiere preventive tiltak for å begrense skadeomfang og

- konsekvenser, samt å sikre funksjon ved varslede værhendelser

- Kvalitetssikre og evt. registrere og oppdatere objektdata i NVDB

Frekvens på utvalgte objekter fremkommer i OSI.

Omfanget og hvilke objekter som skal inspiseres når avgjøres i dialog med byggherren og skal danne grunnlag for en omforent detaljert plan.

Enkel inspeksjon utføres oftest som visuell kontroll, men omfatter gjerne et vegobjekt/en strekning av gangen, og er systematisk lagt opp for å kunne dokumentere tilstand eller utføre enkle funksjonskontroller.

P1-4-Hovedinspeksjon

Målrettet inspeksjon av tilstand eller funksjon.

Omfanget og hvilke objekter som skal inspiseres når avgjøres i dialog med byggherren og skal danne grunnlag for en omforent detaljert plan.

P1-5-Spesialinspeksjon

Nærmere undersøkelser av skader og andre avvik for å fastlegge nødvendige tiltak. Nærmere undersøkelser av skader og andre avvik for å fastlegge nødvendige tiltak.

Spesialinspeksjon er basert på observasjoner under tilsyn eller meldinger om enkelte objektet.

P1-6-Vedlegg

Detaljerte planer for enkeltinspeksjon og hovedinspeksjon.

SETT INN HVOR DE OPERATIVE PLANENE ER LAGRET

innlandetfylke.no