D2-P4- Vinterplan

Driftskontrakt veg – 3406 Solør 2027-2033

Planer

Dato: 02.09.2026

Innhold

P4-1-Referanser	2

P4-2-Rodekart	3

P4-3-Rodeoppsett	4

Rode 1	Fv210 Sæter-Mosogn	4

Rode 2	Fv210 Mosogn-Skjefstadfossen	7

Rode 3	Roverud	10

Rode 4	Øyermoen-Svullrya	13

Rode 5	Brandval	16

Rode 6	Grinder-Namnå	19

Rode 7	Fv201 Kirkenær-riksgrensen	22

Rode 8	Fall	25

Rode 9	Hofåsa-Eid	28

Rode 10	Hof- Hof Finnskog	31

Rode 11	Knappum-Velta-Flisdalen	34

Rode 12	Fv206 Snålroa-Linna	37

Rode 13	Gjesåsen-Våler	40

Rode 14	Braskereidfoss og Ranum	43

Rode 15	Gravberget	46

Rode GS 1	Roverud	49

Rode GS 2	Kirkenær, Sandstad, Namnå	52

Rode GS 3 fv206 og Fv2088	55

Rode GS 4	Våler	59

P4-4-Strømiddellager	63

P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr	63

P4-6-Vinterberedskap	63

P4-7-Brøytestikk	64

P4-8-Styring av vinterdriften	64

P4-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.54 Vinterplan og kompetanse

Kontraktens kap. D1, prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1, prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard Innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar

Alle planer for roder skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planen, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

P4-2-Rodekart

Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgås og om nødvendig revideres.

Rodekart for kontraktsområde finnes her: Vegkart

Hvis link som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på www.vegkart.no , velg objekt brøyterode, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraktsnummer 3406, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.

P4-3-Rodeoppsett

Rode 1	Fv210 Sæter-Mosogn

| Antall km | 36,8 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer |
| Syklustid strøing | 4 timer |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring Kryss, busslommer og vegobjekter: Få kryss som påvirker syklustiden. Tettbebygd: Ingen tettbebyggelse Vegbredde: 6-7 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 1200-1520 Øvrige faktorer på roden: |
| Utstyr tilknyttet roden | Lastebil med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.763 og 18.76310 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | 18.76310 Rode 1, Lastebil med vinterdriftsutstyr |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Kirkenær 4 km Sagli 14 km |
| Prioriterte vegstrekninger | FV210 K S1D1 m4084 - S3D1 m1405 Foss og sørover på grunn av trafikkmengden. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen. |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen. |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal. Viktig å samarbeide med tilstøtende roder slik at det ikke blir tydelige overganger mellom rodene. Rydding av kryss- ansvarsdeling Roden inkluderer ansvar for kryss og snuplass i begge ender av roden. Vegobjekter langs vegen håndteres av grunnbemanningen. Kjøremønster Kjøremønsteret på roden avklares i samhandlingsfasen. |

Rode 2	Fv210 Mosogn-Skjefstadfossen

| Antall km | 45,4 km. |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD. |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer. |
| Syklustid strøing | 4 timer. |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring. Kryss, busslommer og vegobjekter: Få kryss som påvirker syklustiden. Tettbebygd: Kvisler. Vegbredde:6,5-7,5 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 800-1800 Øvrige faktorer på roden: Historisk, ved normale snøfall har det snødd mest nord på roden (Braskereid til Skjefstadfossen x Fv2152). |
| Utstyr tilknyttet roden | Lastebil med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.763 og 18.76311 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | 18.76311 Rode 2, Lastebil med vinterdriftsutstyr |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Gjerdrum 200m Flisa 3,2km Hagen 500m |
| Prioriterte vegstrekninger | Forsterket oppfølging av friksjon: - Området rundt Norderå bru S10D1 m10000-S11D1 m350 Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: - 200 meter før og etter Norderå bru |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen. |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen. |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Viktig å samarbeide med tilstøtende roder slik at det ikke blir tydelige overganger mellom rodene. Rydding av kryss- ansvarsdeling. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 3	Roverud

| Antall km | 48,6 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD og DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting av fv.205 og fv.2002 ved overgang høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring Kryss, busslommer og vegobjekter: - Kryss E16/fv.2002, E16/fv.2014 og Rv2/fv.205. Tettbebygd: Roverud og Hokåsen Vegbredde: 5-7,4 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 100-2690 Øvrige faktorer på roden: - Fv205 fra Rv2 Hokåsen prioriteres først ved stort snøfall. Deretter Fv2002 Skinnarbøl – Roverud, Fv2004 Lystadvegen og Fv2014 Homsjøvegen. - Kryss mot Rv2 ved Roverud og mot E16 ved Skinnarbøl. Rv og Ev kan saltes og dette kan kreve ekstra tiltak av oss. - Blir fort snøsåle i Roverud sentrum - Fv2014 har flere bratte bakker. - Fv2002 har mye tungtrafikk fra Sagli til Skinnarbøl. |
| Utstyr tilknyttet roden | Lastebil med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.763 og 18.76312 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | 18.76312 Rode 3, Lastebil med vinterdriftsutstyr |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Sagli 200m |
| Prioriterte vegstrekninger | Fv205 Roverud-Lundersæter og fv2002 Sagli-E16 skal ved normale forhold brøytes og strøs først. Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Kryss fv2002/E16 (FV2002 S1D1 m9380) |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Fv205 Roverud-Hokåsen og fv2002 Sagli-E16 strøs først Det skal Ikke skyves snø tvers over kryss ved Ev og Rv Spesielle tiltak før vårløsning. Det er punkter på fv2014 der grøftene må renskes for snø, stor fare for vegbrudd - Fv2014 S1D1 m3660-4870, - Fv2014 S1D1 m5640-6260, - Fv2014 S2D1 m740-1580, - Fv2014 S2D1 m5320-5780 Rydding av kryss- ansvarsdeling. Kryssrydding: Kryss E16/Fv2002, E16/Fv2014 og Rv2/Fv205 Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 4	Øyermoen-Svullrya

| Antall km | 51,3 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD og DkE. |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting av fv.1868 ved overgang høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, veger med DKD prioriteres først. Kryss, busslommer og vegobjekter: Roden har ansvar for flere kryss E16/fv1868 E16/Fv2018 Fv205/Fv1868 Fv201/Fv2018 Fv201/Fv2038 Tettbebygd: Nei Vegbredde: 6-7 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 400-700 Øvrige faktorer på roden: |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7713 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Sagli 20km Svullrya 1km |
| Prioriterte vegstrekninger | Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: - Dårlig sikt i krysset E16/Fv2018, (Fv2018 S1D1 m0) - Stedvis stein i kantene Fv2018. Dette må befares av UE som får roden, vanskelig å peke på hvert enkelt punkt i denne planen - Fv2038 er bratt og smal, må utvise forsiktighet |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelsen Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal. Spesielle tiltak før vårløsning: Stor fare for vegbrudd på Fv2038. Grøftene må renskes for snø S1D1 m0-4100 Rydding av kryss- ansvarsdeling Kryss mot E16, fv205 og fv201 ryddes av denne rode. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Kjøremønster Veger med DkD standard skal ved normale forhold brøytes og strøs først. Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen. |

Rode 5	Brandval

| Antall km | 33,7 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD og DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting av fv.2012, fv.2024 og fv.2006 fra jernbaneundergang til fv.210 ved overgang høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. Øvrige veger har ingen saltstrategi. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss Fv2012/Rv2 og alle kryss mot tilstøtende fylkesveger ryddes av denne rode Tettbebygd: Brandval, Hokåsen og Roverud Vegbredde: 3,5-6,5 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 200-1200 Øvrige faktorer på roden |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7718 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan |  |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Sagli 7 km, Kirkenær 13 km |
| Prioriterte vegstrekninger | Spesielle tiltak før vårløsning: Rensk av snø fra grøfter langs grusdekket fv2010 Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: - Bru ved Pind på Fv2012 S1D1 m7270. - Hele fv2012 er smal, det kan være utfordrende å møtes med store kjøretøy. - Bru ved gamle Breen mølle Fv2010 S1D1 m70 - Hellerudbakken Fv2010 S1D1 m2020-2330. Øvrige forhold: - Helgeneset bru: Fv2024 S1D1 m720 innsnevret til 4 meter vegbredde og nedsatt til 6 tonn aksellast - Høydebegrensning jernbaneundergang fv2006, 3,1 meter |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Spesielle tiltak før vårløsning: Rensk av snø fra grøfter langs grusdekket fv2010 før vårløsningen Rydding av kryss- ansvarsdeling Kryss mot Rv2 ved Nor, fv210 og fv205 ryddes av denne roden. Kryss på Brandval og Rødengen ryddes i forbindelse med ramper på Rv2. Disse ryddes av Statens vegvesen. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Kjøremønster Fv2024 Roverud-Brandval og Fv2006 fra jernbaneundergang til Fv210 prioriteres først. Fv2012 prioriteres strødd grunnet tømmertrafikk. Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 6	Grinder-Namnå

| Antall km | 43,8 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD og DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring. Lang og oppdelt rode med til dels dårlig vegstandard. Krevende å overholde syklustider. Kryss, busslommer og vegobjekter: Tettbebygd: Namnå og Kirkenær sentrum Vegbredde: 4,5-6 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 200-1520 Øvrige faktorer på roden: Drivsnøfonner kan oppstå enkelte steder avhengig av vindretning |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7711 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Kirkenær 300 m Flisa 11 km |
| Prioriterte vegstrekninger | Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: - Sandstad bru Fv232 S1D1 m300-600 er en smal bru - Tjura bru Fv2040 S1D1 m6710 er en smal bru Øvrige forhold: DkD brøytes og strøs først |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Spesielle tiltak før vårløsning. Frysjøberget Fv2040 S1D1 m7200-8900, stor fare for vegbrudd om grøftene ikke renskes for snø Rydding av kryss- ansvarsdeling. Kryss mot rv2, fv210 og 201 ryddes av denne rode. Dette gjelder også snuplass ovenfor ferist fv2052 og i kryss KV og fv 2054. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Kjøremønster Fv232 brøytes og strøs først. Øvrig kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 7	Fv201 Kirkenær-riksgrensen

| Antall km | 36,5 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer |
| Syklustid strøing | 4 timer |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring Kryss, busslommer og vegobjekter: Busslommer gjennombrøytes ved normal brøyting og utbrøytes i forbindelse med oppussing av vegen etter snøfall. Gjelder også en stor plass/lomme langs Skasen S3D1 m5590. Tettbebygd: Kirkenær og Svullrya Vegbredde: 6,5-8 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 200-2490 Øvrige faktorer på roden: - Kjøremønster. Stor andel tungtrafikk, må brøyte Rv2- x fv2040 først. - når Rv saltes kan dette kreve ekstra tiltak på roden. - Bratte bakker fra Kirkenær til Skasenden |
| Utstyr tilknyttet roden | Lastebil med vinterdriftsutstyr og kombispreder iht. beskrivelse i prosess 18.761 og 18.7611 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Kirkenær 1km og Svullrya 1km |
| Prioriterte vegstrekninger | Friksjon: må ha ekstra god kontroll på friksjon fra Rv2 til Skasenden Fv201 S3D1 m850 |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Rydding av kryss- ansvarsdeling. Roden har ansvar for: - kryss Rv2/Fv201, Fv201/Fv1868. - Rasteplass Røgden S5D1 m4770, - Plass ved Rantala S5D1 m8230 og snuplass Riksgrensen ryddes av denne rode Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen - Kjøremønster Stor andel tungtrafikk, må brøyte Rv2- kryss fv2040 først. Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 8	Fall

| Antall km | 54 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 4 timer |
| Syklustid strøing | 6 timer |
| Saltstrategi | Ingen. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, lang rode med til dels dårlig vegstandard. Kan være krevende å overholde syklustider Kryss, busslommer og vegobjekter: Tettbebygd: Nei Vegbredde: 5- 6,5 meter ÅDT og rushtid: ÅDT: 60-200 Øvrige faktorer på roden Generelt mest snø langs fv.1869 mellom fv.2072 og fv.2090 enn på resten av roden. |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7714 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Svullrya 4km, Holtet 300m |
| Prioriterte vegstrekninger | Farlige punkter på vegen for gjennomføringen. - kryss fv2072/1869 - kryss fv2090/206 |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse: Rydding av kryss- ansvarsdeling. Ryddes av denne roden: - Kryss Fv201/Fv1869 - Kryss Fv206/Fv1869 - Kryss Fv2091/Fv206 - Snuplass ved riksgrensen fv2072 Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen - Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 9	Hofåsa-Eid

| Antall km | 49 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 4 timer |
| Syklustid strøing | 6 timer |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, tidskrevende rode med store klimatiske forskjeller, dårlig vegstandard og mange kryss. Krevende å overholde syklustiden Kryss, busslommer og vegobjekter Alle kryss mot Fv210 og snuplass i enden av Fv2062 S2D1 m6970 ryddes av denne rode Tettbebygd Vegbredde: 5-6 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 300-600 Geometri: Stor variasjon Øvrige faktorer på roden |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7715 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Flisa 3,5km, Gjerdrum 1,6km, Kirkenær 4,5km |
| Prioriterte vegstrekninger | Forsterket oppfølging av friksjon: Bakken på fv2048 S1D1 m0-580 fra fv210 og opp Refsethøgda. Denne strekningen kan også strøs ved behov av rode 1, avklares med grunnbemanningen. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse Kryss mot fv 210 ryddes av rode 9. Gjelder også snuplass i enden av fv2062 Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 10	Hof- Hof Finnskog

| Antall km | 40,5 |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD og DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, Tidkrevende rode med store, klimatiske forskjeller. Kan være krevende å overholde syklustiden Kryss, busslommer og vegobjekter: Kryss mot fv210 og Rv2 ryddes av denne rode Tettbebygd: Ingen Vegbredde: 5-6 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 250-750 Øvrige faktorer på roden: Snørikt område fv.2070 fra Salberget til Hof Finnskog kapell |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7716 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Flisa 5,5km, Holtet 11,5km |
| Prioriterte vegstrekninger | Brøyting og strøing: Fv2070 fra Rv2-Salberget grustak. Mye tungtrafikk grus/tømmer Spesielle tiltak før vårløsning: Mange lange bakker på fv2070 der grøftene må renskes for snø, særlig S1D1 2600-4370. Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: - Uoversiktlig og smalt ved Sauerenga bru fv2058 S1D1 m1950. - Bakketopp og smalt fv2066 S1D1 m2050 ved Bjerkely Øvrige forhold. Ganske nytt «ottadekke» fv2068. Her må det utvises forsiktighet ved brøyting og høvling. |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse Rydding av kryss- ansvarsdeling. Ryddes av denne roden: - kryss mot Rv2 og fv210 - snuplass ved Hof Finnskog kirke - ventelomme for buss ved nedlagte Jara skole Fv2062 S1D1 m3940 Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Kjøremønster Rekkefølge på brøyting og strøing. DkD brøytes først. Øvrig prioritering tas i samhandlingsfasen Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 11	Knappum-Velta-Flisdalen

| Antall km | 43 Km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD, DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Ingen |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, DkD gjennombrøytes først. Kryss, busslommer og vegobjekter Kryss mot Rv2, Fv206, FV1869, FV2088, snuplass Fv2078 og snuplass Fv2094 S7D1 m2370 ryddes av denne roden. Tettbebygd: Kjellmyra, Sønsterud Vegbredde: 5-6,5 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 60-350 Øvrige faktorer på roden Generelt mest snø på Fv2094 Det hender at SVV salter Rv, dette kan kreve ekstra tiltak av oss |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7717 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Flisa 3,2km Holtet 3,4km |
| Prioriterte vegstrekninger | Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Undergang under Rv2 fv2078 S1D1 m210 og Libergfoss bru fv2084 S1D1 m530 |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Ingen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Rydding av kryss- ansvarsdeling. Kryss mot fv.206, fv.1069 og fv.2088 ryddes av denne roden. Kjøremønster Rekkefølge på brøyting og strøing. DkD gjennombrøytes først. Øvrig prioritering tas i samhandlingsfasen. Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 12	Fv206 Snålroa-Linna

| Antall km | 37,3 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting av «Jonsebakken» fv.206 ved behov gjennom hele vintersesongen, ellers åpnes det for at fv.206 saltes i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring. Strekningen x fv210-Skansen S3D1 m540 må være gjennombrøytet tur/retur før kl 6 om morgenen Kryss, busslommer og vegobjekter Tettbebygd: Flisa, Kjellmyra, Sønsterud Vegbredde: 5,5-7,5 meter ÅDT og rushtid ÅDT 80-3900. - Stor trafikk fra Flisa bru til Skansen Øvrige faktorer på roden Værskille ved Holtet x Fv1869. Til dels snørikt derifra til Riksgrensen. Stor andel tømmertrafikk. Kaffegata krever ekstra innsats. Fortau må ryddes med liten hjullaster. Flisa bru er lysregulert og har 4 meter vegbredde. Her må det utvises forsiktighet slik at sperrebommene på brua ikke blir ødelagt. |
| Utstyr tilknyttet roden | Lastebil med vinterdriftsutstyr og kombispreder iht. beskrivelse i prosess 18.761 og 18.7612 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Flisa 300m, Holtet 300m |
| Prioriterte vegstrekninger | Forsterket krav til friksjon: Jonsebakken S1D1 m3100-3760. Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Kurvatur ned mot Ø.Flisa bru S4D1 m4790-5590 |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Kaffegata, Flisa og stedvis mellom GS og fv206 |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Rydding av kryss- ansvarsdeling. Kryss mot fv210 og snuplass ved riksgrensen fv206 ryddes av denne rode Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Øvrige forhold Det hender SVV salter Rv, dette kan utløse behov for ekstra tiltak på fv. Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 13	Gjesåsen-Våler

| Antall km | 49,7 |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD og DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting i overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster Gjennomkjøring, lang rode med mange kryss og stedvis dårlig vegstandard. Kan være krevende å overholde syklustider. Kryss, busslommer og vegobjekter Tettbebygd: Våler sentrum Vegbredde: 4,5-7 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 250-1600 Øvrige faktorer på roden |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7712 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Gjerdrum 1km, Flisa 6,3km |
| Prioriterte vegstrekninger | Våler sentrum og fv2088 Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Fv2112 S1D1 m4950-5540 og smal bru fv2080 S1D1 m4350 og Fv2084 S2D1 m9410 |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Våler sentrum |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Rydding av kryss- ansvarsdeling. Kryss mot Rv2, fv206 og fv210 ryddes av denne rode Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Øvrige forhold Det hender SVV salter Rv, dette kan utløse behov for ekstra tiltak på fv. Kjøremønster Rekkefølge på brøyting og strøing. Fv2088 har mye tømmertrafikk og bør prioriteres. fv2116 og fv210 bør også prioriteres på samme viset. Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 14	Braskereidfoss og Ranum

| Antall km | 33 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkD og DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer DkD, 4 timer DkE |
| Syklustid strøing | 4 timer DkD, 6 timer DkE |
| Saltstrategi | Byggherren åpner for salting av fv.2094 og fv.2114 ved overgangen høst/vinter. Salting må avklares med byggherren før tiltak iverksettes. |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, lang rode med mange kryss og til dels meget dårlig vegstandard. Krevende å overholde syklustider. Store, klimatiske forskjeller. DkD brøytes og strøs først, stort antall tunge kjøretøy på disse vegene Kryss, busslommer og vegobjekter Tettbebygd: Braskereidfoss Vegbredde: 4,5-6,5 ÅDT og rushtid: ÅDT 200-1100 Øvrige faktorer på roden |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.771 og 18.7719 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3.5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Gjerdrum 500m, Flisa 14km |
| Prioriterte vegstrekninger | Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Smal bru på fv 2104 S1D1 m540 og fv 2098 S2D1 m4130 DkD brøytes og strøs først, stort antall tunge kjøretøy på disse vegene |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse Rydding av kryss- ansvarsdeling. Kryss mot Rv2, fv210, fv2088 og fv2094 ryddes av denne rode Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Øvrige forhold: Fv2114 er utbedret med ny dam og bru. På dammen er det brukt store steiner langs vegen og dette vil i perioder medføre ekstra tiltak med bortfresing av snø fra vegbanen. Kjøremønster Rekkefølge på brøyting og strøing. DkD tas først med fv2114 og fv2094 som prioritet Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode 15	Gravberget

| Antall km | 52 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | DkE |
| Syklustid gjennombrøyting | 4 timer |
| Syklustid strøing | 6 timer |
| Saltstrategi | Ingen |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, lang rode med til dels meget dårlig vegstandard. Krevende å overholde syklustider Kryss, busslommer og vegobjekter Tettbebygd Vegbredde: 4,5-6,5 meter ÅDT og rushtid: ÅDT 60-1000 Øvrige faktorer på roden Snørikt område fra Lundbyvollen S3D1 m11400 til Haldammen S6D1 m6000 |
| Utstyr tilknyttet roden | Lastebil med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.763 og 18.76313 Type plog: GMI type LDA med fullsving eller tilsvarende. Bruksbredde snøplog 3,5 meter. |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Gjerdrum 5km Holtet 17km |
| Prioriterte vegstrekninger | Farlige punkter på vegen for gjennomføringen: Tre smale bruer S5D1 m4700, S6D1 m6930, S7D1 m50 |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi | Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Det må tilstrebes å ikke kaste snø inn på GS-areal Slapseskrape, underliggende skjær eller bakmontert skjær kan benyttes for brøyting av telefrie grusveger. Rydding av kryss- ansvarsdeling. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Viktig å samarbeide med tilstøtende rode fv2094 slik at det ikke blir tydelige overganger mellom rodene Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode GS 16 Roverud

| Antall km | 2 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | GsB |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer |
| Syklustid strøing | 4 timer |
| Saltstrategi | Ingen |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring Må være gjennombrøytet før kl 6 på morgenen. Dette gjelder også fotgjengeroverganger Kryss, busslommer og vegobjekter: Tettbebygd: Roverud sentrum Vegbredde: 2,5 meter ÅDT og rushtid: Øvrige faktorer på roden - Bredde- og vektbegrensning Stenerud bru. - Mye kantstein og trafikkøyer. En fordel med en smidig snøryddemaskin. Må samarbeide med tilstøtende roder |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor minimum 120Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.775 og 18.7751 |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Sagli 6km |
| Prioriterte vegstrekninger |  |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi |  |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Rydding av kryss- ansvarsdeling Øvrige forhold: Bredde- og vektbegrensning Stenerud bru. Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen. |

Rode GS 17	Kirkenær, Sandstad, Namnå

| Antall km | 8,9 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | GsB |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer |
| Syklustid strøing | 4 timer |
| Saltstrategi | Ingen |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring. Kryss, busslommer og vegobjekter: Tettbebygd: Kirkenær og Namnå Vegbredde: 2,5 meter ÅDT og rushtid: Øvrige faktorer på roden |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor minimum 120Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.775 og 18.7752 |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Kirkenær 800m |
| Prioriterte vegstrekninger |  |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Ingen |
| Tippsteder og snødeponi |  |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse Må samarbeide med tilstøtende roder Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Rydding av kryss- ansvarsdeling. - Vektbegrensning GS bru over jernbanen fv210 og langs fv2056 Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Øvrige forhold: - Vektbegrensning GS bru over jernbanen fv210 og langs fv2056 - GS med gitterdekke over Sandstad bru brøytes ikke - Utfordring gjennom fotgjengerundergangen ved gamle Refset skole Fv210 G S5D120 m5 som må håndteres. - Må påregnes litt håndmåking av snø i hver ende av Sandstad bru fv232. Her kan det være for trangt for traktoren Kjøremønster Rekkefølge på brøyting og strøing: GS langs fv201, Fv232, Fv210, Fv2040, FV2056. Må være gjennombrøytet før kl 6 på morgenen. Dette gjelder også fotgjengeroverganger Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode GS 18 fv206 og Fv2088

| Antall km | 17,5 km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | GsB |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer |
| Syklustid strøing | 4 timer |
| Saltstrategi | Ingen |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring Kryss, busslommer og vegobjekter Tettbebygd: Flisa Vegbredde: 2,5 meter ÅDT og rushtid Øvrige faktorer på roden - Det er flest myke trafikanter mellom Flisa bru og Sønsterud |
| Utstyr tilknyttet roden | Minilaster 5 tonn med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.793 og 18.7931 |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Flisa 200m og Holtet 7,5km |
| Prioriterte vegstrekninger |  |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø | Stedvis mellom GS og fv. Kjøres ikke bort, men freses ut. Stedene varierer med snømengde fra år til år |
| Tippsteder og snødeponi |  |

| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Må være gjennombrøytet før kl 06. Dette gjelder også fotgjengeroverganger Må samarbeide med tilstøtende roder Rydding av kryss- ansvarsdeling Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen Må samarbeide med tilstøtende roder Kjøremønster GS langs fv206 tas først Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |
| --- | --- |

Rode GS 19	Våler

| Antall km | 1,2km |
| --- | --- |
| Vinterdriftsklasse | GsB |
| Syklustid gjennombrøyting | 3 timer |
| Syklustid strøing | 4 timer |
| Saltstrategi | Ingen |
| Vurderingsfaktorer syklustid | Kjøremønster: Gjennomkjøring, Må være gjennombrøytet før kl 6 på morgenen Kryss, busslommer og vegobjekter Tettbebygd: Vegbredde: 2,5 - 4 meter ÅDT og rushtid: Øvrige faktorer på roden Undergang fv210 G S7D130 m445 er for liten til at maskinen går gjennom, må brøytes fra begge sider. |
| Utstyr tilknyttet roden | Traktor minimum 120Hk med vinterdriftsutstyr iht. beskrivelse i prosess 18.775 og 18.7753 |
| Kjøretøy-ID iht ressursplan | Må fylles inn |
| Plassering og avstand til strømiddellager | Gjerdrum 7km, Flisa 11,5km |
| Prioriterte vegstrekninger |  |
| Strekninger med behov for bortkjøring av snø |  |
| Tippsteder og snødeponi |  |
| Spesielle/andre forhold | Beskrivelse av utførelse. Vegobjekter håndteres av grunnbemanningen - Rydding av kryss- ansvarsdeling. Undergangen må ikke sperres av snø - Rekkefølge på brøyting og strøing - Må samarbeide med tilstøtende roder - Kjøremønster Kjøremønster på roden avklares i samhandlingsfasen |

Rode GS 20 - Roder som driftes av kommuner etter avtale

Fv1868 G S2D100m0-600 Lundersæter driftes av Kongsvinger kommune

Fv201 G S4D110 m0 – S4D120 m658 Svullrya driftes av Grue kommune

Fv206 G S3D100 m0-435 Skalbukilen driftes av Åsnes kommune

P4-4-Strømiddellager

Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen

| Stedsangivelse og type lager |  |
| --- | --- |
| Volum sand/salt før vintersesongen |  |
| - Opplasting (maskin, annet) |  |
| Rutiner for frostsikring av salt-/sandutstyr (evt. varmgarasje) |  |
| Behov for finkornet befuktet salt (slurry) eller saltløsning |  |

P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr

Henvisning til entreprenørens rutiner/prosedyrer for drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr:

Fylles ut av entreprenør

P4-6-Vinterberedskap

| Kontraktsområde | Vinterberedskap | Redusert vinterberedskap |
| --- | --- | --- |
| 3406 Solør | 1. okt. – 1. mai | 1. mai - 15.mai 15.sep - 1.okt |

Oversikt over utstyr som skal være tilgjengelig i perioder med redusert vinterberedskap fremkommer av D2-P2 Ressursplan.

P4-7-Brøytestikk

For valg av brøytestikk gjelder følgende:

- På veger med funksjonsklasse B og C skal det benyttes brøytestikk i plast med diameter 25 mm

- FV1868 S2D1 m6980 – S4 m7042 Berg til Meldal og FV205 skal ha brøytestikk i plast med diameter 25mm

- På alle øvrige veger skal det benyttes brøytestikk i bambus med rotmål minimum 16 mm. Ved høyde på brøytestikk over 1,8 meter skal rotmålet være minst 20 mm.

| Kontraktsområde | Funksjonsklasse |
| --- | --- |
| 3406 Solør | Vegkart |

Plan for utsetting/inntaking av brøytestikk skal utarbeides i samråd med byggherren.

Planen skal bl.a. beskrive og presentere

- Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utførelse

- Omfang og mengde som skal utføres

- Ressurser, mannskap, maskiner og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

P4-8-Styring av vinterdriften

Grunnbemanningen har ansvaret for:

- Overvåkning av tilstand og tilstandsutvikling på veg

- Måling av friksjon for vurdering av nødvendige tiltak

- Utkalling og oppfølging av mannskap og utstyr ved:

  - snøfall eller varsel om snøfall

  - behov for strøing med sand/fastsand og salt

  - fare for farlige/uventede standardsprang

  - skred og skredfare

  - sesongens første snøfall eller snøfall etter lengre barvegsperioder

  - behov for reserver pga tekniske problemer

innlandetfylke.no