KRAVSPESIFIKASJON

Renovasjonsbil med kran 26 tonn

Kragerø kommune

Formål Utkast til oppdatert kravspesifikasjon for anskaffelse av renovasjonsbil med komprimatorpåbygg og kran. Biogass er ikke tatt inn som krav, fordi nødvendig infrastruktur ikke er tilgjengelig lokalt.

Dokumentstatus: Original

Dato: 10.09.2026

1. Informasjon og begrepsavklaringer

Leverandør skal besvare alle krav. Dersom krav besvares med henvisning til vedlegg, skal vedlegget tydelig angi hvilket kravnummer det gjelder.

| Type | Forklaring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O | Obligatorisk krav. Leverandør som ikke oppfyller kravet kan avvises. |  |  |
| B | Bør-krav. Kravet er ønskelig og kan inngå i evalueringen. |  |  |
| R | Redegjørelse. Leverandør skal beskrive løsningen nærmere. |  |  |
| I | Informasjon fra oppdragsgiver til leverandør. |  |  |

2. Generelt

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Oppdragsgiver ønsker tilbud på én renovasjonsbil med komprimatorpåbygg og kran for tømming av nedgravde/bunntømte løsninger, containere og ordinære beholdere. | I |  |
| 2.2 | Kjøretøyet skal leveres komplett registrert, ferdigstilt, lakkert, profilert og driftsklart. | O |  |
| 2.3 | Kjøretøyet skal være egnet for drift på smale kommunale veier, hytteområder og krevende topografi i Kragerø kommune. | O/R |  |
| 2.4 | Oppdragsgiver forutsetter hensiktsmessig utrustning etter dagens standard, selv om enkelte detaljer ikke er spesifisert. | O |  |
| 2.5 | Demobil/bruktbil kan vurderes dersom den er maksimalt 1 år gammel og oppfyller kravene. | B/R |  |

3. Chassis og kjøreegenskaper

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 3-akslet renovasjonsbil med styrbar løpeaksel/svingbar siste aksel. | O |  |
| 3.2 | Totalvekt 26 tonn. | O |  |
| 3.3 | Akselavstand 3,70-4,30 meter. Leverandør skal oppgi tilbudt akselavstand. | O/R |  |
| 3.4 | Total kjøretøylengde maksimum 10,0 meter. | O |  |
| 3.5 | Maksimal høyde ferdig påbygget skal ikke overstige 4,0 meter. | O/R |  |
| 3.6 | Leverandør skal dokumentere svingradius og legge ved svingdiagram for inner- og yttersving. | O/R |  |
| 3.7 | Luftfjæring på for- og bakaksel. | O |  |
| 3.8 | God hjulklaring og kjettingklaring skal dokumenteres. | O/R |  |
| 3.9 | Vinter- og sommerhjul med felg skal inngå. | O |  |

4. Motor, drivlinje og energi

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Dieselmotor skal tilfredsstille EURO VI-E eller gjeldende utslippsstandard ved levering. | O |  |
| 4.2 | Minimum 400 hk. Leverandør skal oppgi motorstørrelse, dreiemoment og tilbudt drivlinje. | O/R |  |
| 4.3 | Automatgirkasse | O |  |
| 4.4 | Retarder. | O |  |
| 4.5 | Navreduksjon eller tilsvarende løsning for krevende drift. | O |  |
| 4.6 | Dieselvarmer for førerhus med tidsur/fjernstyring. | O |  |
| 4.7 | Hydraulikkoljevarmer. | O |  |
| 4.8 | Leverandør skal oppgi forventet drivstofforbruk ved renovasjonskjøring. | R |  |

5. Førerhus og arbeidsmiljø

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Daghytte eller halvlang hytte. Leverandør beskriver tilbudt hytte og innredning. | O/R |  |
| 5.2 | Maks to seter totalt i bilen. | O |  |
| 5.3 | Luftdempet førerstol med skinn eller tilsvarende, setevarme og ventilasjon. | O |  |
| 5.4 | Interiør/paneler med glatte flater som er enkle å rengjøre. | O |  |
| 5.5 | Automatisk klimaanlegg. | O |  |
| 5.6 | El-oppvarmede speil og el-vinduer. | O |  |
| 5.7 | DAB+ radio med Bluetooth. | O |  |
| 5.8 | Kjøleskap /-boks | O |  |
| 5.9 | Varme i frontrute og vindusviskere. | O |  |
| 5.10 | Løsning for PAD-/skjermholder tilpasset Kragerø kommunes behov. | O/R |  |
| 5.11 | Tørkeskap eller annen løsning for tørking av våte hansker skal beskrives. | B/R |  |

6. Sikkerhet, kamera og varsling

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Automatisk nødbrems (AEBS) eller tilsvarende sikkerhetssystem. | O |  |
| 6.2 | Dødvinkelovervåking på høyre side og foran kjøretøyet. | O |  |
| 6.3 | 360-graders kamerasystem eller tilsvarende system som gir god oversikt rundt bilen. | O |  |
| 6.4 | Ryggekamera med skjerm i dashbord. | O |  |
| 6.5 | Blitsbjelke/varsellysbjelke LED på tak. | O |  |
| 6.6 | LED-varsellamper foran og bak, lav type med beskyttelse. | O |  |
| 6.7 | Arbeidslys LED for sikker betjening ved mørke og krevende værforhold. | O |  |

7. Kran

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Takmontert semiautomatisk kran ferdig montert, sertifisert og klar til bruk ved levering. | O |  |
| 7.2 | Rekkevidde minimum 7,3 meter. | O |  |
| 7.3 | Løftekapasitet minimum 1 400 kg ved 7,3 meter utlegg. | O |  |
| 7.4 | Leverandør skal vedlegge løftediagram og beskrive kapasitet ved ulike utlegg. | O/R |  |
| 7.5 | Fjernstyring/radiostyring med proporsjonale funksjoner. | O |  |
| 7.6 | Automatisk overlastsikring/belastningsbegrensning. | O |  |
| 7.7 | Kran skal være egnet for tømming av nedgravde og bunntømte avfallsløsninger, inkludert Molok eller tilsvarende. | O |  |
| 7.8 | Kranen skal ha Kinshofer Mushroom eller tilsvarende og løs krok for tømming med kjetting. | O |  |

8. Påbygg, komprimator og fleksibel tømming

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 1-kammer komprimatorpåbygg med innmating bak. | O |  |
| 8.2 | Volum 20-24 m³. Leverandør skal oppgi tilbudt volum. | O/R |  |
| 8.3 | Industripakkblad med minimum 6 tonn presskraft. | O |  |
| 8.4 | Betjening av aggregat og lift på begge sider. | O |  |
| 8.5 | Kjøretøyet skal kunne tømme åpne og lukkede containere fra 4,5-10 m³. | O |  |
| 8.6 | Kjøretøyet skal kunne tømme nedgravde og bunntømte avfallsløsninger, inkludert Molok eller tilsvarende systemer. | O/R |  |
| 8.7 | Kjøretøyet skal kunne tømme ordinære beholdere der dette er relevant for tilbudt løsning. Leverandør skal beskrive muligheter og begrensninger. | B/R |  |
| 8.8 | Kjøretøyet skal være konstruert slik at bunntømte/nedgravde løsninger, konvensjonelle containere og øvrige beholdere kan tømmes på samme rute uten vesentlige manuelle ombygginger eller omstillinger av påbygg, kran eller løfteutstyr. Eventuelle skifter skal kunne utføres raskt og sikkert av én operatør uten bruk av verktøy. | O/R |  |
| 8.9 | Leverandør skal beskrive overgang mellom tømming av bunntømte løsninger, containere og øvrige beholdere i praksis, inkludert tidsforbruk og manuelle operasjoner. | R |  |
| 8.10 | Leverandør skal dokumentere at tilbudt løsning er egnet for kombinert innsamling på samme arbeidsrute. | R |  |
| 8.11 | Sentralsmøring eller tilsvarende vedlikeholdsløsning. Leverandør beskriver vedlikeholdsbehov. | B/R |  |
| 8.12 | LED arbeidslys ned i troa, bakover, ved betjeningspanel og langs sidene. | O |  |

9. Veiesystem, data og telematikk

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Godkjent veiesystem integrert i kjøretøyet. | O |  |
| 9.2 | Veiesystemet skal kunne eksportere data digitalt, minimum til Excel/CSV eller tilsvarende åpent format. | O |  |
| 9.3 | Leverandør skal beskrive grensesnitt, datamuligheter og integrasjoner mot eksterne systemer. | R |  |
| 9.4 | GPS-posisjonering/telematikksystem skal inngå. | O |  |
| 9.5 | Telematikk skal kunne vise drivstoffoppfølging, feilkoder, servicevarsling og kjøretøyrapportering. | O/R |  |

10. Korrosjonsbeskyttelse, lakkering og profilering

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Chassis, ramme og påbygg skal være tilpasset drift i kystklima. | O |  |
| 10.2 | Ramme og påbygg skal leveres med dokumentert korrosjonsbeskyttelse før lakkering. | O/R |  |
| 10.3 | Leverandør skal redegjøre for rustbeskyttelsessystem og garanti mot rustgjennomslag. | R |  |
| 10.4 | Bilen leveres ferdig lakkert i Kragerø kommunes valgte farge ( RAL 3003 ) med klarlakk. | O |  |
| 10.5 | Profilering etter Kragerø kommunes profil skal inngå dersom oppdragsgiver ønsker dette. | B/R |  |

11. Dokumentasjon ved levering

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Tegning av elektrisk og hydraulisk opplegg og utrustningens plassering skal vedlegges kostnadsfritt. | O |  |
| 11.2 | Spesifisert liste over produkter, produktnummer, typebetegnelse og leverandører skal vedlegges i redigerbart format. | O |  |
| 11.3 | Samsvarserklæring og relevant CE-/maskindokumentasjon skal vedlegges. | O |  |
| 11.4 | Brukerhåndbøker, verkstedshåndbøker og delekataloger for chassis, påbygg, kran, veiesystem og hovedutstyr skal følge leveransen. | O |  |
| 11.5 | Opplæring for sjåfører og servicepersonell hos oppdragsgiver skal inngå. | O/R |  |

12. Service, garanti og reservedeler

| Nr. | Krav / behov | Type | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Leverandør skal beskrive serviceapparat, nærmeste verksted og rutiner for skade, mangel og reklamasjon. | R |  |
| 12.2 | Leverandør skal oppgi responstid fra meldt skade/mangel/reparasjonsbehov til utbedring er påbegynt. | R |  |
| 12.3 | Oppstart av feilretting innen 24 timer ved kritisk driftsstans vurderes positivt. | B |  |
| 12.4 | Leverandør skal beskrive tilgang på lånebil eller alternativ driftsløsning ved langvarig reparasjon. | B/R |  |
| 12.5 | Leverandør skal beskrive lagerføring og tilgjengelighet på kritiske reservedeler i Norge. | R |  |
| 12.6 | Garanti skal oppgis separat for chassis, påbygg, kran og øvrige hovedkomponenter. | O/R |  |
| 12.7 | Service- og reparasjonsavtale for minimum 5 år skal prises. Opsjon på 7 år ønskes dersom dette tilbys. | O/R |  |
| 12.8 | Årlig kjørelengde settes til 20 000 km/år som grunnlag for serviceavtale. | I |  |

13. Evaluering av funksjonalitet - presisering

Ved evaluering av funksjonalitet bør følgende forhold vektlegges positivt.

• rask og sikker overgang mellom tømming av bunntømte/nedgravde løsninger, containere og ordinære beholdere uten verktøy eller større manuelle ombygginger

• god dokumentert svingradius og egnethet på smale veier

• lav totalhøyde og kompakt kjøretøylengde uten at funksjon eller nyttelast svekkes vesentlig

• god ergonomi for sjåfør og operatør

• oversiktlige kamera- og sikkerhetssystemer

• driftssikker løsning med lavt vedlikeholdsbehov og god reservedelstilgang