KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV

SKILT OG PUBLIKUMSORIENTERING

STATSBYGG

Generell orientering

Leveransen skal dekke behovet for skilt og publikumsorientering ved Vikingtidsmuseet. Anskaffelsen omfatter utvikling/teknisk prosjektering, utforming, produksjon, levering og montering av skilt og publikumsorientering for Vikingtidsmuseet, herunder innvendig og utvendig skilting, veivisning, orienteringsskilt, informasjonsskilt, rom- og funksjonsskilt.

Leverandøren skal prise og levere en komplett løsning, samt levere prøver og FDV-dokumentasjon. Leverandøren har ansvaret for at tilbudt og levert løsning er egnet for den aktuelle plasseringen og bruken, dvs. ivaretakelse av utendørs og innendørs miljø, vind- og klimabelastning, festemetoder, vedlikehold, sikkerhet og gjeldende regelverk.

Det presiseres at endelig utforming av leveransen kan være gjenstand for endring, både etter prekvalifisering, samt etter tildeling av kontrakt. Mindre justeringer må derfor påregnes. Det må i den anledning også påregnes koordinering med andre leverandører.

Krav til miljø

Formål

Miljøhensyn er viktig for å realisere funksjonelle statlige bygg og eiendommer, og for å nå statens klima- og miljøpolitiske ambisjoner. Gjennom å være en stor innkjøper i det private markedet kan Statsbygg bidra i utviklingen av en grønnere og mer konkurransekraftig byggenæring1.  
 
Ved å stille miljøkrav til produkter som anskaffes bidrar Statsbygg til å redusere miljøbelastningen og ressursbruken som følge av Statsbyggs innkjøp.

Anvendelse

Anskaffelsesloven pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Det fremgår av lovens § 5 første ledd at offentlige oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant2. Dette inkluderer løsninger, produkter og materialer som lar seg gjenbruke eller som stammer fra gjenbruk og resirkulering.

Dette kravsettet stiller i kapittel 2 og 3 krav for å unngå produkter med helse- og miljøfarlige stoffer, mens kapittel 4 omfatter særskilte krav for å redusere klimaavtrykket eller andre ulike miljøbelastninger forbundet med spesifikke produkter og materialer.

Produktene som er omfattet av krav til miljømerking er listet i kapittel 3 sammen med hvilke miljømerker som kravene omfatter (ihht.. forskrift om offentlige anskaffelser § 15-3 (1)3).

Annen miljømerking enn hva som fremkommer av kapittel 3 kan godtas dersom det kan dokumenteres likeverdig/tilsvarende miljøprestasjoner. Tilbydere som tilbyr andre merker enn det som er satt som krav, har ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke og underliggende krav kan anses likeverdig/tilsvarende. Forskrift om offentlige anskaffelser § 15-3 (2) b) gjelder tilsvarende (vedlegg 1 gir en oversikt over de miljømerker som er godkjent som dokumentasjon i Statsbygg).

Substitusjonsplikt

Det skal unngås å velge produkter med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.

Ved å velge produkter med tilhørende krav til miljømerker som gitt i kapittel 3 oppfylles substitusjonsplikten for disse. For øvrige anskaffelser vil substitusjonsplikten langt på vei oppfylles ved å unngå produkter som er på: Myndighetenes prioritetsliste, se Den norske prioritetslista for kjemikalier - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) og EUs kandidatliste, se Reach kandidatlista (SVHC-lista) - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) og BREEAM-NOR, sjekkliste A20

Arbeidene i denne kontrakten er omfattet av substitusjonsplikten etter Produktkontrollovens § 3a (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester). Substitusjonsplikten pålegger virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, å undersøke om det finnes produkter som medfører mindre risiko. Leverandøren skal, for alle produkter og kjemikalier som planlegges benyttet eller benyttes i prosjektet, registrere relevant produkt-, miljø- og stoffdokumentasjon i Cobuilder Collaborate og der dokumentere gjennomførte substitusjonsvurderinger. Produkter og kjemikalier skal ikke tas i bruk før nødvendig dokumentasjon og substitusjonsvurdering er registrert i Cobuilder Collaborate, med mindre oppdragsgiver skriftlig har samtykket til annet.

Produkter med krav til miljømerking

For produktene listet opp i 3.5 – 3.9 kan det gis unntak dersom det kan dokumenteres at disse er brukte produkter og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer er i henhold til kravene i kap. 2.

Maling

All maling som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel.

Sparkel

All sparkel som benyttes skal ha Svanemerket eller EU-Ecolabel.

Lim

Alt lim som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1.

Fugemasse

All fugemasse som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1.

Isolasjonsmaterialer

All isolasjonsmateriell og cellegrummi som anskaffes skal være miljømerket, eks. Blå Engel.

Trelast, trevirke og trepanel og OSB

All trelast, trevirke og trepanel og OSB som benyttes skal stamme fra FSC eller PEFC sertifisert skogbruk (minimum 70 % av trevirke skal være fra sertifisert skogbruk).

Sponplater og trefiberplater

Alle sponplater skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel.

Rengjøringsmidler

Alle rengjøringsmidler skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller tilsvarende type 1 miljømerker.

Produkter med særskilte krav

Tropisk tømmer og fredet skog

Statsbygg har i alle sine kontraktbestemmelser inntatt strenge krav om regnskogmateriale og materiale fra fredet skog. Leverandøren har ansvar for å sette seg inn i gjeldende kontraktsbestemmelser for den aktuelle kontrakten.

Alt trevirke skal være PEFC- eller FSC-sertifisert.  
 
Det skal ikke benyttes produkter som inneholder trevirke fra tropisk tømmer. De vanligste sortene tropisk tømmer:

- Teak

- Merbau

- Mahogni

- Meranti

- Jatoba

- Wenge

- Akasie

- Eukalyptus

- Doussie

- Paraná pine

For en komplett liste vises til Regnskogfondets liste over de viktigste tropiske treslagene som finnes i norske butikker. Se: https://www.regnskog.no/no/hva-du-kan-gjore/unnga-tropisk-tommer/tropiske-treslag

Kobber

Kobber skal ikke benyttes til beslag.

Utskiftbare deler

Leverandøren skal sikre tilgang til utskiftbare komponenter og reservedeler for sentrale deler av skiltet, herunder relevante frontplater, tekstfelt, folier, festemidler osv. i minimum 10 år etter levering. Utskifting skal kunne gjennomføres uten vesentlig skade på øvrige deler av skiltet.

Resirkulert stål og aluminium

Skilt av aluminium eller stål skal ha tredjepartsverifisert EPD for stål- eller aluminiumsandelen av skiltene. Der EPD ikke foreligger skal produsenten dokumentere materialets resirkulerte innhold. Aluminium skal inneholde minimum 75 % resirkulert materiale. Stål skal inneholde minimum 80 % resirkulert materiale.

Avfallshåndtering, byggeplass og transport

Det skal sørges for at avfall blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Det kreves 90 % sortering av avfall etter vektprosent.  
 
Leverandøren skal etter levering eller montasje, dersom oppdragsgiver ber om det, ta med seg transportemballasje, paller og annen gjenbrukbar emballasje. Slik emballasje skal ombrukes der dette er mulig, eller leveres til egnet materialgjenvinning eller annen forsvarlig sluttbehandling.

Kontaktperson

Leverandøren skal oppgi en fast kontaktperson som mottar bestillinger og følger opp kontrakten vis a vis Statsbygg. Det forutsettes at leverandøren tilpasser sine arbeider med de øvrige aktiviteter på arbeidsstedet.

Arbeidstid

Alle arbeider forutsettes gjennomført innenfor ordinær arbeidstid i tidsrommet 07.00-17.00 mandag – fredag.

Kvalitet på arbeidet

Arbeidene skal inneha en slik kvalitet at det ikke skal være nødvendig for Statsbygg å kontrollere disse.

- Leverandøren skal gjøre seg kjent med Riksantikvarens/Byantikvaren/ Kommunens retningslinjer for arbeider på og i bygg med hensyn til fredede, vernede og bevaringsverdige bygg. Tjenesteyter skal i nær samhandling med Statsbygg, påse at arbeider ikke startes opp før det foreligger nødvendig godkjenning fra Kommune/Byantikvaren/Riksantikvar der dette er aktuelt.

Leverandøren sørger for adekvat avsperring/sikring mens arbeidet pågår, holder arbeidsstedet ryddig og foretar fullstendig opprydding etter fullført oppdrag. Leverandør skal selv stille med alt nødvendig utstyr for å gjennomføre oppdraget, eksempelvis verktøy og lift.

Universell utforming

Leveransen skal ivareta krav til universell utforming i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Plan og bygningsloven med tilhørende forskrift (TEK) og NS 11001 Universell utforming av byggverk og NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder legges til grunn.

Teknisk bistand

Det forutsettes at leverandøren kan bistå Statsbygg med kostnadsberegninger, teknisk bistand, enkle skisser, kalkulering m.m. for plan- og budsjettarbeid. Slik rådgivning og faglig bistand honoreres etter medgått tid og i henhold til særskilt bestilling.

FDVU-dokumentasjon

Tjenesteyteren skal levere FDVU- dokumentasjon senest 14 dager etter at oppdraget er fullført.

FDVU-dokumentasjonen skal være levert i Statsbyggs system for FDV dokumentasjon (Omega365) og akseptert før sluttfaktura godkjennes.