SHA-PLAN

Byggherrens SHA-plan for rivingsprosjekt

Prosjekt: Riving av rekkehus – Prinsen Camping, Ratvika, Ålesund

| Revisjonsdato | Hva er revidert | Signatur |
| --- | --- | --- |
| 03.07.2026 | SHA-plan | Dag R. Hansen |

Innledning

Bakgrunn

Krav om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser følger av arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften.

For rivingsarbeider er det også særlig relevant å være oppmerksom på at arbeidene kan innebære særskilt risiko, blant annet knyttet til:

ukjente konstruksjonsforhold, støv og farlige stoffer, arbeid i høyden, maskinell riving, avfallshåndtering, trafikk og logistikk.

Oppdatering, distribusjon og implementering av SHA-planen

SHA-planen skal oppdateres fortløpende dersom det oppstår vesentlige endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, herunder:

endringer i fremdrift, endringer i rekkefølge på rivearbeider, nye risikoforhold

endrede arbeidsmetoder, endringer i organisering eller ansvar

SHA-planen skal være lett tilgjengelig for alle virksomheter og arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen.

Kontaktoversikt

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post / telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | [må fylles ut] | [må fylles ut] | [må fylles ut] |
| Prosjektleder | Kjell Einar Hatløy | [må fylles ut] | [må fylles ut] |
| SHA-koordinator utførelse (KU) | [må fylles ut] | [må fylles ut] | [må fylles ut] |
| Hovedentrepren | [må fylles ut] | [må fylles ut] | [må fylles ut] |

Alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal drive systematisk HMS-arbeid og innarbeide relevante deler av SHA-planen i egen internkontroll, jf. internkontrollforskriften.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter riving av rekkehus på Prinsen Camping i Ratvika, Ålesund.

Arbeidene vil omfatte etablering av rigg og sikring av området, miljøsanering i nødvendig omfang, frakobling av tekniske installasjoner, selektiv riving, sortering og borttransport av avfall, samt opprydding av tomt etter avsluttet arbeid.

Prosjektet er et rivingsprosjekt og vil kunne medføre særskilte risikoforhold knyttet til blant annet:

ustabile konstruksjoner under rivearbeid, arbeid nært publikum og eventuelle naboer/gjester, støv, støy og vibrasjoner, håndtering av avfall og eventuelle farlige stoffer, bruk av maskiner og tunge kjøretøy, arbeid i høyden og fare for fallende gjenstander

Stedlige forhold

Følgende stedlige forhold skal vurderes særskilt:

mulig ferdsel av publikum, naboer og uvedkommende, intern trafikk og adkomst for maskiner og lastebiler, grunnforhold og bæreevne for maskiner, eksisterende kabler, ledninger og teknisk infrastruktur, eventuelle tilstøtende bygg, installasjoner eller terrengforhold

Det må avklares før oppstart om området er i bruk av andre, og om det er behov for ekstra sikring, avsperring eller midlertidige trafikktiltak.

Organisering av prosjektet

Entrepriseform: Totalentreprise

Organisasjonskart skal utarbeides og vedlegges. Kartet skal tydelig vise roller etter byggherreforskriften og øvrige sentrale roller i prosjektet.

Fremdriftsplan

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etablering av rigg og sikring av område | [dato] |
| 2 | Frakobling av strøm, vann, avløp og øvrige tekniske anlegg | [dato] |
| 3 | Kartlegging/miljøsanering før riving | [dato] |
| 4 | Ferdigstillelse | [dato] |

Detaljert fremdriftsplan bør legges ved som eget vedlegg. Fremdriftsplanen skal brukes aktivt for å unngå farlig samtidighet og for å koordinere arbeidene.

Spesifikke tiltak etter byggherreforskriften § 8 bokstav c

Byggherreforskriften § 8 bokstav c krever at SHA-planen skal inneholde spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. For rivingsprosjekter er dette særlig sentralt.

Prosjektspesifikke risikoforhold og tiltak

| Aktivitet / farekilde | Fare / uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Referansedokument | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etablering av riggområde i camping-/nærområde | Uvedkommende tar seg inn i anleggsområdet | Området skal gjerdes inn og skiltes tydelig. Adkomstpunkter skal holdes låst utenom arbeidstid. Det skal etableres rutiner for kontroll av avsperringer. | Riggplan, HMS-plan | Entreprenør |
| Nærhet til publikum, naboer eller campinggjester | Personskade som følge av ferdsel nær riveområdet | Det skal etableres fysisk avsperring med sikkerhetsavstand. Arbeidene planlegges slik at publikum ikke kan oppholde seg innenfor risikosone. Ved behov benyttes vakthold eller dirigering. | Riggplan, varslingsplan | Entreprenør |
| Frakobling av tekniske anlegg | Strømstøt, vannlekkasje, gasslekkasje, skade på ledningsnett | Alle tekniske anlegg skal kartlegges og frakobles av kvalifisert personell før rivearbeid starter. Frakobling skal dokumenteres. | Frakoblingsbekreftelser | Entreprenør |
| Miljøsanering | Eksponering for asbest, PCB, impregnert trevirke, farlig avfall eller andre helse- og miljøfarlige stoffer | Det skal gjennomføres miljøkartlegging før riving. Farlige stoffer skal saneres og håndteres etter gjeldende regelverk før ordinær riving starter. Arbeidene skal utføres av personell med nødvendig kompetanse og godkjenning. | Miljøkartleggingsrapport, avfallsplan | Entreprenør |
| Riving av bærende konstruksjoner | Ukontrollert sammenrasing, klemskader, dødsfall | Det skal foreligge riveplan/arbeidsbeskrivelse som angir rekkefølge for riving. Bærende konstruksjoner skal ikke fjernes uten at stabilitet er vurdert. Ingen arbeidstakere skal oppholde seg i faresone under maskinell riving. | Riveplan, risikovurdering | Entreprenør |
| Arbeid i høyden / tak / øvre bygningsdeler | Fall til lavere nivå | Arbeid i høyden skal planlegges med kollektive sikringstiltak som stillas, arbeidsplattform eller rekkverk der dette er mulig. Bruk av stige skal begrenses. Fallsikring skal benyttes der kollektiv sikring ikke er tilstrekkelig. | SJA, arbeidsinstruks | Entreprenør |
| Fallende bygningsdeler og materialer | Treffskader på personell eller tredjeperson | Det skal etableres og håndheves faresoner. Rivearbeid skal utføres i kontrollert rekkefølge. Ingen skal oppholde seg under hengende last eller i rivingsretning. | Riveplan, riggplan | Entreprenør |
| Bruk av gravemaskin og riveutstyr | Påkjørsel, klemskade, maskinvelt | Det skal være tydelig skille mellom gående og maskiner. Maskinfører skal ha nødvendig kompetanse. Arbeidsområdet skal ha avklart bæreevne og sikre kjøremønstre. Rygging skal begrenses og styres. | Riggplan, maskinplan | Entreprenør |
| Transport og bortkjøring av avfall | Trafikkulykker, påkjørsel, konflikt med øvrig ferdsel | Det skal utarbeides plan for interntrafikk og utkjøring. Leveranser og bortkjøring skal koordineres. Ved behov etableres trafikkdirigering. | Trafikkplan, riggplan | Entreprenør |
| Støv fra riving | Helseplager, redusert sikt, spredning til omgivelser | Støvdempende tiltak skal benyttes, eksempelvis vanning, tildekking og kontrollert riving. Egnet åndedrettsvern skal brukes ved behov. | Risikovurdering, HMS-plan | Entreprenør |
| Støy og vibrasjoner | Hørselsskade, belastning på omgivelser | Arbeidene skal planlegges og gjennomføres med hensyn til støybelastning. Hørselsvern skal benyttes. Naboer/berørte skal varsles ved behov. | Varslingsplan, HMS-plan | Entreprenør |
| Avfallshåndtering og sortering | Kuttskader, klemskader, eksponering for farlig avfall | Avfall skal sorteres i merkede fraksjoner. Farlig avfall skal lagres og leveres forskriftsmessig. Arbeidstakere skal bruke nødvendig verneutstyr. | Avfallsplan | Entreprenør |
| Brannfare ved varme arbeider eller maskinbruk | Brann i bygg, avfall eller nærliggende område | Varme arbeider skal kun utføres av personell med gyldig sertifikat. Slokkeutstyr skal være tilgjengelig. Brennbart materiale skal fjernes eller sikres. | Rutine for varme arbeider | Entreprenør |
| Uforutsette forhold i eksisterende bygg | Skjulte hulrom, ukjente installasjoner, ustabile deler | Ved avvik fra kjent underlag skal arbeid stanses og ny risikovurdering gjennomføres før videre arbeid. | Avvikssystem, SJA | Entreprenør |

Rutiner for avviksbehandling etter byggherreforskriften § 8 bokstav d

Alle på bygge- og anleggsplassen har ansvar for å melde fra om forhold som avviker fra SHA-planen eller som medfører nye risikoforhold.

Rutine

- Avvik eller behov for endring meldes umiddelbart til BH og nærmeste leder.

- Dersom forholdet innebærer umiddelbar fare for liv og helse, skal arbeidet stanses straks.

- BH registrerer avviket i prosjektets avvikssystem.

- Nødvendige tiltak vurderes av byggherre/prosjektleder i samråd med KU og entreprenør.

- SHA-planen oppdateres ved behov.

- Endringer kommuniseres til alle berørte virksomheter.

Krav fra byggherren

Riggplan

Entreprenøren skal utarbeide riggplan som viser:

Inngjerding og avsperring, Adkomst og kjøremønster, Plassering av maskiner og containere, Lagring av avfall og farlig avfall, Førstehjelpsutstyr, Brannslokkeutstyr

Rømningsveier og møteplass

Forhåndsmelding

Det må vurderes om prosjektet utløser krav om forhåndsmelding til Arbeidstilsynet etter byggherreforskriften § 10.

Oversiktsliste

Det skal føres oversiktsliste over alle som utfører arbeid på plassen, jf. byggherreforskriften § 15.

Sikker jobbanalyse (SJA)

Det skal gjennomføres SJA før oppstart av arbeidsoperasjoner med særlig risiko, herunder:

riving av bærende konstruksjoner, arbeid i høyden, løfteoperasjoner,

arbeid med ukjente forhold

Dokumentasjon før oppstart

Før rivearbeid starter skal følgende foreligge:

HMS-plan, riggplan, fremdriftsplan og riveplan / arbeidsbeskrivelse, miljøkartlegging / miljøsaneringsbeskrivelse, avfallsplan