Grimstad kommune

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Kjøp av åtte boliger til bofelleskap tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser

​​

​

​ Innhold

1	Innledning	2

2	Overordnet om ytelsen	3

2.1	Behovsbeskrivelse	3

3	Krav til ytelsen	4

3.1	Overordnede retningslinjer	4

3.2	Generelle bygningsmessige krav	5

3.3	Private boenheter, fellesarealer og personalbase	6

3.4	Utomhusanlegg	7

3.5	Rolle- og ansvarsfordeling	8

3.6	FDVU-Dokumentasjon	9

3.7	Miljøkrav	10

​ ​

Innledning

Grimstad kommune skal kjøpe 8 nye nøkkelferdige boliger med tilhørende fellesrom, personalbase, uteareal, adkomst og parkering. Boligene skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

Dette bilaget oppstiller oppdragsgivers krav til ytelsen. Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

Denne anskaffelsen er et kjøp av nøkkelferdige boliger/bygg. Leverandøren er ansvarlig for all prosjektering, regulering, bygging, koordinering og fremdrift. Grimstad kommune får ikke utført bygge- eller anleggsarbeid, og opptrer derfor ikke som byggherre etter byggherreforskriften.

Overordnet om ytelsen

Bruksformål og funksjonelle behov

Bygget skal være moderne, funksjonelt og med en gjennomført arkitektur.

Prinsippene til Husbankens Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg (se bilag 1a) skal følges.

Boligene bør lokaliseres i ordinære bomiljøer og på steder som fremmer sosiale interaksjoner. De bør være plassert i sentrale områder med god tilgang til offentlig transport. Beliggenheten er avgjørende for at beboerne har muligheten til å utforske nærområdet på egen hånd. Dette gir dem muligheten til å oppsøke viktige sosiale møteplasser som sentrum, dagligvarebutikker, kafeer og andre nødvendige fasiliteter.

Utearealet bør fortrinnsvis være ut mot bakgård eller lignende, og ikke ut mot trafikkareal.

Hovedinngang bør ikke være mot trafikkert område.

Overordnede retningslinjer

Tilbyder må legge til rette for individuelle tilpasninger i hver enkelt leilighet. Hver bruker skal kunne velge kostnadsfritt mellom ulike standard farger og materialer som er beskrevet i kapittel 3.2

Husbankens Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Det skal leveres 8 selvstendige omsorgsboliger, jf. bilag 1a - husbankens veileder.

Kapittel 5 i bilag 1a definerer minimumskravene for dimensjoner.

Sjekklisten i bilag 1a kap. 5.7 skal følges. Det er ønskelig at så mange som mulig av anbefalingene i sjekklisten følges.

Boenhetene med tilhørende rømningsveier plasseres i risikoklasse 6.

Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg er tilgjengelig via lenken under og gjeldene versjon på kunngjøringstidspunktet følger vedlagt som bilag 1a.

bilag 1a - veileder for lokalisering mv. 8f7.pdf

Lokalisering er en viktig premiss for å få til løsninger som støtter normalisering og integrering.  Boligene skal plasseres innenfor den røde avgrensingen vist på Kart 1 under.

I tillegg gjelder følgende begrensninger:

- Gangavstand til nærmeste dagligvareforretning skal ikke være lengre enn 2 km.

- Gangavstand til nærmeste bussholdeplass som ligger langs kollektivaksen (kart 2) skal ikke være lengre enn 1 km.

Kart 1: Avgrensning.

Kart 2: Kollektivakse (sort linje)

Arbeidsmiljølov

Personalbase skal ivareta alle krav i arbeidsmiljøloven. Aktuelle rom som inngår i personalbasen med egen inngang, parkering, medisinrom, lager/renholdsrom, hvilerom, medisinrom, pauserom m/ kjøkken, garderobe, kontor, fellesareal og soverom for nattevakt.

Det skal planlegges etter Arbeidstilsynets preaksepterte løsninger. Det henvises til Arbeidstilsynets sider https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/byggesak/ for en liste over preaksepterte løsninger.

Krav til utførelse av arbeider

Arbeidene skal utføres ihht «Rent Tørt Bygg».

Sluttrengjøring; Bygningsmessige og tekniske installasjoner skal være rengjort før lukking. Bygget skal være overtas «nøkkelferdig» og ferdig rengjort for innflytting. Alle tekniske anlegg skal være testkjørt og feil rettet opp før bygget overtas av oppdragsgiver

Funksjonskrav

Generelle bygningsmessige funksjoner

Krav om universell utforming etter NS 11001

For alle områder der beboere og personale ferdes settes det krav til universell utforming etter NS 11001.

Akustiske forhold

Akustiske forhold skal være i tråd med NS8175:219 lydklasse C.

Beslag og låsesystem

Innvendig låsesystem til personalets arealer skal inn på kommunens eget låsesystem med både nøkkel og adgangskort.

Automatikk

Det skal være dørautomatikk på dører for hovedinngang og fellesareal.

Alle rom i boenhetene unntatt bod, skal ha eget datapunkt med tilhørende stikkontakt for evt. velferdsteknologiske løsninger. Det er ønskelig med doble stikk for strøm og data.

Internett må følge IKT-Agders krav. Grimstad kommune har en kollektiv løsning som det skal tilrettelegges for. Se bilag 1b - IKT Agder - krav og anbefalinger for datanettverk i bygg 15-01-21 for nærmere detaljer.

Brannalarmanlegg skal være adresserbart. Det skal være panel ved hovedinngang og personalavdeling. Sprinkleranlegg skal installeres.

Energikilder

Primær energikilde skal være væske/vann-varmepumpe. Sekunder energikilde skal være El-kjele. Termostater bør være fastmontert og ikke mobil/batteridreven.

Tekniske anlegg

Det skal installeres ett ventilasjonsanlegg per leilighet og hver leilighet skal ha egen strømmåler. Sprinkleranlegg skal installeres. Personalbase skal ha eget ventilasjonsanlegg og strømmåler.

Private boenheter, fellesarealer og personalbase

Private boenheter

Boenhetene skal bestå av minimum entre, stue/kjøkken, ett soverom, bad og bod. Alle kommunikasjonslinjer og fluktveier skal være klare og enkle.

Boden skal være på minimum 3m2. Det forutsettes da at det er ekstra lagringsplass i bod tilknyttet parkeringsanlegg eller liknende.

Stue/kjøkken

Kjøkkeninnredning skal inneholde alle funksjoner til et komplett kjøkken. Oppvaskmaskin og kjøleskap skal være del integrert.

Soverom

Soverom skal leveres med garderobeskap minimum 100x60x210 cm og skal ha plass til en dobbeltseng.

Bad

Bad skal ha vegghengt toalett samt sluk og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Det skal tilrettelegges for dusjkabinett.

Valg av interiør og overflater

Brukerne skal ha mulighet til å gjøre individuelle tilpasninger innenfor tilbyders standardsortiment. Følgende valg skal kunne gjøres:

- Interiør kjøkken: Det skal tilbys tre alternative valg fra tilbyders standardsortiment.

- Interiør bad: Det skal tilbys tre alternative valg fra tilbyders standardsortiment.

- Veggflater: Brukerne skal fritt kunne velge mellom seks ulike veggfarger fra tilbyders standard sortiment.

- Gulv (oppholdsrom): Det skal tilbys tre ulike typer høytrykkslaminat som standardvalg.

- Baderomsvegger: Det skal være mulig å velge mellom tre ulike farger på baderomsplater fra standard sortiment.

- Baderomsgulv: Det skal tilbys tre ulike flisfarger som standardvalg.

Private uteoppholdsarealer

Hver boenhet skal ha privat uteoppholdsareal på minst 8kvm. Disse bør fortrinnsvis være ut mot bakgård eller lignende, og ikke ut mot trafikkareal.

Dersom privat uteoppholdsareal er på bakkeplan, skal det være avgrenset mot tilstøtende eiendommer eller fellesarealer.

Fellesarealer

fellesarealer skal utformes slik at beboere og ansatte kan samles i et felles oppholdsrom med kjøkken, hvor det er mulighet for å lage mat, spise og se på TV.

Det skal leveres felles kjøkken med kjøkkenbenk med kum, ovn, oppvaskmaskin, kjøleskap, benkeskap med skuff for bestikk, og overskap med plass til servise.

Fellesarealer og personalbase bør være lokalisert i tilknytning til hverandre, slik at ansatte har oversikt over hvem som kommer og går.

Personalbase tilknyttet til fellesarealer

Personalbasen skal inneholde følgende:

- Pauserom/oppholdsrom med plass til 4 stk. 
Kjøkken skal leveres med kjøkkenbenk med kum, oppvaskmaskin, kjøleskap, benkeskap med skuff for bestikk, og overskap med plass til servise.

- Garderobe med eget låsbart omkledningsrom. Garderobe skal ha eget toalett, dusj og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

- Kontor/overlappsrom med datapunkter, plass til pult og printer. Minimum 6 m2.’

- Soverom for nattevakt: Rommet skal ha plass til enkeltseng, stol og nattbord.

- Det bør i tillegg et kontor med plass til møtebord for 4 stk med lydtett/ støyisolerende dør (db30). Minimum 6 m2.

- Medisinrom med vask og kjøleskap, benkplass til PC. Adgangskontroll inn til medisinrom og opplegg til adgangskontroll til medisinskap (Oppdragsgiver vil selv besørge medisinskap). Adgangskontrollen skal inn på kommunens system som er ARX. Medisinrom skal være 5 m2 eller større

- Eget rom med lagerplass for personale til utstyr (vasking, toalettpapir, smittevern, uniform, etc.) i tilknytning til garderobe. Minimum 5 m2.Det skal leveres minst 4 låsbare skap.

Utomhusanlegg

Parkering og adkomst til bygning

Det kreves totalt 6 parkeringsplasser, hvorav 2 skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede (HC) og 4 skal være ordinære.

To av de ordinære parkeringsplassene skal klargjøres med føringsveier for elbillading, tilkoblet egen strømmåler. Grimstad kommune vil selv stå for anskaffelse og montering av selve elbilladerne.

Parkeringsarealet skal ha fast dekke, og det er ønskelig at parkeringsanlegget er overbygget. Det stilles ikke absolutte krav om at parkeringsplassene etableres på tomten, men de skal være lokalisert i umiddelbar nærhet til bygget.

Dersom bygget har egen hovedinngang, bør det være mulig for personbil å kjøre helt frem til inngangen og snu uten behov for rygging.

Det skal i tillegg etableres egen sykkelparkering utendørs, i tilknytning til bygget.

Veganlegg

Dersom veg skal overtas av kommunen skal veganlegget følge kommunens vegnormal og veglysnormal.

Utvendig bod

Hver boenhet skal ha egen utvendig bod el. lignende til hjelpemidler og beboeres lagringsbehov med innlagt strøm for lading av elektriske hjelpemidler. Bodene skal være minimum 5 m2. Inngang dobbeltdør skal ha minimum lysåpning 120cm.

Felles uteoppholdsarealer

Det er ønskelig med et solrikt felles hageanlegg egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Rolle- og ansvarsfordeling

Tilbyder skal beskrive den interne rolle- og ansvarsfordelingen i prosjektet, samt hvordan samhandlingen med oppdragsgiver er tenkt organisert. Beskrivelsen skal som minimum inkludere:

- Oversikt over nøkkelroller hos tilbyder og tilhørende ansvar (f.eks. prosjektleder, teknisk ansvarlig, fagressurser, kundekontakt).

- Hvem som innehar de ulike rollene (navn og stilling, dersom kjent).

- Hvordan samarbeid og kommunikasjon mellom rollene er organisert internt hos tilbyder.

- Eventuelle underleverandører og deres roller i prosjektet.

- Beskrivelse av grensesnitt og samhandlingsrutiner mellom tilbyder og oppdragsgiver, inkludert:

- Hvem som er tilbyderens primære kontaktpunkt mot oppdragsgiver.

- Hvordan beslutninger og avklaringer skal håndteres.

- Rutiner for rapportering, møter og fremdriftsoppfølging.

Oppfølging av SHA-arbeidet

Innretningen i anskaffelsesmodellen gjør at kommunen ikke har ansvar for SHA-oppfølging. Det vil allikevel føres kontroll over kvaliteten på SHA-arbeidet. Grimstad kommune utpeker ansvarlig person som skal ha fri adgang til byggeplass og tilbyders HMS-systemer gjennom hele prosjektet.

Derfor bes tilbyder om å utarbeide en beskrivelse av hvordan SHA skal ivaretas i prosjektet.

FDVU-Dokumentasjon

FDVU-dokumentasjon skal leveres i henhold til krav i TEK17 og skal leveres på norsk.

Tilbyder skal utpeke en ansvarlig kontaktperson for FDVU-leveranse.

Klima- og Miljøkrav

Energieffektivitet

Boligene med tilhørende fellesarealer skal sertifiseres til energiklasse A.
Oppnådd energiklasse skal dokumenteres i en offisiell energiattest og lastes opp på https://www.enova.no/energimerking.

Leveranser av konstruksjonsstål og betong

- Konstruksjonsstål skal ha en gjennomsnittlig resirkuleringsandel på minimum 50 %.

- Armeringsstål skal ha 100 % resirkuleringsandel.

- All betong skal leveres i lavkarbon klasse A.

Dokumentasjon: Produktspesifikasjoner og leverandørbekreftelser.

Avfallshåndtering

- Avfallsmengde fra utførelsesfasen skal ikke overstige 45 kg/m² BRA.

- Minimum 85 % kildesortering skal oppnås.

Følgende fraksjoner skal sorteres:

Betong/Tegl, Elektrisk og elektronisk avfall, Farlig avfall, Gips, Glass, Impregnert trevirke, Metall, Papp, Plast, Restavfall, Ubehandlet trevirke.

Dokumentasjon: Avfallsplan, sorteringsoversikt og rapportering fra byggeplass.