SSA-L-2026

Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

bilag til SSA-L - versjon 2026

Bilag til SSA-L – Avtale om løpende tjenestekjøp over internett– versjon 2026

Innhold:

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	3

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten	18

Bilag 3: Plan for etableringsfasen	31

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner	32

Bilag 5: Administrative bestemmelser	33

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser	34

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten	36

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen	49

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser	50

Bilag 10: Forpliktelseserklæring	51

Bilag 11: Aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv	52

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

# 1. Bakgrunn, omfang og gjennomføring

REG skal anskaffe nivåmåling av avfall i containere og beholdere som en tjeneste. Papp- og papiravfall er mest aktuell avfallstype, men REG skal kunne ta løsningen i bruk på andre avfallstyper og beholdertyper. Aktuelle oppsamlingsenheter er nedgravde bunntømte containere, overflatecontainere og hjulbaserte beholdere. Oppsamlingsenhetene er geografisk spredt over hele byen.

Leverandøren skal ha helhetlig ansvar for at nivåmålerne til enhver tid er operative, kalibrerte og sender riktig data. Data skal understøtte behovsbasert tømming og ruteplanlegging. Det skal utredes om løsningen kan erstatte RFID-basert tømmeregistrering, og om posisjonsdata kan brukes til å kontrollere at riktig beholder står på riktig sted.

## Volum

REG oppgir volum, ikke budsjettramme. Tilbyder er ikke garantert et bestemt volum.

| Omfang | Antall |
| --- | --- |
| Bundet volum de første tre månedene | 500 enheter – ca. fordelt på 400 nedgravde og 100 overflate (beholder/container) |
| Scope for første kontraktsperiode, ikke bindende | Ca. 2 000 enheter. 500 er bundet, resten er opsjon REG kan utløse trinnvis |

Hvor mange abonnement REG tegner ut over de 500, avgjøres av enhetsprisen holdt mot REGs interne budsjettramme, samt resultat av innføringsperioden.

## Faser

| Fase | Når | Hvem deltar | Hva skjer |
| --- | --- | --- | --- |
| Brukerevalueringsfasen | I konkurransen, før tildeling | Alle tilbydere som leverer kvalifisert tilbud | Tilbudte løsninger prøves parallelt i praktisk drift i ca. 4 uker, med 20 beholdere per tilbyder. Resultatet vektes inn i tildelingen |
| Innføringsperioden | Første tre måneder etter kontraktsignering | Kun den valgte leverandøren | Sensorer monteres på 500 enheter, valgt av REG innenfor fordelingen 400 nedgravde og inntil 100 overflate (hjulgående/container). Perioden varer tre måneder regnet fra kontraktsignering. |
| Prosjektet | Innføringsperiode pluss ett år, med opsjon på forlengelse og utvidelse | REG og den valgte leverandøren | Benyttes til optimalisering og vurdering av hvilke gevinster REG oppnår internt |

Videre utrulling skjer som opsjon per enhet. REG utløser opsjon på ytterligere enheter når og i det omfanget REG ønsker, gjennom hele avtaleperioden, til prisen i det gjeldende volumintervallet. REG er ikke forpliktet til å utløse opsjonen, og det påløper ingen kostnad ved å la den stå uutløst.

| Opsjon | Gjelder | Utløses av |
| --- | --- | --- |
| Utvidelse | Flere enheter, til prisen i gjeldende volumintervall | REG, når og i det omfanget REG ønsker |
| Forlengelse | Lengre avtaleperiode, ett år av gangen | REG, før inneværende periode utløper |

## Brukerevalueringsfasen – slik gjennomføres den

Nivåmåling er en tjeneste som er vanskelig å vurdere på papiret. REG prøver derfor de tilbudte løsningene i praktisk drift før tildeling.

Hvem deltar. Alle tilbydere som leverer et kvalifisert tilbud. Det er ikke et forhåndsutvalg.

Oppstart. Fasen starter innen én uke etter tilbudsfrist. Tilbyder må derfor være klar til å montere utstyr og gi REG tilgang til plattform og ruteplanleggingsverktøy fra dette tidspunktet.

Omfang. 20 oppsamlingsenheter per tilbyder, valgt av REG. Enhetene er fordelt på ulike beholdertyper og ruter. Tilbyder monterer og demonterer eget utstyr, og bærer egne kostnader ved deltakelsen.

Varighet. Om lag fire uker sammenhengende drift, i tillegg til tid til montering og opplæring i forkant.

Hva REG gjør. Renovatørene angir beholderens fyllingsnivå i forbindelse med tømming. Driftskoordinatorene bruker plattformen og ruteplanleggingsverktøyet i det daglige gjennom perioden. Feil, varsler og hendelser loggføres løpende.

Hva som vurderes.

- Datakvalitet og pålitelighet (rad 2.8)

- Brukervennlighet og robusthet (rad 4.11, 6.9)

- Ruteplanlegging (rad 6.8 og 6.9). Vurderingen gjøres av de samme personene hos REG for alle tilbydere.

Opplæring og demonstrasjon. Tilbyder gir opplæring i plattform og ruteplanleggingsverktøy i én økt, med samme agenda og varighet for alle tilbydere. Ruteplanleggingsverktøyet demonstreres og brukes på tilbyders egne testbeholdere og samt egne data fra andre steder dersom REGs data ikke er tilstrekkelig under demonstrasjonen.

Hva som ikke vurderes. Integrasjon mot REGs systemer testes ikke i fasen. Den er minimumskrav, jf. kapittel 4.

Konsekvens av manglende deltakelse. Tilbyder som ikke stiller med utstyr eller verktøy i tide, får null poeng på de evalueringskravene som vurderes i fasen.

Poengsetting og vekting av fasen framgår av konkurransegrunnlaget.

## Krav

| Kolonne | Forklaring |
| --- | --- |
| Nr | Kravets nummer. Første siffer viser hvilket kapittel kravet hører til |
| Krav | Kravets innhold. Bruk kolonnen «Tilbyders kommentar» eller et vedlegg til utdyping |
| Dokumentasjon | Hva tilbyder skal legge ved eller beskrive for å vise at kravet er oppfylt |
| Type | M = minimumskrav, besvares Ja eller Nei. E = evalueringskrav, formulert med «bør» og poengsatt mot tildelingskriteriene. «E – tilbud» vurderes på det innsendte tilbudet, «E – brukereval.» vurderes i brukerevalueringsfasen |
| Svar | Ja eller Nei. «Nei» på et minimumskrav kan føre til at tilbudet avvises |
| Tilbyders kommentar | Fritekst, eventuelt med henvisning til vedlegg |

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Innføringsperioden aksepteres som beskrevet i dette kapittelet: montering på inntil 500 enheter (400 nedgravde og inntil 100 hjulgående), utvalg bestemt av REG, tre måneders varighet, og at videre utrulling skjer som opsjon REG kan utløse gjennom hele avtaleperioden uten å være forpliktet til det | Aksept av vilkår | M |  |  |

# 2. Nivåmåling – funksjon og datakvalitet

Kapittelet dekker hva løsningen skal måle og rapportere, og hvilken kvalitet dataene skal ha. Papp- og papiravfall er en krevende avfallstype med tanke på at hele og uåpnede esker, propp ved innkast, fukt og kondens kan feilmålinger som REG bør kunne se forskjell på fra en reelt full beholder.

Nøyaktighet kontrolleres i brukerevalueringsfasen ved at renovatøren angir fyllingsgrad rett før tømming, i fem nivåer: under en fjerdedel, en fjerdedel til halv, halv til trekvart, trekvart til full, og full eller overfylt. Sensorens verdi sammenlignes med renovatørens estimerte nivå. Hvordan samsvaret poengsettes, framgår av evalueringsmetoden i konkurransegrunnlaget.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Fyllingsgrad per beholder rapporteres som prosentandel, uavhengig av sensor- og radioteknologi | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.2 | Dokumentert håndtering av kjente feilkilder for papp- og papiravfall – hele og uåpnede esker, propp ved innkast, fukt og kondens – inkludert hvilken varsling som utløses | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.3 | Kvalitetsflagg per måling, for eksempel usikker måling, mistanke om propp eller statisk nivå, og sensor offline | Teknisk/API-besk. | M |  |  |
| 2.4 | Terskel for «full beholder» kan settes individuelt per beholder og avfallstype | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.5 | Målefrekvens: minst to målinger og rapporteringer av fyllingsgrad per døgn, konfigurerbart til høyere. Registrert tømming skal rapporteres som egen hendelse, uten å vente på neste planlagte sending | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.6 | For beholdere over bakken: Enhetens posisjon rapporteres ved registrert bevegelse av enheten, samt ved tømming. Posisjonen rapporteres med høyest mulig nøyaktighet, maksimalt 10 meter avvik. REG skal i tillegg kunne be en sensor rapportere sin posisjon ved behov, inntil én gang per døgn, via konsoll eller API. | Teknisk beskrivelse + aksept | M |  |  |
| 2.7 | Leverandøren forplikter seg til å delta i og gjennomføre brukerevalueringsfasen, og tilrettelegger for måling ved å gi REG uttrekk av rapportert fyllingsgrad med tidsstempel per beholder, til sammenligning med renovatørens registrering ved tømming | Aksept + beskrivelse av opplegg | M |  |  |
| 2.8 | Løsningen bør ha høy datakvalitet og pålitelighet i praksis: samsvar med renovatørens estimat ved tømming, treffsikre varsler om propp og bro, kort varslingslatens og god håndtering av papp- og papiravfall. Vurderes samlet | Teknisk beskrivelse og brukerevalueringsfase | E – tilbud + bruker-evaluering. |  |  |

# 3. Drift, service og oppfølging

Ansvaret for at sensorene virker ligger hos leverandøren gjennom hele avtaleperioden. REG skal ikke måtte oppdage selv at en sensor har sluttet å sende, og skal ikke bruke egne ressurser på å dokumentere at leverandøren ikke leverer. Leverandøren overvåker, varsler og rapporterer, og avregner selv vederlaget mot oppnådd datakvalitet.

En praktisk forutsetning: de nedgravde beholderne eies i stor grad av kundene, ikke av REG. Montering og service forutsetter tilgang som REG tilrettelegger.

Servicenivåer (SLA):

| Parameter | Krav | Måles som |
| --- | --- | --- |
| Datadekning, samlet | Minst 95 % av forventede målinger per måned (unntatt er forhold utenfor leverandørens kontroll som kan dokumenteres) | Mottatte målinger delt på planlagt sendte, aggregert over alle enheter |
| Plattformens oppetid | 99 % per måned | Utenom avtalte vedlikeholdsvinduer |
| Varsling om «stille» sensor | Innen 24 timer | Fra forventet rapportering ikke er mottatt |
| Reparasjon eller utskifting av enhet | Innen 4 virkedager | Fra første varsel om «stille» sensor eller annen melding om feil. Dersom det kreves nøkler gjelder fristen fra leverandøren har fått tilgang. Behov for tilgang må varsles REG umiddelbart. |

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Proaktiv digital varsling til REG innen 24 timer etter at en forventet rapportering ikke er mottatt, eller når en sensor viser vedvarende avvikende data | Beskrivelse av rutine | M |  |  |
| 3.2 | Leverandøransvar for all montering, kalibrering, oppgradering, feilsøking, vedlikehold og utskifting av defekte enheter gjennom hele avtaleperioden. Montering skal i all hovedsak skje uten bistand fra REG (unntatt der det kreves nøkler for tilgang). | Driftsmodell | M |  |  |
| 3.3 | Oppmåling og kalibrering av den enkelte oppsamlingsenhet er leverandørens ansvar, inkludert eventuell innhenting av mål – høyde, volum og innkasthøyde – før montering | Beskrivelse av rutine | M |  |  |
| 3.4 | Kjøretøy til montering og service i Oslo er nullutslipps- eller biogasskjøretøy | Egenerklæring | M |  |  |
| 3.5 | Beskrivelse av forventet vedlikeholdsfrekvens per sensor | Beskrivelse | M |  |  |
| 3.6 | Servicenivåene i SLA-tabellen over aksepteres: samlet datadekning minst 95 % (unntatt er forhold utenfor leverandørens kontroll som kan dokumenteres med logg, tidsstempel og om nødvendig bilde), plattformoppetid 99 %, varsling om «stille» sensor innen 24 timer, og reparasjon eller utskifting av enhet innen 4 virkedager fra første varsel. Dersom det kreves nøkler, gjelder fristen fra leverandøren har fått tilgang. Behov for tilgang må varsles REG umiddelbart. | Aksept + SLA-dokument | M |  |  |
| 3.7 | Leverandøren overvåker og rapporterer aktivt på datakvalitet – mottatte data mot planlagt sendte, og egne stikkprøver mot virkeligheten – og bruker rapporteringen til selv å avregne fakturaen mot oppnådd datakvalitet, jf. avkortningsmodellen i kapittel 7 | Rutine + eksempel­rapport | M |  |  |
| 3.8 | Konfigurerbare min- og maksterskler per beholder og avfallstype ved dynamisk tømming. Fast minimumsfrekvens kan opprettholdes for avfallstyper med egne krav | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 3.9 | Håndtering av at nedgravde beholdere i stor grad eies av kundene. REG tilrettelegger med nøkler for montering/service ovenfra i nedgravde enheter. I særskilte tilfeller kan REG bistå med andre ting | Beskrivelse + aksept | M |  |  |
| 3.10 | Leverandøren bør ha en effektiv modell for fysisk service og utskifting, med kort responstid | Beskrivelse | E – tilbud |  |  |

# 4. Dataintegrasjon, plattform og sikkerhet

Dataene skal inn i REGs egne systemer, ikke bare være synlige i leverandørens dashbord. Kravene er derfor rettet mot API, dataformat og eierskap til historikken, og mot at REG skal kunne bytte leverandør uten å miste data.

Integrasjonen testes ikke i brukerevalueringsfasen. Den er minimumskrav med kontraktsfestet milepæl etter avtalestart, og etableringen er inkludert i månedsprisen.

REG benytter Mulesoft som integrasjonsplattform både til sending og mottak av data. REG benytter FieldData som driftssystem.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Eksisterende API-dokumentasjon framlagt ved tilbud – dataformat, autentisering og leveransefrekvens – for løsningen slik den faktisk driftes i dag | API-dokumentasjon | M |  |  |
| 4.2 | Verifisert operativ dataleveranse til REGs systemlandskap innen 30 dager etter kontraktsignering | Innføringsplan | M |  |  |
| 4.3 | Leverandøren kan hente oppdatert informasjon om REGs hentesteder og beholdere maskinelt fra REGs API, og holder egne data synkronisert med REGs registre | Teknisk/API-besk. | M |  |  |
| 4.4 | Kvalitetsflagg, feilstatus og varsler leveres som strukturert API-data innen 20 minutter fra plattformen har mottatt målingen. Kravet gjelder plattformens egen latens, ikke sensorens sendefrekvens | Teknisk/API-beskrivelse | M |  |  |
| 4.5 | Lokal buffring ved nettverksbortfall med kapasitet for minimum siste 8 målinger. Ved gjenoppretting leveres data med korrekt opprinnelig måletidspunkt, ikke mottakstidspunkt | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 4.6 | Løpende API-tilgang for REG til fullstendige rådata gjennom hele kontraktsperioden | Teknisk/API-beskrivelse | M |  |  |
| 4.7 | Eksport av full historikk i maskinlesbart, ikke-proprietært format ved kontraktsslutt eller leverandørbytte, uten tilleggskostnad | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 4.8 | Kryptering i transitt og hvile med standard, dokumenterte metoder. Rollebasert tilgangsstyring og lagring innenfor EØS | Sikkerhetsdokumentasjon | M |  |  |
| 4.9 | Leverandøren bør dokumentere erfaring med API-basert integrasjon mot kunders fagsystemer og integrasjonsplattformer, uavhengig av hvilke systemer det gjelder | Referanser/­dokumentasjon | E – tilbud |  |  |
| 4.10 | Løsningen bør ha dokumentert arkitektur for skalering til prosjektets fulle omfang og videre | Arkitekturdokumentasjon | E – tilbud |  |  |
| 4.11 | Løsningen som helhet bør være brukervennlig og robust i praktisk drift, herunder ved nettverksutfall. | Teknisk beskrivelse og brukerevalueringsfase | E – bruker­eval. |  |  |
| 4.12 | Løsningen bør ha god posisjonsnøyaktighet når REG ber om en posisjonsrapport, siden det er den REG bruker til å kontrollere at riktig beholder står på riktig sted. Oppgi oppnåelig nøyaktighet både ved ordinær rapportering og ved forespurt måling | Teknisk beskrivelse | E – tilbud |  |  |

# 5. Automatisk tømmeregistrering (alternativ til RFID)

REG ønsker å vite om nivåmåling kan erstatte RFID-basert tømmeregistrering, men setter det ikke som et generelt minimumskrav. REG har ikke automatiske tømmedata i dag, og har derfor ingen datakilde å verifisere en registreringsrate mot. Skal registreringsraten måles, må det gjøres ved manuell logging.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Leverandøren bør beskrive metode for å registrere tømming uten RFID, inkludert hvordan hendelsen skilles fra flytting, velt eller hærverk | Teknisk beskrivelse | E – tilbud |  |  |
| 5.2 | Dersom løsningen tas i bruk til avregning mot renovatør eller til fakturering, leveres data med sporbarhet og tidsstempling som holder i en revisjons- eller tvistesituasjon | Teknisk beskrivelse | M |  |  |

# 6. Ruteplanlegging

Avansert ruteplanlegging på grunnlag av nivåmåling inngår i anskaffelsen. Verktøyet evalueres i hovedsak ved demonstrasjon og bruk i brukerevalueringsfasen.

Arbeidsdelingen REG legger til grunn: leverandøren leverer behovssignalet – hvilke beholdere trenger tømming, når forventes de fulle, og med hvilken prioritet. REG kan velge om ruterekkefølgen beregnes i leverandørens verktøy eller i REGs egen løsning. Et leverandørverktøy ser bare beholdere med leverandørens egne sensorer, mens en reell rute i tillegg inneholder beholdere uten sensor og andre beholdertyper.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Prognosert tidspunkt for når en beholder forventes å nå tømmeterskel, og en prioritert liste over enheter som trenger tømming, tilgjengelig via API | Teknisk/API-besk. | M |  |  |
| 6.2 | Terskler og driftsrammer konfigurerbare per beholder, avfallstype og område | Teknisk besk. | M |  |  |
| 6.3 | Behovssignal og eventuelle ruteforslag kan utveksles maskinelt med REGs løsning for ruteplanlegging og formidling til sjåfør. En eventuell leverandørspesifikk sjåfør-app er valgfri tilleggskanal | Integrasjons­besk. | M |  |  |
| 6.4 | Sammenligning mot REGs eksisterende tømmeplan som baseline, med dokumentert differanse i antall tømminger, kjørte kilometer og antall kjøretøy for de beholderne som inngår. Sammenligningen kan kjøres av REG selv, uten leverandørbistand | Eksempel­rapport | M |  |  |
| 6.5 | Rutedata og behovssignal tilgjengelig via API og eksporterbart i ikke-proprietært format | API-dokumentasjon | M |  |  |
| 6.6 | Leverandøren stiller med ruteplanleggingsverktøyet i brukerevalueringsfasen, satt opp med de testbeholderne leverandøren selv har montert sensorer på, og gjennomfører opplæring og demonstrasjon etter REGs felles agenda | Aksept av vilkår | M |  |  |
| 6.7 | Leverandøren oppgir hvor lang datahistorikk verktøyet trenger før ruteforslagene er pålitelige, og beskriver når og hvordan verktøyet tas i bruk. Det settes ikke i drift fra dag én | Innføringsplan | M |  |  |
| 6.8 | Verktøyet bør vise hvorfor et ruteforslag ser ut som det gjør, slik at REG kan kontrollere og stole på forslaget | Vises i demo og teknisk beskrivelse | E – tilbud + bruker­eval. |  |  |
| 6.9 | Verktøyet bør være brukervennlig og gi REG kontroll: gjennomgå, endre, godkjenne og overstyre ruteforslag, og selv justere hva rutene optimaliseres mot uten leverandørbistand. Vurderes samlet | Teknisk beskrivelse + Vises i demo og bruk i brukerevaluerings-perioden | E – tilbud + bruker­eval. |  |  |
| 6.10 | Verktøyet bør håndtere at bare en del av beholderne på en rute har sensor, og kunne ta inn beholdere uten sensor i planleggingen. REG bør kunne legge inn et tilsvarende antall beholdere uten sensorer som de har aktive med sensor, uten ekstra kostnad (Ikke ett må krav). Eksempelvis 500 med sensor + 500 uten | Teknisk beskrivelse | E – tilbud |  |  |
| 6.11 | Verktøyet bør håndtere avvik underveis i kjøredagen, for eksempel omruting ved trafikkhendelser | Teknisk beskrivelse. | E – tilbud |  |  |

# 7. Kontrakts- og prismodell

Anskaffelsen er en tjeneste, ikke et utstyrskjøp: ansvaret for drift, kalibrering og korrekt datalevering ligger hos leverandøren gjennom hele avtaleperioden. Prismodell, volumintervaller og prisskjema framgår av bilag 6 til SSA-L. Tilbud med annen prismodell enn den som er angitt der, kan ikke evalueres.

Avkortning ved lav datadekning. Vederlaget er knyttet til at dataene faktisk kommer inn:

| Samlet datadekning i måneden | Andel av månedsvederlaget som betales |
| --- | --- |
| 95 % eller mer | 100 % |
| 75–94,9 % | 50 % |
| Under 75 % | 0 % |

Avkortningen beregnes på samlet datadekning for alle aktive enheter i måneden. Leverandøren avregner selv fakturaen mot egen datakvalitetsrapportering, slik at REG mottar en faktura som allerede er justert. REG skal kunne etterprøve beregningen mot egne data.

I tillegg avkortes månedens vederlag med 10 % dersom plattformens oppetid er under 99 %, og med 25 % dersom den er under 95 %. Er samlet datadekning under 90 % i tre sammenhengende måneder, regnes det som vesentlig mislighold, og REG kan heve avtalen uten kostnad.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | As-a-service-modell der ansvaret for drift, kalibrering og korrekt datalevering ligger hos leverandøren gjennom hele avtaleperioden | Beskrivelse av leveranse­modell | M |  |  |
| 7.3 | Nivåmåling oppgitt som pris per enhet per måned, alt inkludert og ekskl. mva., for hvert av volumintervallene i bilag 6. Prisen er uavhengig av sensortype og beholdertype; eventuelt avvik begrunnes | Prisskjema, bilag 6 | M |  |  |
| 7.4 | Månedsprisen per enhet dekker samtlige elementer angitt i bilag 6, og for øvrig alt som er nødvendig for å oppfylle kravspesifikasjonen | Prisskjema, bilag 6 | M |  |  |
| 7.5 | Brukertilgang for inntil 50 brukere, som dekker både driftspanel og ruteplanleggingsverktøy inkluderes i enhetsprisene. Pris per bruker utover 50 skal oppgis i prisskjema | Prisskjema, bilag 6 | M |  |  |
| 7.6 | Vederlaget betales etterskuddsvis per kvartal. Forskuddsbetaling av abonnement eller lisenser aksepteres ikke | Bekreftelse | M |  |  |
| 7.7 | Avkortningsmodellen over aksepteres: full pris ved samlet datadekning fra 95 %, 50 % ved 75–94,9 %, ingen betaling under 75 %. Leverandøren avregner selv fakturaen mot egen datakvalitetsrapportering (rad 3.7), etterprøvbart for REG | Aksept + beskrivelse | M |  |  |
| 7.8 | Volumtrappen er bindende ut avtaleperioden inkludert forlengelser. Prisnivået gjelder gjennomgående for hele porteføljen fra og med den måneden en terskel passeres, og prisen i hvert intervall er lik eller lavere enn i intervallet under | Prisskjema + bekreftelse | M |  |  |
| 7.10 | Demontering av sensorer, uttak av fullstendige data i ikke-proprietært format og eventuell tilbakeføring av utstyr ved kontraktsslutt skjer uten tilleggskostnad | Bekreftelse | M |  |  |
| 7.11 | Videre utrulling skjer som opsjon på ytterligere enheter til prisen i gjeldende volumintervall. REG er ikke forpliktet til å utløse opsjonen, helt eller delvis, og det påløper ingen kostnad ved å la den stå uutløst | Aksept av vilkår | M |  |  |
| 7.12 | De første 500 enhetene prises etter det laveste volumintervallet, uten særskilt påslag for innføringsperioden | Prisskjema + bekreftelse | M |  |  |
| 7.13 | Fast kontaktperson og stedfortreder oppnevnes, med varsling til REG ved endringer | Navn/kontaktinfo | M |  |  |

# 8. Miljø

Miljøkravene til denne anskaffelsen er kravet om nullutslipps- eller biogasskjøretøy til montering og service (rad 3.4), og kravet om fungerende miljøledelsessystem som følger av kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget.

# 9. Opplæring og oppstart

Løsningen skal brukes av flere grupper med ulike behov: driftskoordinatorer som følger opp data daglig, sjåfører som møter løsningen ute, og administrativt personell. Opplæringen skal dekke alle tre.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Leverandøren skal levere en gjennomarbeidet plan for innføringsfasen. Der de 500 enhetene er montert og overlevert, sammen med tilganger til portal og ruteplanleggingsverktøy innen 30 dager etter kontraktsignering. | Innføringsplan | E-tilbud |  |  |
| 9.2 | Opplæring tilbys for driftskoordinatorer, sjåfører og administrativt personell | Opplæringsplan | E-tilbud |  |  |

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten

# Slik besvares dokumentet

Hvert kapittel starter med en kort beskrivelse av temaet, etterfulgt av en tabell med kravene som gjelder for kapittelet. Alle krav skal besvares.

| Kolonne | Forklaring |
| --- | --- |
| Nr | Kravets nummer. Første siffer viser hvilket kapittel kravet hører til |
| Krav | Kravets innhold. Bruk kolonnen «Tilbyders kommentar» eller et vedlegg til utdyping |
| Dokumentasjon | Hva tilbyder skal legge ved eller beskrive for å vise at kravet er oppfylt |
| Type | M = minimumskrav, besvares Ja eller Nei. E = evalueringskrav, formulert med «bør» og poengsatt mot tildelingskriteriene. «E – tilbud» vurderes på det innsendte tilbudet, «E – brukereval.» vurderes i brukerevalueringsfasen |
| Svar | Ja eller Nei. «Nei» på et minimumskrav kan føre til at tilbudet avvises |
| Tilbyders kommentar | Fritekst, eventuelt med henvisning til vedlegg |

Kun kolonnene svar og Tilbyders kommentar skal fylles ut. Endringer i kravtekst regnes som avvik. Mangelfull utfylling kan føre til avvisning av tilbudet.

Etter kontraktsinngåelse regnes alle krav besvart med «Ja» som del av den kontraktsfestede leveransen, uavhengig av om kravet er merket M eller E.

Tildelingskriterier, vekter og poengskala framgår av konkurransegrunnlaget. Prismodell og prisskjema framgår av bilag 6 til SSA-L. Kvalifikasjonskrav og egenerklæring framgår av konkurransegrunnlaget.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Innføringsperioden aksepteres som beskrevet i dette kapittelet: montering på inntil 500 enheter (400 nedgravde og inntil 100 hjulgående), utvalg bestemt av REG, tre måneders varighet, og at videre utrulling skjer som opsjon REG kan utløse gjennom hele avtaleperioden uten å være forpliktet til det | Aksept av vilkår | M |  |  |

# 2. Nivåmåling – funksjon og datakvalitet

Kapittelet dekker hva løsningen skal måle og rapportere, og hvilken kvalitet dataene skal ha. Papp- og papiravfall er en krevende avfallstype med tanke på at hele og uåpnede esker, propp ved innkast, fukt og kondens kan feilmålinger som REG bør kunne se forskjell på fra en reelt full beholder.

Nøyaktighet kontrolleres i brukerevalueringsfasen ved at renovatøren angir fyllingsgrad rett før tømming, i fem nivåer: under en fjerdedel, en fjerdedel til halv, halv til trekvart, trekvart til full, og full eller overfylt. Sensorens verdi sammenlignes med renovatørens estimerte nivå. Hvordan samsvaret poengsettes, framgår av evalueringsmetoden i konkurransegrunnlaget.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Fyllingsgrad per beholder rapporteres som prosentandel, uavhengig av sensor- og radioteknologi | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.2 | Dokumentert håndtering av kjente feilkilder for papp- og papiravfall – hele og uåpnede esker, propp ved innkast, fukt og kondens – inkludert hvilken varsling som utløses | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.3 | Kvalitetsflagg per måling, for eksempel usikker måling, mistanke om propp eller statisk nivå, og sensor offline | Teknisk/API-besk. | M |  |  |
| 2.4 | Terskel for «full beholder» kan settes individuelt per beholder og avfallstype | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.5 | Målefrekvens: minst to målinger og rapporteringer av fyllingsgrad per døgn, konfigurerbart til høyere. Registrert tømming skal rapporteres som egen hendelse, uten å vente på neste planlagte sending | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 2.6 | For beholdere over bakken: Enhetens posisjon rapporteres ved registrert bevegelse av enheten, samt ved tømming. Posisjonen rapporteres med høyest mulig nøyaktighet, maksimalt 10 meter avvik. REG skal i tillegg kunne be en sensor rapportere sin posisjon ved behov, inntil én gang per døgn, via konsoll eller API. | Teknisk beskrivelse + aksept | M |  |  |
| 2.7 | Leverandøren forplikter seg til å delta i og gjennomføre brukerevalueringsfasen, og tilrettelegger for måling ved å gi REG uttrekk av rapportert fyllingsgrad med tidsstempel per beholder, til sammenligning med renovatørens registrering ved tømming | Aksept + beskrivelse av opplegg | M |  |  |
| 2.8 | Løsningen bør ha høy datakvalitet og pålitelighet i praksis: samsvar med renovatørens estimat ved tømming, treffsikre varsler om propp og bro, kort varslingslatens og god håndtering av papp- og papiravfall. Vurderes samlet | Teknisk beskrivelse og brukerevalueringsfase | E – tilbud + bruker-evaluering. |  |  |

# 3. Drift, service og oppfølging

Ansvaret for at sensorene virker ligger hos leverandøren gjennom hele avtaleperioden. REG skal ikke måtte oppdage selv at en sensor har sluttet å sende, og skal ikke bruke egne ressurser på å dokumentere at leverandøren ikke leverer. Leverandøren overvåker, varsler og rapporterer, og avregner selv vederlaget mot oppnådd datakvalitet.

En praktisk forutsetning: de nedgravde beholderne eies i stor grad av kundene, ikke av REG. Montering og service forutsetter tilgang som REG tilrettelegger.

Servicenivåer (SLA):

| Parameter | Krav | Måles som |
| --- | --- | --- |
| Datadekning, samlet | Minst 95 % av forventede målinger per måned (unntatt er forhold utenfor leverandørens kontroll som kan dokumenteres) | Mottatte målinger delt på planlagt sendte, aggregert over alle enheter |
| Plattformens oppetid | 99 % per måned | Utenom avtalte vedlikeholdsvinduer |
| Varsling om «stille» sensor | Innen 24 timer | Fra forventet rapportering ikke er mottatt |
| Reparasjon eller utskifting av enhet | Innen 4 virkedager | Fra første varsel om «stille» sensor eller annen melding om feil. Dersom det kreves nøkler gjelder fristen fra leverandøren har fått tilgang. Behov for tilgang må varsles REG umiddelbart. |

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Proaktiv digital varsling til REG innen 24 timer etter at en forventet rapportering ikke er mottatt, eller når en sensor viser vedvarende avvikende data | Beskrivelse av rutine | M |  |  |
| 3.2 | Leverandøransvar for all montering, kalibrering, oppgradering, feilsøking, vedlikehold og utskifting av defekte enheter gjennom hele avtaleperioden. Montering skal i all hovedsak skje uten bistand fra REG (unntatt der det kreves nøkler for tilgang). | Driftsmodell | M |  |  |
| 3.3 | Oppmåling og kalibrering av den enkelte oppsamlingsenhet er leverandørens ansvar, inkludert eventuell innhenting av mål – høyde, volum og innkasthøyde – før montering | Beskrivelse av rutine | M |  |  |
| 3.4 | Kjøretøy til montering og service i Oslo er nullutslipps- eller biogasskjøretøy | Egenerklæring | M |  |  |
| 3.5 | Beskrivelse av forventet vedlikeholdsfrekvens per sensor | Beskrivelse | M |  |  |
| 3.6 | Servicenivåene i SLA-tabellen over aksepteres: samlet datadekning minst 95 % (unntatt er forhold utenfor leverandørens kontroll som kan dokumenteres med logg, tidsstempel og om nødvendig bilde), plattformoppetid 99 %, varsling om «stille» sensor innen 24 timer, og reparasjon eller utskifting av enhet innen 4 virkedager fra første varsel. Dersom det kreves nøkler, gjelder fristen fra leverandøren har fått tilgang. Behov for tilgang må varsles REG umiddelbart. | Aksept + SLA-dokument | M |  |  |
| 3.7 | Leverandøren overvåker og rapporterer aktivt på datakvalitet – mottatte data mot planlagt sendte, og egne stikkprøver mot virkeligheten – og bruker rapporteringen til selv å avregne fakturaen mot oppnådd datakvalitet, jf. avkortningsmodellen i kapittel 7 | Rutine + eksempel­rapport | M |  |  |
| 3.8 | Konfigurerbare min- og maksterskler per beholder og avfallstype ved dynamisk tømming. Fast minimumsfrekvens kan opprettholdes for avfallstyper med egne krav | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 3.9 | Håndtering av at nedgravde beholdere i stor grad eies av kundene. REG tilrettelegger med nøkler for montering/service ovenfra i nedgravde enheter. I særskilte tilfeller kan REG bistå med andre ting | Beskrivelse + aksept | M |  |  |
| 3.10 | Leverandøren bør ha en effektiv modell for fysisk service og utskifting, med kort responstid | Beskrivelse | E – tilbud |  |  |

# 4. Dataintegrasjon, plattform og sikkerhet

Dataene skal inn i REGs egne systemer, ikke bare være synlige i leverandørens dashbord. Kravene er derfor rettet mot API, dataformat og eierskap til historikken, og mot at REG skal kunne bytte leverandør uten å miste data.

Integrasjonen testes ikke i brukerevalueringsfasen. Den er minimumskrav med kontraktsfestet milepæl etter avtalestart, og etableringen er inkludert i månedsprisen.

REG benytter Mulesoft som integrasjonsplattform både til sending og mottak av data. REG benytter FieldData som driftssystem.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Eksisterende API-dokumentasjon framlagt ved tilbud – dataformat, autentisering og leveransefrekvens – for løsningen slik den faktisk driftes i dag | API-dokumentasjon | M |  |  |
| 4.2 | Verifisert operativ dataleveranse til REGs systemlandskap innen 30 dager etter kontraktsignering | Innføringsplan | M |  |  |
| 4.3 | Leverandøren kan hente oppdatert informasjon om REGs hentesteder og beholdere maskinelt fra REGs API, og holder egne data synkronisert med REGs registre | Teknisk/API-besk. | M |  |  |
| 4.4 | Kvalitetsflagg, feilstatus og varsler leveres som strukturert API-data innen 20 minutter fra plattformen har mottatt målingen. Kravet gjelder plattformens egen latens, ikke sensorens sendefrekvens | Teknisk/API-beskrivelse | M |  |  |
| 4.5 | Lokal buffring ved nettverksbortfall med kapasitet for minimum siste 8 målinger. Ved gjenoppretting leveres data med korrekt opprinnelig måletidspunkt, ikke mottakstidspunkt | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 4.6 | Løpende API-tilgang for REG til fullstendige rådata gjennom hele kontraktsperioden | Teknisk/API-beskrivelse | M |  |  |
| 4.7 | Eksport av full historikk i maskinlesbart, ikke-proprietært format ved kontraktsslutt eller leverandørbytte, uten tilleggskostnad | Teknisk beskrivelse | M |  |  |
| 4.8 | Kryptering i transitt og hvile med standard, dokumenterte metoder. Rollebasert tilgangsstyring og lagring innenfor EØS | Sikkerhetsdokumentasjon | M |  |  |
| 4.9 | Leverandøren bør dokumentere erfaring med API-basert integrasjon mot kunders fagsystemer og integrasjonsplattformer, uavhengig av hvilke systemer det gjelder | Referanser/­dokumentasjon | E – tilbud |  |  |
| 4.10 | Løsningen bør ha dokumentert arkitektur for skalering til prosjektets fulle omfang og videre | Arkitekturdokumentasjon | E – tilbud |  |  |
| 4.11 | Løsningen som helhet bør være brukervennlig og robust i praktisk drift, herunder ved nettverksutfall. | Teknisk beskrivelse og brukerevalueringsfase | E – bruker­eval. |  |  |
| 4.12 | Løsningen bør ha god posisjonsnøyaktighet når REG ber om en posisjonsrapport, siden det er den REG bruker til å kontrollere at riktig beholder står på riktig sted. Oppgi oppnåelig nøyaktighet både ved ordinær rapportering og ved forespurt måling | Teknisk beskrivelse | E – tilbud |  |  |

# 5. Automatisk tømmeregistrering (alternativ til RFID)

REG ønsker å vite om nivåmåling kan erstatte RFID-basert tømmeregistrering, men setter det ikke som et generelt minimumskrav. REG har ikke automatiske tømmedata i dag, og har derfor ingen datakilde å verifisere en registreringsrate mot. Skal registreringsraten måles, må det gjøres ved manuell logging.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Leverandøren bør beskrive metode for å registrere tømming uten RFID, inkludert hvordan hendelsen skilles fra flytting, velt eller hærverk | Teknisk beskrivelse | E – tilbud |  |  |
| 5.2 | Dersom løsningen tas i bruk til avregning mot renovatør eller til fakturering, leveres data med sporbarhet og tidsstempling som holder i en revisjons- eller tvistesituasjon | Teknisk beskrivelse | M |  |  |

# 6. Ruteplanlegging

Avansert ruteplanlegging på grunnlag av nivåmåling inngår i anskaffelsen. Verktøyet evalueres i hovedsak ved demonstrasjon og bruk i brukerevalueringsfasen.

Arbeidsdelingen REG legger til grunn: leverandøren leverer behovssignalet – hvilke beholdere trenger tømming, når forventes de fulle, og med hvilken prioritet. REG kan velge om ruterekkefølgen beregnes i leverandørens verktøy eller i REGs egen løsning. Et leverandørverktøy ser bare beholdere med leverandørens egne sensorer, mens en reell rute i tillegg inneholder beholdere uten sensor og andre beholdertyper.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Prognosert tidspunkt for når en beholder forventes å nå tømmeterskel, og en prioritert liste over enheter som trenger tømming, tilgjengelig via API | Teknisk/API-besk. | M |  |  |
| 6.2 | Terskler og driftsrammer konfigurerbare per beholder, avfallstype og område | Teknisk besk. | M |  |  |
| 6.3 | Behovssignal og eventuelle ruteforslag kan utveksles maskinelt med REGs løsning for ruteplanlegging og formidling til sjåfør. En eventuell leverandørspesifikk sjåfør-app er valgfri tilleggskanal | Integrasjons­besk. | M |  |  |
| 6.4 | Sammenligning mot REGs eksisterende tømmeplan som baseline, med dokumentert differanse i antall tømminger, kjørte kilometer og antall kjøretøy for de beholderne som inngår. Sammenligningen kan kjøres av REG selv, uten leverandørbistand | Eksempel­rapport | M |  |  |
| 6.5 | Rutedata og behovssignal tilgjengelig via API og eksporterbart i ikke-proprietært format | API-dokumentasjon | M |  |  |
| 6.6 | Leverandøren stiller med ruteplanleggingsverktøyet i brukerevalueringsfasen, satt opp med de testbeholderne leverandøren selv har montert sensorer på, og gjennomfører opplæring og demonstrasjon etter REGs felles agenda | Aksept av vilkår | M |  |  |
| 6.7 | Leverandøren oppgir hvor lang datahistorikk verktøyet trenger før ruteforslagene er pålitelige, og beskriver når og hvordan verktøyet tas i bruk. Det settes ikke i drift fra dag én | Innføringsplan | M |  |  |
| 6.8 | Verktøyet bør vise hvorfor et ruteforslag ser ut som det gjør, slik at REG kan kontrollere og stole på forslaget | Vises i demo og teknisk beskrivelse | E – tilbud + bruker­eval. |  |  |
| 6.9 | Verktøyet bør være brukervennlig og gi REG kontroll: gjennomgå, endre, godkjenne og overstyre ruteforslag, og selv justere hva rutene optimaliseres mot uten leverandørbistand. Vurderes samlet | Teknisk beskrivelse + Vises i demo og bruk i brukerevaluerings-perioden | E – tilbud + bruker­eval. |  |  |
| 6.10 | Verktøyet bør håndtere at bare en del av beholderne på en rute har sensor, og kunne ta inn beholdere uten sensor i planleggingen. REG bør kunne legge inn et tilsvarende antall beholdere uten sensorer som de har aktive med sensor, uten ekstra kostnad (Ikke ett må krav). Eksempelvis 500 med sensor + 500 uten | Teknisk beskrivelse | E – tilbud |  |  |
| 6.11 | Verktøyet bør håndtere avvik underveis i kjøredagen, for eksempel omruting ved trafikkhendelser | Teknisk beskrivelse. | E – tilbud |  |  |

# 7. Kontrakts- og prismodell

Anskaffelsen er en tjeneste, ikke et utstyrskjøp: ansvaret for drift, kalibrering og korrekt datalevering ligger hos leverandøren gjennom hele avtaleperioden. Prismodell, volumintervaller og prisskjema framgår av bilag 6 til SSA-L. Tilbud med annen prismodell enn den som er angitt der, kan ikke evalueres.

Avkortning ved lav datadekning. Vederlaget er knyttet til at dataene faktisk kommer inn:

| Samlet datadekning i måneden | Andel av månedsvederlaget som betales |
| --- | --- |
| 95 % eller mer | 100 % |
| 75–94,9 % | 50 % |
| Under 75 % | 0 % |

Avkortningen beregnes på samlet datadekning for alle aktive enheter i måneden. Leverandøren avregner selv fakturaen mot egen datakvalitetsrapportering, slik at REG mottar en faktura som allerede er justert. REG skal kunne etterprøve beregningen mot egne data.

I tillegg avkortes månedens vederlag med 10 % dersom plattformens oppetid er under 99 %, og med 25 % dersom den er under 95 %. Er samlet datadekning under 90 % i tre sammenhengende måneder, regnes det som vesentlig mislighold, og REG kan heve avtalen uten kostnad.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | As-a-service-modell der ansvaret for drift, kalibrering og korrekt datalevering ligger hos leverandøren gjennom hele avtaleperioden | Beskrivelse av leveranse­modell | M |  |  |
| 7.3 | Nivåmåling oppgitt som pris per enhet per måned, alt inkludert og ekskl. mva., for hvert av volumintervallene i bilag 6. Prisen er uavhengig av sensortype og beholdertype; eventuelt avvik begrunnes | Prisskjema, bilag 6 | M |  |  |
| 7.4 | Månedsprisen per enhet dekker samtlige elementer angitt i bilag 6, og for øvrig alt som er nødvendig for å oppfylle kravspesifikasjonen | Prisskjema, bilag 6 | M |  |  |
| 7.5 | Brukertilgang for inntil 50 brukere, som dekker både driftspanel og ruteplanleggingsverktøy inkluderes i enhetsprisene. Pris per bruker utover 50 skal oppgis i prisskjema | Prisskjema, bilag 6 | M |  |  |
| 7.6 | Vederlaget betales etterskuddsvis per kvartal. Forskuddsbetaling av abonnement eller lisenser aksepteres ikke | Bekreftelse | M |  |  |
| 7.7 | Avkortningsmodellen over aksepteres: full pris ved samlet datadekning fra 95 %, 50 % ved 75–94,9 %, ingen betaling under 75 %. Leverandøren avregner selv fakturaen mot egen datakvalitetsrapportering (rad 3.7), etterprøvbart for REG | Aksept + beskrivelse | M |  |  |
| 7.8 | Volumtrappen er bindende ut avtaleperioden inkludert forlengelser. Prisnivået gjelder gjennomgående for hele porteføljen fra og med den måneden en terskel passeres, og prisen i hvert intervall er lik eller lavere enn i intervallet under | Prisskjema + bekreftelse | M |  |  |
| 7.10 | Demontering av sensorer, uttak av fullstendige data i ikke-proprietært format og eventuell tilbakeføring av utstyr ved kontraktsslutt skjer uten tilleggskostnad | Bekreftelse | M |  |  |
| 7.11 | Videre utrulling skjer som opsjon på ytterligere enheter til prisen i gjeldende volumintervall. REG er ikke forpliktet til å utløse opsjonen, helt eller delvis, og det påløper ingen kostnad ved å la den stå uutløst | Aksept av vilkår | M |  |  |
| 7.12 | De første 500 enhetene prises etter det laveste volumintervallet, uten særskilt påslag for innføringsperioden | Prisskjema + bekreftelse | M |  |  |
| 7.13 | Fast kontaktperson og stedfortreder oppnevnes, med varsling til REG ved endringer | Navn/kontaktinfo | M |  |  |

# 8. Miljø

Miljøkravene til denne anskaffelsen er kravet om nullutslipps- eller biogasskjøretøy til montering og service (rad 3.4), og kravet om fungerende miljøledelsessystem som følger av kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget.

# 9. Opplæring og oppstart

Løsningen skal brukes av flere grupper med ulike behov: driftskoordinatorer som følger opp data daglig, sjåfører som møter løsningen ute, og administrativt personell. Opplæringen skal dekke alle tre.

| Nr | Krav | Dokumentasjon | Type | Svar | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Leverandøren skal levere en gjennomarbeidet plan for innføringsfasen. Der de 500 enhetene er montert og overlevert, sammen med tilganger til portal og ruteplanleggingsverktøy innen 30 dager etter kontraktsignering. | Innføringsplan | E-tilbud |  |  |
| 9.2 | Opplæring tilbys for driftskoordinatorer, sjåfører og administrativt personell | Opplæringsplan | E-tilbud |  |  |

Bilag 3: Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

For innføringsperioden (første 3 mnd etter avtalestart) skal 500 enheter være montert og tilgjengelig for kunde innen senest 30 dager etter kontraktssignering. Leverandøren skal sende skriftlig melding (leveransemelding) til Kunden når tjenesten kan tas i bruk.

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Avtalens punkt 2.1

Servicenivåer (SLA):

| Parameter | Krav | Måles som |
| --- | --- | --- |
| Datadekning, samlet | Minst 95 % av forventede målinger per måned (unntatt er forhold utenfor leverandørens kontroll som kan dokumenteres) | Mottatte målinger delt på planlagt sendte, aggregert over alle enheter |
| Plattformens oppetid | 99 % per måned | Utenom avtalte vedlikeholdsvinduer |
| Varsling om «stille» sensor | Innen 24 timer | Fra forventet rapportering ikke er mottatt |
| Reparasjon eller utskifting av enhet | Innen 4 virkedager | Fra første varsel om «stille» sensor eller annen melding om feil. Dersom det kreves nøkler gjelder fristen fra leverandøren har fått tilgang. Behov for tilgang må varsles REG umiddelbart. |

Avkortning ved lav datadekning. Vederlaget er knyttet til at dataene faktisk kommer inn:

| Samlet datadekning i måneden | Andel av månedsvederlaget som betales |
| --- | --- |
| 95 % eller mer | 100 % |
| 75–94,9 % | 50 % |
| Under 75 % | 0 % |

Avkortningen beregnes på samlet datadekning for alle aktive enheter i måneden. Leverandøren avregner selv fakturaen mot egen datakvalitetsrapportering, slik at REG mottar en faktura som allerede er justert. REG skal kunne etterprøve beregningen mot egne data.

I tillegg avkortes månedens vederlag med 10 % dersom plattformens oppetid er under 99 %, og med 25 % dersom den er under 95 %. Er samlet datadekning under 90 % i tre sammenhengende måneder, regnes det som vesentlig mislighold, og REG kan heve avtalen uten kostnad.

Bilag 5: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 5.1 Varighet

Avtalen trer i kraft fra kontraktsignering og gjelder for 3 mnd + 1 år. Det vil først være en innledende testperiode på 3 mnd med 500 nivåmålere og deretter fortsettelse i 1 år med installering av ca 2.000 enheter. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp av Kunden med 3 (tre) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel før fornyelsestidspunktet.

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Organisasjonsnummer: 923 954 791

Alle leverandørfakturaer skal sendes til:

Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Oslo kommune fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Alle fakturaer vi mottar skal være i EHF-format. Det vil si at leverandøren sender fakturaen direkte til Oslo kommunes fakturasentral i et standardisert digitalt format.

Avtalens punkt 4.5 Prisendringer

Justeres ved hvert årsskifte og tidligst første gang etter 12 mnd.

Avtalens punkt 5.2 Avbestilling

Punkt b,c og d utgår dersom kunden avbestiller tjenesten.

Avtalens punkt 5.3 Avslutning av avtalen

Demontering av sensorer, uttak av fullstendige data i ikke-proprietært format og eventuell tilbakeføring av utstyr ved kontraktsslutt skjer uten tilleggskostnad

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringsbilag til Statens standardavtaler

# Vareanskaffelser

Generelle krav

- Returordning for emballasje

Leverandøren og eventuelle underleverandører som er omfattet av avfallsforskriften § 7-5 skal senest ved kontraktsinngåelse fremlegge dokumentasjon for medlemskap i ett av de returselskaper for emballasje som er godkjent av Miljødirektoratet.

Leverandører som ikke er omfattet av avfallsforskriften § 7-5, skal senest ved kontraktsinngåelse fremlegge dokumentasjon på at deres underleverandører overholder eventuelle forpliktelser etter avfallsforskriften § 7-5, eksempelvis gjennom kontrollmedlemskap.

- Krav om elektronisk betaling og oppgjør

All betaling og oppgjør i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres.

Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser

- Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt

Dersom Oppdragsgiver har berettiget tvil om Leverandørens eller eventuelle underleverandørers yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle kontraktspart, plikter Leverandøren på forespørsel å fremlegge relevant dokumentasjon på at Leverandøren/underleverandør ikke har begått alvorlige feil som kan medføre tvil om yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart.

Dersom Leverandøren på forespørsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt over, eller det avdekkes andre forhold som kunne ført til avvisning i konkurransen som ligger til grunn for kontrakten, kan Oppdragsgiver for Leverandørens regning og risiko heve kontrakten, eller kreve utskiftning av underleverandør dersom tvil om yrkesmessig integritet og/eller reelt eierskap gjelder underleverandør.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

- Oppdragsgivers rett til å gjennomføre revisjon og stedlig kontroll

Oslo kommune kan gjennomføre leverandørrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses nødvendig for å verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomføres fra kontraktsinngåelse og frem til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt.

Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll både hos Leverandøren, eventuelle underleverandører og på steder der kontraktsarbeidet utføres. Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres.

Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Oppdragsgiver. Leverandøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandøren blir oppnevnt som tredjepart.

Oppdragsgiver har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i oppfølgingen av seriøsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer å dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Oppdragsgiver skal sikre at informasjonen deles på forsvarlig måte.

Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

- Konsekvenser ved brudd på konkurranselovgivningen

Dersom Oppdragsgiver har klare holdepunkter for at Leverandøren eller underleverandør har inngått avtaler med hensikt om å vri konkurransen i strid med norsk konkurranselovgivning, kan Oppdragsgiver heve kontrakten eller kreve utskifting av underleverandør for Leverandørens regning og risiko. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører.

Før heving eller utskiftning av underleverandør skjer, skal Oppdragiver vurdere tiden som er gått siden bruddet på konkurranseloven ble begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra Leverandørens eller underleverandørens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underleverandør er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt Oslo kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig.

Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav.

- Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser

Leverandøren skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Underleverandør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter til Norge. Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere at underleverandører oppfyller ovennevnte skatte- og avgiftsforpliktelser.

Oppdragsgiver kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder og foreta kontroll av Leverandørens og eventuelle underleverandørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatt og/eller avgifter. Attestene skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Oppdragsgiver.

Ved brudd på bestemmelsen skal Leverandøren og eventuell underleverandør rette forholdet. Oppdragsgiver kan kreve at forholdet er rettet før Leverandøren eller eventuelle underleverandører påbegynner sitt kontraktsarbeid. Oppdragsgiver kan ilegge et gebyr på kr 1 500 per hverdag frem til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Oppdragsgiver i tillegg til å ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos Leverandøren eller underleverandør.

Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underleverandør, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut underleverandøren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan heve avtalen med Leverandøren dersom underleverandøren som har begått det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Oppdragsgiver.

Retten til å kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Leverandøren kan sannsynliggjøre overfor Oppdragsgiver at det er berettiget å bestride kravet.

Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav.

## Oslo kommunes krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

- Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Leverandøren skal arbeide for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og internasjonal humanitærrett, samt hindre miljøødeleggelser og korrupsjon. Dette skal gjøres ved å benytte metoden for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene skal omfatte alle leveransene, inkludert varer (fra råvarestadiet via produksjon av komponenter til ferdig produkt), tjenester (blant annet transport), og/eller andre innsatsfaktorer som bidrar til å oppfylle denne kontrakten.

Leverandøren skal senest fra kontraktsstart:

Leverandøren skal organisere sitt arbeid for ansvarlig næringsliv i tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med dette menes:

- Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer. Leverandøren skal som minimum ha:

- Formelle policy/retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Retningslinjene skal ivareta Oppdragsgivers kontraktsvilkår og gjelde for egen virksomhet og i leverandørkjeden

- Skriftlige rutiner for å gjøre formelle policy/retningslinjer for ansvarlig næringsliv for leverandørkjeden (Suppliers Code of Conduct) kjent for leverandører/ underleverandører og forretningsforbindelser som medvirker til utførelsen av denne kontrakt [Dette skal kun leveres hvis det benyttes underleverandører]

- Planer og rutiner for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

- Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for samfunn, mennesker og miljø som leverandøren enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til leverandørens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester tilbudt Oppdragsgiver, gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere

- Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på kartlegging og vurdering av risiko i punktet over

- Overvåke og evaluere effekten av iverksatte tiltak

- Kommunisere med berørte interessenter om arbeidet med aktsomhetsvurderinger, herunder om hvordan brudd, eller risiko er håndtert

- Sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser

Hva som menes med ansvarlig næringsliv, følger blant annet av:

- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, inkludert følgende kapitler:

  - IV. Menneskerettigheter

  - V. Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet

  - VI. Miljøvern

  - VII. Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing

- Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og FN-konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og om sivile og politiske rettigheter (1966)

- Internasjonal humanitærrett inkludert Genèvekonvensjonene. Dette innebærer at Leverandøren ikke skal tilby varer eller tjenester fra leverandører som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.

- ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:

  - Forbud mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og nr. 105)

  - Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87 og nr. 98. Der konvensjon nr. 87 og nr. 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling)

  - Forbud mot barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138 og nr. 182)

  - Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111)

  - Retten til helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og nr. 187)

- Anstendige arbeidsforhold og arbeidsmiljølovgivningen der arbeidet utføres:

Medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som følger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning i det landet der arbeideren utfører sin del av arbeidet. Dette gjelder i hele leverandørkjeden, fra utvinning av råvarer og produksjon av hovedkomponenter, til sammenstilling og distribusjon av ferdig vare eller utførelse av arbeid. Av særlige relevante forhold fremheves 1) en lønn å leve av, 2) overholdelse av arbeidstidsbestemmelser, 3) helse, miljø og sikkerhet, 4) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 5) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Overnevnte er minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og regler eller avtaler regulerer samme tema, skal den høyeste standarden legges til grunn.

Dersom Leverandøren blir kjent med kritikkverdige forhold i leverandørkjeden, skal Leverandøren informere Oppdragsgiver om dette uten ugrunnet opphold.

- Plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen

Oppdragsgiver etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og ønsker dialog om eventuelle utfordringer i leverandørkjeden med mål om å få til varige forbedringer.

I kontraktsoppfølgingen kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren:

- Deltar i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver og eventuelle andre berørte interessenter

- Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Oppdragsgivers utsendelse, med mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist

- Fremlegger policy/retningslinjer, planer og rutiner for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger

- Dokumenterer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, inkludert tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser

- Gir en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert deres hovedkomponenter og råvarer, etter Oppdragsgivers nærmere angivelse

- Bistår i forbindelse med Oppdragsgivers leverandørrevisjoner og innhenter all dokumentasjon som anses nødvendig:

- Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll hos Leverandøren, hos eventuelle underleverandører og på steder der kontraktsarbeidet utføres.  Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for at underleverandører oppfyller medvirknings- og dokumentasjonsplikten

- Revisjon kan gjennomføres i perioden fra kontraktsinngåelse frem til seks måneder etter utløpet av kontrakten

- Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Oppdragsgiver eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver. Tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Oppdragsgiver. Leverandøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandøren blir oppnevnt som tredjepart. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres

Oppdragsgiver har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i oppfølgingen av aktsomhetsvurderingene for ansvarlig næringsliv, samt innenfor lovverkets rammer å dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Oppdragsgiver skal sikre at informasjonen deles på forsvarlig måte.

- Sanksjoner ved manglende ivaretakelse krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Ved brudd på krav om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen, som manglende gjennomføring av, eller dokumentasjon på aktsomhetsvurderinger eller ved brudd på medvirkningsplikten, kan Oppdragsgiver gjøre følgende sanksjonsbestemmelser gjeldende:

- Leverandøren skal rette brudd på krav om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen. Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges for godkjenning av Oppdragsgiver innen fire uker etter at bruddene ble oppdaget, med mindre Oppdragsgiver bestemmer noe annet. Dokumentasjon på retting skal fremlegges Oppdragsgiver for godkjenning uten ugrunnet opphold

- Ved alvorlige eller gjentatte brudd på krav om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen, eller ved gjentatt tilsidesettelse av tiltaksplanen, kan Oppdragsgiver ilegge én eller flere av følgende sanksjoner:

- Gebyr på kr 1 500 per hverdag inntil forholdet er rettet

- Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen for Leverandørens regning og risiko. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd

- Kreve at Leverandøren bytter ut vare(r) eller underleverandør uten kostnad for Oppdragsgiver

- Heve kontrakten. Selv om Leverandøren eller underleverandøren retter, er dette ikke til hinder for at Oppdragsgiver kan heve

# Tjenesteanskaffelser

## Oslo kommunes seriøsitetskrav

- Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Dette kravet erstatter SSA-krav om lønns- og arbeidsvilkår, jf. Punkt 11.2.

Medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som følger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet arbeidstid, lønn herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til reise, kost og losji.

På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn allmenngjøringsforskriften for den aktuelle bransje.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

På områder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale, skal Leverandøren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende arbeidsområder, og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for medvirkende arbeider som ikke er dårligere enn disse.

Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsområde, skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være vesentlig dårligere enn det som er normalt i yrket og som det er naturlig å sammenligne med.

Der Leverandøren eller underleverandør tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten, skal Leverandøren på forespørsel dokumentere at boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i tråd med arbeidsmiljøloven eller tariffavtaler der disse stiller høyere krav til innkvartering. Leverandøren skal også på forespørsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljøloven og husleieloven.

Leverandøren skal på forespørsel vederlagsfritt dokumentere at krav som følger av denne bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift.

Leverandøren og eventuelle underleverandører plikter å føre timelister. Timelistene skal minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet på lovpålagte pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremgå tydelig hvilke oppdrag timene gjelder for.

Leverandøren skal på forespørsel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lønn, gjennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan.

Leverandøren skal på forespørsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji og reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning.

Leverandøren skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at pliktene etter denne bestemmelsen overholdes. Personvern skal ivaretas ved kontroll.

Leverandøren skal for øvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov.

Ved brudd på denne bestemmelsen skal Leverandøren rette forholdet umiddelbart. Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et forholdsmessig beløp på opptil to ganger uberettiget besparelse frem til forholdet er rettet.

Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren. Beløpet skal ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underleverandør, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut underleverandør. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver.

Ved vesentlig brudd på denne bestemmelsen kan Oppdragsgiver heve avtalen, uavhengig av om Leverandøren retter forholdene. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

- Krav om elektronisk betaling og oppgjør

All betaling og oppgjør i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres.

Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

- Krav om elektronisk utbetaling av lønn til arbeiders bankkonto

Lønn, vederlag og annen godtgjørelse til arbeider som medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren.

Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd per person. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

- Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt

Dersom Oppdragsgiver har berettiget tvil om Leverandørens eller eventuelle underleverandørers yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle kontraktspart, plikter Leverandøren på forespørsel å fremlegge relevant dokumentasjon på at Leverandøren/underleverandør ikke har begått alvorlige feil som kan medføre tvil om yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart.

Dersom Leverandøren på forespørsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt over, eller det avdekkes andre forhold som kunne ført til avvisning i konkurransen som ligger til grunn for kontrakten, kan Oppdragsgiver for Leverandørens regning og risiko heve kontrakten, eller kreve utskiftning av underleverandør dersom tvil om yrkesmessig integritet og/eller reelt eierskap gjelder underleverandør.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

- Oppdragsgivers rett til å gjennomføre revisjon og stedlig kontroll

Oslo kommune kan gjennomføre leverandørrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses nødvendig for å verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomføres fra kontraktsinngåelse og frem til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt.

Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll både hos Leverandøren, eventuelle underleverandører og på steder der kontraktsarbeidet utføres. Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres.

Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Oppdragsgiver. Leverandøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandøren blir oppnevnt som tredjepart.

Oppdragsgiver har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i oppfølgingen av seriøsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer å dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Oppdragsgiver skal sikre at informasjonen deles på forsvarlig måte.

Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

- Konsekvenser ved brudd på konkurranselovgivningen

Dersom Oppdragsgiver har klare holdepunkter for at Leverandøren eller underleverandør har inngått avtaler med hensikt om å vri konkurransen, kan Oppdragsgiver heve kontrakten eller kreve utskifting av underleverandør for Leverandørens regning og risiko. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører.

Før heving eller utskiftning av underleverandør skjer, skal Oppdragiver vurdere tiden som er gått siden bruddet på konkurranseloven ble begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra Leverandørens eller underleverandørens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underleverandør er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt Oslo kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig.

Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav.

- Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser

Leverandøren og eventuell underleverandør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere at underleverandører oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

Oppdragsgiver kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder og foreta kontroll av Leverandørens og eventuelle underleverandørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatt og/eller avgifter. Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Attestene skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Oppdragsgiver.

Ved brudd på bestemmelsen skal Leverandøren og eventuell underleverandør rette forholdet. Oppdragsgiver kan kreve at forholdet er rettet før Leverandøren eller eventuelle underleverandører påbegynner sitt kontraktsarbeid. Oppdragsgiver kan ilegge et gebyr på kr 1 500 per hverdag frem til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Oppdragsgiver i tillegg til å ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos Leverandøren eller underleverandør.

Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underleverandør, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut underleverandøren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan heve avtalen med Leverandøren dersom underleverandøren som har begått det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Oppdragsgiver.

Retten til å kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Leverandøren kan sannsynliggjøre overfor Oppdragsgiver at det er berettiget å bestride kravet.

Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav.

- Krav om begrensning i antall ledd underleverandører i vertikal kjede

Leverandøren kan maksimalt benytte ett ledd underleverandører i vertikal kjede. Innleie regnes som ett ledd. Med innleie menes både innleie fra produksjonsbedrift og bemanningsforetak.

Etter at kontrakten er inngått, kan Oppdragsgiver godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette eller spesielle omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. Det skal ikke brukes flere ledd underleverer enn nødvendig, og ikke i større utstrekning enn det som følger av forskrift om offentlige anskaffelser.

Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 3 000 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan Oppdragsgiver med rimelig varsel stanse arbeidene for Leverandørens regning og risiko eller heve kontrakten. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

## Oslo kommunes krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

- Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Leverandøren skal arbeide for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og internasjonal humanitærrett, samt hindre miljøødeleggelser og korrupsjon. Dette skal gjøres ved å benytte metoden for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene skal omfatte alle leveransene, inkludert varer (fra råvarestadiet via produksjon av komponenter til ferdig produkt), tjenester (blant annet transport), og/eller andre innsatsfaktorer som bidrar til å oppfylle denne kontrakten.

Leverandøren skal senest fra kontraktsstart:

Leverandøren skal organisere sitt arbeid for ansvarlig næringsliv i tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med dette menes:

- Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer. Leverandøren skal som minimum ha:

- Formelle policy/retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Retningslinjene skal ivareta Oppdragsgivers kontraktsvilkår og gjelde for egen virksomhet og i leverandørkjeden

- Skriftlige rutiner for å gjøre formelle policy/retningslinjer for ansvarlig næringsliv for leverandørkjeden (Suppliers Code of Conduct) kjent for leverandører/ underleverandører og forretningsforbindelser som medvirker til utførelsen av denne kontrakt [Dette skal kun leveres hvis det benyttes underleverandører]

- Planer og rutiner for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

- Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for samfunn, mennesker og miljø som leverandøren enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til leverandørens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester tilbudt Oppdragsgiver, gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere

- Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på kartlegging og vurdering av risiko i punktet over

- Overvåke og evaluere effekten av iverksatte tiltak

- Kommunisere med berørte interessenter om arbeidet med aktsomhetsvurderinger, herunder om hvordan brudd, eller risiko er håndtert

- Sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser

Hva som menes med ansvarlig næringsliv, følger blant annet av:

- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, inkludert følgende kapitler:

  - IV. Menneskerettigheter

  - V. Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet

  - VI. Miljøvern

  - VII. Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing

- Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og FN-konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og om sivile og politiske rettigheter (1966)

- Internasjonal humanitærrett inkludert Genèvekonvensjonene. Dette innebærer at Leverandøren ikke skal tilby varer eller tjenester fra leverandører som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.

- ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:

  - Forbud mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og nr. 105)

  - Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87 og nr. 98. Der konvensjon nr. 87 og nr. 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling)

  - Forbud mot barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138 og nr. 182)

  - Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111)

  - Retten til helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og nr. 187)

- Anstendige arbeidsforhold og arbeidsmiljølovgivningen der arbeidet utføres:

Medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som følger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning i det landet der arbeideren utfører sin del av arbeidet. Dette gjelder i hele leverandørkjeden, fra utvinning av råvarer og produksjon av hovedkomponenter, til sammenstilling og distribusjon av ferdig vare eller utførelse av arbeid. Av særlige relevante forhold fremheves 1) en lønn å leve av, 2) overholdelse av arbeidstidsbestemmelser, 3) helse, miljø og sikkerhet, 4) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 5) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Overnevnte er minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og regler eller avtaler regulerer samme tema, skal den høyeste standarden legges til grunn.

Dersom Leverandøren blir kjent med kritikkverdige forhold i leverandørkjeden, skal Leverandøren informere Oppdragsgiver om dette uten ugrunnet opphold.

- Plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen

Oppdragsgiver etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og ønsker dialog om eventuelle utfordringer i leverandørkjeden med mål om å få til varige forbedringer.

I kontraktsoppfølgingen kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren:

- Deltar i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver og eventuelle andre berørte interessenter

- Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Oppdragsgivers utsendelse, med mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist

- Fremlegger policy/retningslinjer, planer og rutiner for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger

- Dokumenterer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, inkludert tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser

- Gir en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert deres hovedkomponenter og råvarer, etter Oppdragsgivers nærmere angivelse

- Bistår i forbindelse med Oppdragsgivers leverandørrevisjoner og innhenter all dokumentasjon som anses nødvendig:

- Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll hos Leverandøren, hos eventuelle underleverandører og på steder der kontraktsarbeidet utføres.  Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for at underleverandører oppfyller medvirknings- og dokumentasjonsplikten

- Revisjon kan gjennomføres i perioden fra kontraktsinngåelse frem til seks måneder etter utløpet av kontrakten

- Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Oppdragsgiver eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver. Tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Oppdragsgiver. Leverandøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandøren blir oppnevnt som tredjepart. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres

Oppdragsgiver har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i oppfølgingen av aktsomhetsvurderingene for ansvarlig næringsliv, samt innenfor lovverkets rammer å dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Oppdragsgiver skal sikre at informasjonen deles på forsvarlig måte.

- Sanksjoner ved manglende ivaretakelse krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Ved brudd på krav om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen, som manglende gjennomføring av, eller dokumentasjon på aktsomhetsvurderinger eller ved brudd på medvirkningsplikten, kan Oppdragsgiver gjøre følgende sanksjonsbestemmelser gjeldende:

- Leverandøren skal rette brudd på krav om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen. Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges for godkjenning av Oppdragsgiver innen fire uker etter at bruddene ble oppdaget, med mindre Oppdragsgiver bestemmer noe annet. Dokumentasjon på retting skal fremlegges Oppdragsgiver for godkjenning uten ugrunnet opphold

- Ved alvorlige eller gjentatte brudd på krav om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen, eller ved gjentatt tilsidesettelse av tiltaksplanen, kan Oppdragsgiver ilegge én eller flere av følgende sanksjoner:

- Gebyr på kr 1 500 per hverdag inntil forholdet er rettet

- Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen for Leverandørens regning og risiko. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd

- Kreve at Leverandøren bytter ut vare(r) eller underleverandør uten kostnad for Oppdragsgiver

- Heve kontrakten. Selv om Leverandøren eller underleverandøren retter, er dette ikke til hinder for at Oppdragsgiver kan heve

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

Avtalens punkt 1.4 Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

[Eventuell tekst]

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnummer | Beskrivelse av endringen samt eventuell vederlagsjustering og justering av tidsplan | Ikraftsettelsesdato |
| --- | --- | --- |

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser

Avtalens punkt 2.2 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

Bilag 10: Forpliktelseserklæring

Anskaffelse av nivåmålere, avtalenummer: 26/2384

Jf. Forskrift om anskaffelser (FOA) §§ 16-10 og 16-11

[Navn på hovedleverandør] støtter seg på følgende foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene (se konkurransegrunnlagets punkt 4.2 Kvalifikasjonskrav):

| Støttevirksomhetens navn |  |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer |  |
| Adresse |  |
| Postnummer/-sted |  |

Støttevirksomheten bidrar til å oppfylle følgende kvalifikasjonskrav:

| Kvalifikasjonskrav | Sett kryss |
| --- | --- |
| Økonomisk og finansiell kapasitet |  |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner [spesifiserer hvis flere krav til dette] |  |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner [spesifiserer hvis flere krav til dette] |  |

Det bekreftes at [navn på hovedleverandør] i hele kontraktsperioden vil ha rådighet over nødvendige ressurser fra [navn på støttevirksomhet] i henhold til kvalifikasjonskravene angitt ovenfor.

------------------------------		--------------------------------------------------------------------------------------

Dato		Navn / tittel (har signaturrett for støttevirksomhet)

Bilag 11: Aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Vi oppfordrer Leverandøren (tilbyder i denne konkurransen) til å benytte dette skjemaet for å besvare kvalifikasjonskrav for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Kvalifikasjonskravet er et minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene i anskaffelsen. Svarskjema legges til grunn som bekreftelse på at Leverandøren kan dokumentere oppfyllelse av kravet slik det står i konkurransegrunnlaget, sammen med faktisk dokumentasjon med henvisning:

| Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner |  |
| --- | --- |
| Krav | Dokumentasjonskrav |
| Leverandøren skal være egnet til å oppfylle kontraktskrav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Med dette menes at Leverandøren har implementert tiltak og systemer som brukes i Leverandørens arbeid for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt hindre miljøødeleggelser og korrupsjon. | En beskrivelse av Leverandørens systemer for å arbeide med aktsomhetsvurderinger i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dokumentasjonen skal inneholde: - Formelle policy/retningslinjer som omfatter en forpliktelse om å etterleve krav til et ansvarlig næringsliv. (Punkt 1 under) - Formelle policy/retningslinjer for ansvarlighet for underleverandører/ leverandørkjeden, (Supplier Code of Conduct). Dette skal kun leveres hvis det benyttes underleverandører. (Punkt 2 under) - Beskrivelser av Leverandørens prosesser og rutiner for hvordan virksomheten jobber med aktsomhetsvurderinger. (Punkt 3 under) - Beskrivelse av hvordan Leverandøren vil innhente og vedlikeholde oversikt over opprinnelsesland og produksjonssteder for varene Leverandøren tilbyr. Dette skal kun leveres hvis anskaffelsen omfatter varer. (Punkt 4 under) |

| - Leverandørens forpliktelse til å arbeide med aktsomhetsvurderinger |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumentasjonskrav: Formelle policy/retningslinjer som omfatter en forpliktelse om å etterleve krav til et ansvarlig næringsliv. |  |  |
| Leverandøren selv har policy/retningslinjer eller tilsvarende dokument for egen virksomhet som forplikter Leverandøren selv til å gjøre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv angående områdene grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon. |  | Ja: ☐ Policy/retningslinjer er vedtatt av ledelsen og lagt ved i tilbudet. Henvisninger: Nei: ☐ |
|  | Sjekkliste for innhold i policy/retningslinjer for ansvarlighet: |  |
|  | Respekt for menneskerettigheter | Ja: ☐ Henvisning: |
|  | Ivaretagelse av anstendige arbeidsforhold | Ja: ☐ Henvisning: |
|  | Hindre miljøødeleggelser | Ja: ☐ Henvisning: |
|  | Hindre korrupsjon | Ja: ☐ Henvisning: |

| - Retningslinjer for leverandørkjeden |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumentasjonskrav: Formelle policy/retningslinjer for ansvarlighet for underleverandører/ leverandørkjeden, (Supplier Code of Conduct). Dette skal kun leveres hvis det benyttes underleverandører. |  |  |
| Leverandør selv har formelle policy/retningslinjer for ansvarlighet for underleverandører/ leverandørkjeden, (Supplier Code of Conduct) for leverandørkjeden, som ivaretar oppdragsgivers kontraktsvilkår angående områdene grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon. Slike retningslinjer kan fremgå av samme dokument som interne retningslinjer som i punkt 1, men retningslinjene må presisere at de gjelder både for virksomheten selv og leverandørkjeden. |  | Ja: ☐ Policy/retningslinjer er vedtatt av ledelse og er lagt ved i tilbudet. Henvisninger: Nei: ☐ |
|  | Sjekkliste for innhold i policy/retningslinjer for ansvarlighet: |  |
|  | Respekt for menneskerettigheter | Ja: ☐ Henvisning: |
|  | Ivaretagelse av anstendige arbeidsforhold | Ja: ☐ Henvisning: |
|  | Hindre miljøødeleggelser | Ja: ☐ Henvisning: |
|  | Hindre korrupsjon | Ja: ☐ Henvisning: |
| Det bekreftes at Leverandør har formelt vedtatt policy/ retningslinjer for ansvarlighet eller tilsvarende dokumenter hos ledelsen |  | Ja: ☐ Nei: ☐ |
| Leverandør baserer seg på morselskapets retningslinjer for etisk handel (CoC). |  | Ja: ☐ Signert forpliktelseserklæring er lagt ved. Nei: ☐ |

| - Beskrivelse av arbeid med aktsomhetsvurderinger |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumentasjonskrav: Beskrivelser av Leverandørens prosesser og rutiner for hvordan virksomheten jobber med aktsomhetsvurderinger. |  |  |
| Gi en kort oppsummering av arbeidet her (maks en halv side), i tillegg til avkrysninger i sjekklisten under: |  |  |
|  | Sjekkliste for arbeid med aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Leverandør har prosesser og rutiner for å: |  |
|  | Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer | Ja: ☐ Nei: ☐ |
|  | Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for ansvarlig næringsliv som leverandøren enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til leverandørens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere | Ja: ☐ Nei: ☐ |
|  | Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negative konsekvenser basert på kartlegging og vurdering av risiko | Ja: ☐ Nei: ☐ |
|  | Overvåke og evaluere effekten av iverksatte tiltak. | Ja: ☐ Nei: ☐ |
|  | Kommunisere med berørte interessenter om arbeidet med aktsomhetsvurderinger, herunder om hvordan brudd, eller risiko er håndtert | Ja: ☐ Nei: ☐ |
|  | Sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser, der det er påkrevd | Ja: ☐ Nei: ☐ |

- Sporingssystemer

Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av hvordan Leverandøren vil innhente og vedlikeholde oversikt over opprinnelsesland og produksjonssteder for varene Leverandøren tilbyr. Dette skal kun leveres hvis anskaffelsen omfatter varer.

Beskrivelse av hvordan Leverandøren vil innhente og vedlikeholde oversikt over opprinnelsesland og produksjonssteder for varene i denne kontrakt. Kort besvarelse (maks en halv side):